УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального

директора - исполнительный директор Дивизиона «Добыча»

ИП ООО "SANOAT ENERGETIKA GURUHI"

______________ Т.Т. Юсупов

«____»  ________________2022г.

Техническое задание на проведение геофизических исследований в строящихся эксплуатационных скважинах и прострелочно-взрывных работ по проекту Янги Узбекистон
ИП ООО «SANOAT ENERGETIKA GURUHI» в 2022 г.

Ташкент

2022г.

Оглавление

Техническая документация	3

1.	Требования к выполнению работ и описание работ:	4

2.	Схема организации работ	8

3.	Требования по предмету тендера	14

4.	Требования к Претенденту	14

5.	Требования к персоналу	16

6.	Требования к геофизическим подъемникам, спецтехнике, оборудованию, инструменту, аппаратуре	17

7.	Другие сведения, исходя из конкретных условий и предмета тендера	24

8.	Требование о наличии лицензий на право осуществления видов деятельности, соответствующих предмету тендера, необходимых сертификатов на товар, разрешений соответствующих надзорных органов.	25

9.	Требования в части организации интерпретации материалов ГИС и передачи информации	25

10.	Требования к технической части тендерного предложения.	27

11.	Требования к плану реализации проекта.	29

12.	Требования к проекту договора	30

13.	Требования по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды.	31

16.	Сроки выполнения работ	32

Коммерческая документация	33

1.	Информация об условиях, видах и способах осуществления расчётов.	33

2.	Требования к цене и порядку её определения.	33

3.	Другие требования, в том числе изложенные в «Инструкции претенденту».	35

4.	Окончательная стоимость оказания услуг по предмету тендера, определяется по результатам торгов (переговоров)	35

5.	Требование по валюте платежа.	35

6.	Общее.	35

Техническая документация

Наименование предмета тендера: «Проведение ГИС в строящихся эксплуатационных скважинах и прострелочно-взрывных работ (ПВР) по проекту Янги  Узбекистон ИП ООО «SANOAT ENERGETIKA GURUHI» в 2022 г.».

Объектами тендера являются строящиеся эксплуатационные скважины месторождения Зиаэтдин ИП ООО «SANOAT ENERGETIKA GURUHI».

ЛОТ №1: Проведение всего комплекса ГИС в строящихся эксплуатационных скважинах на месторождении Зиаэтдин в 2022г.;

ЛОТ №2: Проведение прострелочно-взрывных работ на скважинах месторождения Зиаэтдин в 2022г.

Заказчиком работ является ИП ООО «SANOAT ENERGETIKA GURUHI».

СП ООО «Jizzakh Petroleum» основана в 2018 году. На   основании   решения   Общего   собрания   участников СП ООО «Jizzakh Petroleum» от 26.10.2021 г. и внесением записи в единый государственный реестр от 27.10.2021 г. СП ООО «Jizzakh Petroleum» переименовано в ИП ООО «SANOAT ENERGETIKA GURUHI». ИП ООО «SANOAT ENERGETIKA GURUHI» является правопреемником по всем правам и обязательствам СП ООО «Jizzakh Petroleum».

ИП ООО «SANOAT ENERGETIKA GURUHI» является одним из ведущих флагманов нефтегазовой промышленности Узбекистана. На сегодняшний день Компания ведёт эффективную разработку порядка семидесяти процентов нефтяных месторождений Республики. Масштабная деятельность осуществляется на основе применения современных технологий и оборудования за счёт привлечения иностранных инвестиций.

- Требования к выполнению работ и описание работ:

Целью выполнения работ по предмету тендера является проведение геофизических исследований и работ в строящихся эксплуатационных скважинах и прострелочно-взрывных работ на месторождении Зиаэтдин ИП ООО «SANOAT ENERGETIKA GURUHI».

Сведения об объектах исследований и объемах ГИРС по тендеру представлены ниже (п. 1.2) и в Общих сведениях об объекте и предмете тендера.

Сведения о составах запланированных комплексов ГИРС приведены в п.п. 1.2. и Приложениях №№13.1–13.6. Комплексы промыслово-геофизических исследований составлены с учетом документа №NGH 39.0-215:2018 – "Техническая инструкция по проведению геофизических исследований и работ приборами на кабеле в нефтяных и газовых скважинах", Ташкент. Постановление правления АО «Узбекнефтегаз» №33 от 05 марта 2019г. и степени изученности района работ.

Геофизические исследования и работы в скважинах при освоении на месторождениях должны быть выполнены в соответствии с «Каталогом задач промыслово-геофизических исследований в скважинах» (далее Каталог задач) Приложение №11 к Технической документации.

  - Объем работ по ГИРС выполняется при бурении эксплуатационных скважин и при прострелочно-взрывных работах на месторождении Зиаэтдин ИП ООО «SANOAT ENERGETIKA GURUHI».

Таблица 1.1 – Количество скважин, планируемых к бурению в 2022г лот №1.

| Проектная глубина забоя, м скважины | №№ 7/1 ОЭ - 7/266 ОЭ, 36/1 ОЭ - 36/64 ОЭ | №№ 2-4, 10-50 | №№1,5,6,8,9 |
| --- | --- | --- | --- |
| 750м | 268 скв | 43 скв | 5 скв |
| 425м | 64 | - | - |

Таблица 1.2 – Количество скважин по лоту №2

| № п/п | Скважины |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр э/колонны, мм | Количество отв/м | Количество метров |
| 1.1 | №№ 7/1 ОЭ - 7/266 ОЭ, 36/1 ОЭ - 36/64 ОЭ | 114.3 | 20 | 3320 |
| 1.2 | №№ 2-4, 10-50 | 139.7 | 20 | 430 |
| 1.3 | №№1,5,6,8,9 | 127 | 20 | 50 |

  - Типовые комплексы ГИС при бурении эксплуатационных скважин представлены в таблице 1.3-1.4

Таблица 1.3. Расширенный комплекс ГИС для эксплуатационных скважин №№ 1, 12, 8, 54, 59, 105, 101, 112, 36/11, 36/15, 36/33, 36/36, 36/54, 36/58.

| Этапы строительства | Конструкция скважина, м | Методы | Масштаб записи | Интервал исследовани |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| - Направление | 0-11 | ГИС не предусмотрен | - | - | - |
| - Эксплуатацион-ная колонна | 0-750 |  |  |  |  |
| - в открытом стволе: |  | ГК, 2ННКт, ГГКп, АК, 5БК, МБК, ИК, СГК, кавернометрия, профилеметрия, резистивиметрия, термометрия | 1:200 | 11 | 750 |
|  |  | инклинометрия | через 10 м | 0 | 750 |
| - в обсаженном стволе: |  | АКЦ, СГДТ, ГК, ЛМ | 1:200 | 0 | 750 |
| - Освоение |  | При необходимости по отдельным план-заказам | 1:200 |  |  |

Таблица 1.4. Оптимизированный комплекс ГИС для всех скважин кроме перечисленных в таблице 1.3.

| Этапы строительства | Конструкция скважина, м | Методы | Масштаб записи | Интервал исследовани |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| - Направление | 0-11 | ГИС не предусмотрен | - | - | - |
| - Эксплуатацион-ная колонна | 0-750 |  |  |  |  |
| - в открытом стволе: |  | ГК, 2ННКт, ГГКп, 5БК, ИК, кавернометрия, профилеметрия, резистивиметрия, термометрия | 1:200 | 11 | 750 |
|  |  | инклинометрия | через 10 м | 0 | 750 |
| - в обсаженном стволе: |  | АКЦ, СГДТ, ГК, ЛМ | 1:200 | 0 | 750 |
| - Освоение |  | При необходимости по отдельным план-заказам | 1:200 |  |  |

  - В случае изменения производственной программы Заказчик оставляет за собой право скорректировать сроки выполнения и объемы работ, заменив или исключив заявленные объекты исследований. При необходимости услуги победителя тендера (подрядчика работ) могут быть оказаны на любом другом объекте в пределах территории деятельности ИП ООО «SANOAT ENERGETIKA GURUHI».

  - Все исследования и работы на объектах выполняются в соответствии с заявками Заказчика в период действия договора.

- Схема организации работ

Организацию и выполнение работ по предмету тендера осуществляет победитель тендера, который выступает в качестве руководителя, организатора и исполнителя работ. Основные виды работ по тендеру исполнитель (победитель тендера) выполняет с использованием собственного производственного персонала, оборудования и материалов, допускается привлечение Субподрядчиков, имеющих все необходимые разрешительные документы, производственные, технические, финансовые и трудовые ресурсы.

Управление организацией работ по предмету тендера осуществляет Победитель тендера, который выступает в качестве руководителя, организатора и исполнителя работ. Для выполнения работ Победитель тендера использует собственные производственные мощности и т.д., и при необходимости, привлекает к выполнению указанных отдельных видов работ (услуг) Субподрядные сервисные предприятия по письменному согласованию с Заказчиком. При этом всю ответственность за исполнение решений, действий/бездействий, качество, объёмы и сроки выполнения работ несёт Победитель тендера. При возникновении обоснованного требования со стороны Заказчика, Участник тендера обязан заменить субподрядную организацию в процессе выполнения работ по Договору.

Победитель тендера несёт полную ответственность за действия и/или бездействия привлекаемых им субподрядных организаций и третьих лиц.

Предмет тендера подразумевает выполнение всего комплекса работ с минимально разумным участием Заказчика (в части любого контроля, оперативного изменения программы исследований и др.) и без необходимости привлечения каких-либо дополнительных затрат с его стороны.

  - В функции Победителя тендера, осуществляющего организацию работ по предмету тендера, в том числе входит:

- подготовка планов работ, приобретение и доставка необходимых материально-технических ресурсов для выполнения работ;

- заключение договоров с субподрядчиками (при необходимости);

- разработка и реализация системы обеспечения безопасности производства работ;

- координация, организация работ, сопутствующих услуг, поставок материалов и других видов деятельности, необходимых для выполнения работ по предмету тендера;

- мобилизация Претендентом геофизической партии (отряда) с необходимыми приборами на объект работ;

- проведение исследований и работ согласно заявке Заказчика;

- демобилизация Претендентом геофизической партии (отряда) с объекта работ.

  - Режим работы Победителя тендера - круглосуточный.

  - Организация работ производится по следующей схеме:

- мобилизация Претендентом спецтехники, оборудования, геофизической партии (отряда) с необходимыми приборами;

- проведение исследований согласно заявке Заказчика;

- демобилизация Претендентом спецтехники, геофизической партии (отряда) с объекта работ.

Для обеспечения всего комплекса работ по предмету тендера качественно, в полном объёме, в срок и в соответствии с действующими нормативными актами РУз, в том числе и локальными нормативно-правовыми актами Заказчика, Претендент должен соответствовать критериям, указанным в тендерной документации и в том числе располагать количеством комплексных геофизических партий, спецтехникой и оборудованием по предмету тендера.

Претендент самостоятельно определяет необходимое количество аппаратуры и оборудования исходя из запланированных объемов работ, но не менее 2-х комплектов (под каждую задачу), для решения геофизических задач согласно ТЗ, в том числе оборудование, представленное в таблице №2.1.

Таблица №2.1 – Обязательное оборудование

| Наименование | Назначение |
| --- | --- |
| Геофизический кабель марки КГ 3*0,75-60-180, КГ 1*0,75-30-180 (длина 5000 м) | для доставки приборов и оборудования в скважину при ГИРС. |
| Контейнер для установки автономных манометров на внешней стороне подвески НКТ (КАП-73 или аналоги) | для установки автономной аппаратуры |
| ИИИ гамма-излучения типа цезий-137 ИГИ-Ц-4-2 активностью (1,28±0,33)•1010 Бк (сроки эксплуатации ИИИ не должны быть просрочены) | для выполнения ГИС |
| ИИ нейтронного-излучения типа плутоний-бериллиевый источник быстрых нейтронов ИБН-8-5 ТУ 95.504-83 с потоком 1·107 c-1 Бк (сроки эксплуатации ИИИ не должны быть просрочены) | для выполнения ГИС |
| Аппаратура для контроля качества цементирования скважин с Ø обс. колонны 114-140 мм (СГДТ-100, СГЦТ-110С или аналоги) | для контроля качества цементирования и тех. состояния, обсаженных эксплуатационными колоннами диаметрами от 114 до 140 мм. |

Продолжение Таблицы №2.1

| Аппаратура акустического каротажа (МАК-2, МАК-4, МАК-9, АКП-100 или аналоги) для контроля качества цементирования скважин с Ø обс. колонны 114-140 мм, ГИС в открытом стволе. Аппаратура должна быть цифровой с возможностью регистрации ФКД | Определение качества сцепления цемента с колонной и породой в скважинах с диаметром от 114 до 140 мм, определение кинематических свойств горной породы |
| --- | --- |
| Прибор для гироскопической инклинометрии (ИГН-73 или аналог) | для пространственного определения оси скважин |
| Инклинометр ИМР, ИОН-2 | для измерений в непрерывном режиме азимута и зенитного угла скважины, а также углов поворота корпуса скважинного прибора относительно магнитного меридиана и апсидальной плоскости скважины. |
| Прибор бокового каротажа каротажа (5БК или аналоги) | кажущееся удельное электрическое сопротивление (ρк) горных пород, удельного электрического сопротивления (ρс) промывочной жидкости (резистивиметр) |
| Профилемер, каверномер (ПФ-73М, 4СКП или аналоги) | изучения профиля поперечного сечения скважины; измерение диаметра скважины; поиск желобов; подсчёт объёма затрубного пространства скважины; контроль технического состояния скважины и др. |
| Прибор комбинированный радиоактивного каротажа CPK с локатором муфт (ЛМ), ПРКЛ-73 или аналоги | для измерения мощности экспозиционной дозы (МЭД) естественного гамма-излучения и водонасыщенной пористости пород методом компенсированного нейтрон-нейтронного каротажа по тепловым нейтронам - 2ННКт или по надтепловым нейтронам 2ННКнт. Дополнительно снабжен активным локатором муфт для индикации муфтовых соединений обсадной колонны. |
| Прибор плотностного гамма-гамма каротажа 2ГГКП | для измерения объемной плотности горных пород. Для исследования открытого ствола нефтяных и газовых скважин, заполненных любой промывочной жидкостью (в том числе, с добавками барита, гематита). |
| Наличие перфосистем типа Скорпион различных диаметров: 64 мм., 73 мм., 89 мм., 102 мм, 114 мм (производства ООО «Промперфоратор» или аналоги) | для испытания пластов в обсаженных скважинах, РИР и аварийных работ |
| КПО-36 с зарядами ДК (дыроколы для восстановления циркуляции жидкости в НКТ) | для аварийных работ – не менее 3 комплектов |
| Прихватоопределители | для определения места прихвата в обсадных колоннах, колоннах бурильных труб и НКТ |
| Ловильное оборудование (цанговые ловители под все типоразмеры НКБ, удочки для извлечения авариного геофизического кабеля, спиральные захваты под все диаметры аварийных скважинных приборов и другого геофизического оборудования, байонетное соединение и др.) | для ликвидации аварий, связанных с обрывом геофизического прибора или геофизического кабеля |

С целью оптимизации времени исследования скважин предусмотреть возможность регистрации методов АКЦ и ГГЦ сборкой приборов за 1 СПО при помощи стыковочных устройств (АКП-100+СУ+СГЦТ-110СК или аналоги).

Приборы для исследований открытого ствола скважины должны эксплуатироваться отдельно или в сборках с другими приборами.

Претенденту необходимо предоставить копии сертификатов на средства калибровок, оборудование и прострелочно-взрывную аппаратуру.

Для выполнения аварийных и особо сложных работ, специальных исследований, требующих взаимодействия претендента на скважине с сторонними организациями, Претендент обязан разработать и согласовать план работ с Заказчиком, а также другими организациями, вовлеченными в процесс выполнения исследований и работ.

Для приема заявок на ГИС Претендент организовывает работу диспетчерской службы - круглосуточно.

- Требования по предмету тендера

- Обязательное наличие (и/или аренда) производственных баз в районе выполнения работ с мощностью, позволяющей обеспечить бесперебойное и качественное выполнение работ по предмету тендера в полном объеме и в установленный срок. В случае предполагаемой аренды производственной базы, предоставляются документы, подтверждающие возможность аренды.

Наличие производственных баз подтверждается документально. Предоставляются документы, подтверждающие собственность, технические характеристики и/или аренду со сроком окончания аренды не ранее сроков реализации проекта (либо соглашение о пролонгации договора аренды). В случае намерений аренды производственной базы претендент предоставляет предварительное соглашение с арендодателем об аренде с указанием характеристик площадей, либо гарантийное письмо от арендодателя с указанием характеристик площадей.

- Обеспечение всего комплекса работ по предмету тендера качественно, в полном объёме, в срок и в соответствии с действующими нормативными актами Республики Узбекистан и локальными документами Заказчика, организация бесперебойной работы.

- Наличие основного и вспомогательного персонала, подъёмных агрегатов, спецтехники, оборудования, инструмента и др. позволяющем производить работы в соответствии с техническим заданием.

- Предоставление и доставку к месту проведения работ опытных и квалифицированных специалистов, необходимых расходных материалов и оборудования, химических реагентов, технологических жидкостей, пресной воды, дизельного топлива, ГСМ и др. осуществляется персоналом Победителя тендера, необходимых хим. реагентов, расходных материалов и оборудования, технологических жидкостей, пресной воды, дизельного топлива, ГСМ осуществляется специализированным транспортом за счёт исполнителя работ.

- Утилизация отработанных технологических жидкостей и хим. реагентов, свободной тары от хим. реагентов, бытового мусора, осуществляется за счёт исполнителя работ.

- Обеспечение собственного персонала средствами связи, транспортом для перевозки на территории проведения работ осуществляется за счёт исполнителя работ.

- Победитель тендера должен обеспечить, чтобы все его договоры с Субподрядчиками содержали положения, которые соответствовали бы условиям и положениям проекта Договора к тендеру.

- Требования, предъявляемые тендерной документацией к Победителю тендера, в полном объёме распространяются на привлекаемые специализированные субподрядные организации.

- Победитель тендера по планируемым для привлечения специализированным субподрядным организациям проходит процедуру согласования представленных им кандидатур для получения решения о целесообразности их привлечения для работы на объектах Заказчика на основании гарантийных писем с указанием технических возможностей субподрядных организаций. Победитель тендера должен обеспечить полное соответствие договоров с субподрядными организациями требованиям ПТиКД и проекту Договора к тендеру.

- Требования к Претенденту

Для выполнения работ по предмету тендера Претендент (Субподрядчик) должен соответствовать критериям, изложенным в тендерной документации и обладать, в том числе:

  - квалификацией, компетентностью и опытом выполнения работ по предмету тендера собственными силами на территории Республики Узбекистан или в аналогичных типах разрезов не менее 3-х лет;

  - производственными и техническими мощностями, трудовыми и финансовыми ресурсами;

  - необходимыми действующими разрешительными документами по предмету тендера (лицензиями, свидетельствами и др.);

  - полным и приемлемым планом реализации проекта;

  - возможностью выполнить работы в установленные сроки;

  - укомплектованным, аттестованным, обученным и квалифицированным основным и вспомогательным техническим персоналом, в том числе с опытом обработки и интерпретации ГИС и ГДИ (не менее 3-х лет);

  - достаточным количеством действующих комплексных партий, исключающим простои буровых бригад, а их занятость в работах по имеющимся договорам не должна препятствовать возможности претендента увеличить их количество, в том числе и в случае победы в тендере;

  - производственными базами в районе выполнения работ или возможностью их аренды, мощности которой должны позволять обеспечить бесперебойное и качественное выполнение работ по предмету тендера в полном объёме и в установленный срок;

  - укомплектованным, исправным, собственным/арендованным, действующим оборудованием, аппаратурой и спецтехникой, подъёмными агрегатами (при этом доля технических средств, старше 5 лет должна быть менее 50%), которые имеют все разрешительные документы, включая документацию производителя (завода-изготовителя);

  - необходимым количеством спец. техники и скважинного оборудования для выполнения работ по предмету тендера;

  - в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, соглашение о покупке) к основным видам оборудования для выполнения работ по предмету тендера;

  - возможностью выполнения работ по предмету тендера собственными силами или с привлечением специализированных субподрядных организаций;

  - отработанной организационно-управленческой структурой и всеми необходимыми для выполнения работ по предмету тендера подразделениями, в том числе для её организации, обеспечения, контроля качества и техники безопасности;

  - возможностью обеспечить выполнение всего комплекса работ по предмету тендера качественно, в полном объёме, в срок, предусмотренный тендерной документацией и в соответствии с действующими нормативными актами Республики Узбекистан, в том числе и локальными Заказчика;

  - всеми необходимыми материально-техническими ресурсами;

  - всеми необходимыми информационно-техническими и программными ресурсами для выполнения работ (средства связи, компьютерная техника, специализированное программное обеспечение и т.д.);

  - специализированным транспортом для доставки работников, необходимого инструмента, оборудования, материально-технических ресурсов до места выполнения работ по предмету тендера.

Наличие спец. техники и скважинного оборудования Претендентом подтверждается документально. Предоставляются документы, подтверждающие собственность, технические характеристики и/или аренду со сроком окончания аренды не ранее сроков реализации проекта (либо соглашение о пролонгации договора аренды).

Организация-инициатор имеет право, в целях проверки, заявленных претендентом в тендерном предложении сведений, провести технический аудит Претендента собственными силами.

Претендент в составе тендерного предложения должен представить Гарантийное письмо, что в случае получения уведомления (электронная почта, факсимильная связь) от организации-инициатора о проведении технического аудита, претендент в течение 1 (одного) рабочего дня письменно (электронная почта, факсимильная связь) подтвердит готовность принятия рабочей группы и обеспечит возможность проведения технического аудита в сроки, указанные в уведомлении.

- Требования к персоналу

Для оказания услуг по предмету тендера и/или заявленному лоту Претендент (Победитель тендера) обязан предоставить обученный, аттестованный, опытный, квалифицированный основной и вспомогательный технический персонал. Привлекаемые к работам специалисты должны иметь профильное образование, удостоверения (дипломы и др.), все необходимые допуски и разрешительные документы, в том числе для контроля исследований на месте их проведения и/или базе, при техническом обслуживании всех механических, электрических и программных компонентов оборудования. Стаж работы по предмету тендера у заявленных работников должен быть не менее 3-х лет, в том числе и последние три года.

Сведения о квалификации и опыте, обученности, аттестации, наличии необходимых удостоверений и допусках привлекаемого по предмету тендера персонала необходимо предоставить в соответствии с Приложением №1 к ПТиКД.

Весь персонал должен соответствовать требованиям тендерной документации, и при этом обеспечен спецодеждой, средствами индивидуальной защиты: каска, защитные очки, перчатки, рукавицы и т.д.

Претендент (Победитель тендера) обязан обеспечить:

- бесперебойную круглосуточную работу персонала при выполнении работ по предмету тендера;

- достаточное количество геофизических партий и основного/вспомогательного персонала в их составе, исключающим простои буровых и ремонтных бригад; занятость привлекаемого персонала по действующим договорам не должна препятствовать возможности увеличить их количество;

- весь персонал спецодеждой, средствами индивидуальной защиты: каска, защитные очки, перчатки, рукавицы и т.д.;

- соблюдение Персоналом законодательных актов, руководящих и нормативных документов, касающихся предмета Договора, правил промышленной и экологической безопасности Республики Узбекистан, а также требования пропускного и внутриобъектового режимов Заказчика;

- строгое соблюдение дисциплины, безопасные условия труда своего Персонала, периодическое проведение надлежащих инструктажей по технике безопасности, безопасной эксплуатации оборудования с целью недопущения травматизма, повреждения оборудования и объектов Подрядчика (Претендента), Заказчика, а также третьих лиц. Подрядчик (Претендент) проводит полное расследование каждого несчастного случая, произошедшего с собственным персоналом и уведомляет Заказчика и все надлежащие государственные органы в соответствии с требованием законодательства Республики Узбекистан;

- выполнение требований, предусмотренных законодательными и иными нормативно-правовыми актами Республики Узбекистан к персоналу, привлекаемому для выполнения работ по Договору.

Претенденту в обязательном порядке необходимо предоставить в составе плана реализации проекта в Технической части тендерного предложения сведения о количестве персонала в геофизической партии (отряде).

Для обеспечения всего комплекса работ по предмету тендера качественно, в полном объёме, в срок и в соответствии с действующими нормативными актами РУз, в том числе и локальными нормативно-правовыми актами Заказчика, а также организации круглосуточной работы, Претендент должен соответствовать критериям, указанным в тендерной документации и в том числе располагать необходимым количеством комплексных геофизических партий, спецтехникой и оборудованием по предмету тендера.

- Требования к геофизическим подъемникам, спецтехнике, оборудованию, инструменту, аппаратуре

- Победитель тендера в полной мере отвечает за применяемые технологии, материалы, спецтехнику, аппаратуру и оборудование.

- Для выполнения работ по предмету тендера (заявленному лоту) Претендент (Победитель тендера) и его Субподрядчик обязаны:

- обладать укомплектованной, действующей и исправной спецтехникой, оборудованием, аппаратурой, которая имеет все разрешительные документы, включая документацию от производителя (завода-изготовителя); заявленная аппаратура и оборудование должны обеспечить весь комплекс работ по предмету тендера качественно, в полном объёме, в срок и в соответствии с действующими нормативными актами Республики Узбекистан, в том числе и локальными нормативными актами Заказчика.

- обеспечить доставку необходимой спецтехники, оборудования, аппаратуры и материалов на объект Заказчика.

- подтвердить, что заявленная аппаратура и оборудование сертифицированы и имеют метрологическое обеспечение. Оборудование, аппаратура, инструменты и контрольно-измерительные приборы должны соответствовать техническим условиям, эксплуатироваться в соответствии с технической и ремонтной документацией.

- предоставить информацию о поверочных средствах.

- Применяемые Претендентом (Победителем тендера) оборудование и аппаратура должны обеспечить:

- проведение информативных ГИРС в открытых стволах скважин диаметром от 114.3 мм до 190.5 мм и в обсаженных скважинах диаметром от 114.3 мм до 140 мм;

- Претендент (Победитель тендера) должен иметь технические решения и все необходимое оборудование для обеспечения транспортировки геофизической аппаратуры к интервалу исследований (стыковочные переводники, оборудование устья для спуска и работы на скважинах и т.п.).

- Претендент (победитель тендера) обязан гарантировать применение комплексных сборок, обеспечивающих выполнение требуемых Заказчиком комплексов ГИС за минимально возможное количество спускоподъемных операций без потери информативности. В плане реализации проекта Претендент должен перечислить все возможные сборки (связки, модули) приборов, имеющиеся в наличии.

- Требования к аппаратуре радиоактивного каротажа (ГГКп, ННК-Т) – для изучения перспективных разрезов скважин Претендент обязан обеспечить применение приборов с надлежащей метрологией, отвечающих современным требованиям изучения карбонатных и терригенных коллекторов. Наличие у Претендента метрологически обеспеченной двухзондовой компенсированной аппаратуры ННК-Т является обязательным.

- Геохимический каротаж. Результатами сервиса является:

- получение весовых содержаний 18 химических элементов после обработки спектров ГИНР и ГИРЗ с применением специальных поэлементных спектр-стандартов (Al, Ba, C, Ca, Cl, Cu, Fe, Gd, H, K, Mg, Mn, Na, Ni, O, S, Si, Ti);

- получение детальной количественной оценки минералогического состава. При этом, должны определяться весовые содержания различных глинистых минералов (хлорит, каолинит, гидрослюда, монтмориллонит), кварца, калиевого и натриевого полевых шпатов (ортоклаза и плагиоклаза), кальцита, доломита, анкерита, сидерита, пирита, ангидрита, эвапоритов и углей;

- точная оценка свойств матрицы: плотности, водородосодержания и макросечения матрицы пород по разрезу.

- Регистрация данных ГИС может осуществляться только в цифровом виде, под компьютерным управлением и контролем. Компьютерные программы регистрации должны предусматривать метрологическое обеспечение и контроль качества в ходе регистрации.  Аналоговая регистрация первичных данных не допускается.

- К проведению геофизических исследований и работ в скважине допускается аппаратура, прошедшая метрологическую поверку и калибровку. Работы по поверке и калибровке должны выполняться в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и технических инструкций.

Визуализация цифровой информации должна выполняться в соответствии с требованиями технических инструкций и по согласованию с Заказчиком.

- Для обеспечения качественного выполнения геофизических исследований и работ, а также предоставления Заказчику геологической, геофизической и технической информации, Претендент должен иметь:

- службу и систему контроля качества работ;

- систему метрологического обеспечения аппаратуры ГИС, отвечающую требованиям технических инструкций;

- испытательные установки и стенды для входных и периодических испытаний аппаратуры и оборудования ГИС, предусмотренных эксплуатационной документацией и техническими инструкциями.

- Каротажные подъемники, лабораторно-перфорационные и лабораторно-каротажные станции должны быть не старше 10 лет с момента ввода в эксплуатацию, в том числе 50% не старше 5 лет.

- Каротажные регистраторы, скважинная геофизическая аппаратура и оборудование должны быть не старше 7 лет с момента ввода в эксплуатацию, в том числе 50% не старше 5 лет.

- Автономные системы для геофизических исследований в скважинах и лубрикаторные геофизические установки должны быть не старше 5 лет с момента ввода в эксплуатацию.

- Геофизические подъемники должны соответствовать следующим требованиям:

- лебедка подъемника должна иметь тормозную систему, обеспечивающую плавное торможение при спуске кабеля в скважину и его удержание при остановках, исключать несанкционированный спуск или подъем кабеля, барабан лебедки должен быть выполнен из немагнитного материала. Емкость барабана должна быть такой, чтобы при достижении прибором забоя скважины на барабане оставалось не менее 1,5 ряда витков кабеля;

- подъемник должен быть оснащен датчиками глубины, натяжения и скорости движения геофизического кабеля с возможностью их регистрации наряду с данными каротажа;

- подъемник должен быть оснащен громкоговорящим устройством для передачи информации персоналу на устье скважины, светильником (фарами, прожекторами) для освещения пути движения кабеля между подъемником и устьем скважины, дизельной электростанцией для питания наземной и скважинной аппаратуры;

- система автоматической блокировки должна обеспечивать подачу звукового и светового сигналов при превышении натяжения кабеля выше допустимых значений, при приближении скважинного прибора в процессе подъема на расстояние 50 м от устья скважины и при стоянке прибора в одной точке более 5 мин и обеспечивать аварийную остановку двигателя в случае превышения допустимых значений натяжения и глубины геофизического кабеля;

- комплектация подъемника должна предусматривать наличие устройства для рубки геофизического кабеля, «жимков» для его фиксации на устье скважины, и грузоподъемных механизмов грузоподъемностью до 300 кг для погрузки скважинных приборов и устьевого оборудования;

- подъемник должен оснащаться устройством для очистки геофизического кабеля от промывочной жидкости;

- подъемник должен оснащаться необходимым количеством контейнеров, оборудованных амортизирующими подвесами для транспортировки скважинных приборов, а также контейнером для радиоактивных источников;

- в самоходном подъемнике контрольные приборы и системы управления работой двигателя и коробки передач автомобиля должны быть продублированы в кабине управления подъемником;

- ПКС должен оснащаться GPS устройством мониторинга транспортных средств, ремнями безопасности, огнетушителями, медицинскими аптечками, шипованными шинами или всесезонными внедорожными (в зимний период), сертифицированным искрогасителем на выхлопной трубе двигателя внутреннего сгорания и устройством прекращения подачи топлива в двигатель.

- должны быть оснащены электронными индикаторами веса с программным обеспечением для детальной интерпретации данных;

- пройти все необходимые испытания подъёмно-транспортного оборудования;

- иметь все необходимые разрешительные документы, в том числе паспорт, сертификат соответствия, разрешение на применение, сертификаты на используемые канаты и т.д.

- Спецтехника, задействованная при выполнении работ должна располагаться на площадке с соблюдением норм пожарной безопасности и безопасного ведения работ, изложенных в руководстве по эксплуатации соответствующего оборудования и оснащается воздушным клапан-отсекателем аварийного глушения ДВС, оборудованием СПТ заслонками экстренного перекрытия доступа воздуха в двигатель. Грузоподъёмные машины на видных местах должны иметь чёткие обозначения грузоподъёмности и дату очередного технического освидетельствования.

- Все геофизические партии (отряды), находящиеся на Объектах Заказчика при выполнении работ по предмету тендера должны быть обеспечены сотовой или спутниковой связью, обеспечивающей бесперебойную круглосуточную передачу материалов геофизических исследований в контрольно-интерпретационную партию (КИП) Претендента, а также обеспечивающей передачу информации о ходе выполнения работ Претендентом по предмету тендера.

В случае отсутствия связи Подрядчик организовывает передачу материала в КИП любым другим способом, данные в КИП должны отправляться своевременно, поэтапно, после завершения записи каждого СПО или по согласованию с представителем Заказчика, в том числе данные должны направляться по требованию Заказчика. При этом дополнительные затраты Подрядчика, связанные с отправкой данных в КИП, из-за отсутствия у Подрядчика сотовой мом спутниковой связи, компенсируются Подрядчиком самостоятельно.

- В процессе производства геофизических исследований Заказчик по возможности обеспечивает электроэнергией лабораторию Подрядчика. В случае отсутствия такой возможности, Подрядчик обеспечивает лабораторию электроэнергией самостоятельно.

- По лоту №2 для проведения ПВР Претенденту необходимо:

- наличие зарядной мастерской с собственным складом ВМ (взрывчатых материалов);

- наличие хранилища ионизирующих веществ согласно требованиям «Основных санитарных правил обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-2006); транспортировка источников должна производиться только в специальных контейнерах; контейнеры и автомобили, используемые для перевозки РВ, должны иметь знак радиационной опасности;

- производственные партии, укомплектованные спец. техникой согласно требованиям нормативных документов по безопасности в области проведения взрывных работ Госгортехнадзора Республики Узбекистан;

- Подрядчик обязан оснастить каждую партию необходимым современным сертифицированным ловильным оборудованием:

- "жимки" для аварийной фиксации кабеля на устье скважины;

- "цанговые ловители" для всех типоразмеров применяемых НКБ для извлечения приборов из скважины на геофизическом кабеле, а так же переводники для спуска на БТ;

- ловушка "ерш" для извлечения кабеля или проволоки;

- ловушка "Щучья пасть" для извлечения кабеля или проволоки;

- быстроразъемное байонетное кабельное соединение для выполнения аварийных работ по спуску БТ через геофизический кабель.

- Другие сведения, исходя из конкретных условий и предмета тендера

Для выполнения работ Претенденту необходимо наличие производственных баз в районе выполнения работ или возможностью их аренды, мощности которой должны позволять обеспечить бесперебойное и качественное выполнение работ по предмету тендера в полном объёме и в установленный срок:

- боксы для стоянки и ремонта спецтехники;

- помещения для ремонта и метрологической поверки скважинной аппаратуры и геофизического оборудования;

- стационарная установка для разметки геофизического кабеля;

- устройство для калибровки каверномеров и профилемеров;

- установка калибровки канала гамма каротажа (ГК);

- установка калибровки аппаратуры акустической цементометрии;

- установка калибровки цементомеров (ГГЦ) - толщины стенки колонны и плотности вещества за колонной;

- установка поверочная инклинометрическая;

- зарядная мастерская с собственным или арендованным складом ВМ (взрывчатых материалов);

- хранилище ионизирующих веществ согласно требованиям «Основных санитарных правил обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-2006); транспортировка источников должна производиться только в специальных контейнерах; контейнеры и автомобили, используемые для перевозки РВ, должны иметь знак радиационной опасности;

- устьевое герметизирующее оборудование должно обеспечивать спуск необходимых геофизических приборов в комплексе с грузами без дополнительного глушения скважины, а в случае возникновения аварийной ситуации возможность проведения глушения;

- наличие не менее 2 комплексов паспортизированного ловильного оборудования для ликвидации аварий, связанных с обрывом геофизического прибора или геофизического кабеля (цанговые ловители под все типоразмеры НКБ, удочки для извлечения авариного геофизического кабеля, спиральные захваты под все диаметры аварийных скважинных приборов и другого геофизического оборудования, байонетное соединение).

- производственные партии, укомплектованные спец. техникой согласно требованиям нормативных документов по безопасности в области проведения взрывных работ Республики Узбекистан.

- Требование о наличии лицензий на право осуществления видов деятельности, соответствующих предмету тендера, необходимых сертификатов на товар, разрешений соответствующих надзорных органов.

Для оказания услуг по предмету тендера Претендент (Победитель тендера) и его Субподрядчик обязаны иметь следующие документы (копии прикладываются в обязательном порядке к технической части тендерного предложения):

  - лицензию на эксплуатацию изделий, содержащих радиоактивные вещества, их транспортирование и хранение;

  - лицензию на применение взрывчатых материалов промышленного назначения (прострелочно-взрывные и иные работы в нефтяных, газовых, водяных и других скважинах);

  - лицензию на хранение и распространение взрывчатых материалов промышленного назначения (погрузка, выгрузка, входной контроль, упаковка, учёт, хранение взрывчатых материалов промышленного назначения и их испытание в процессе хранения).

Требования, указанные в пункте 8.1. не обязательны для лота №2.

Требования, указанные в пунктах 8.2.-8.3. не обязательны для лота №1.

Место осуществления лицензируемого вида деятельности – Республика Узбекистан. В случае отсутствия разрешительных документов Претендент (Победитель тендера) представляет гарантийное письмо об уведомлении, в случае победы в тендере, лицензирующих органов РУ.

- Требования в части организации интерпретации материалов ГИС и передачи информации

  - Претендент должен обеспечивать интерпретационный контроль качества и объективность получаемых материалов ГИС силами собственной интерпретационной службы, персонал должен обладать опытом работы не менее 3 лет. Привлечение субподрядной интерпретационной службы допускается по согласованию Заказчика. Интерпретация и анализ исследований должен быть выполнен на русском языке.

  - Обработка и интерпретация материалов ГИС должна выполняться современными программами обработки геофизических данных. Применение программных продуктов, форму визуализации данных на планшетах и содержание отчетов необходимо согласовывать с Заказчиком.  Предоставление материалов в виде цифровых электронных диаграмм в формате WS (формат программного комплекса «Прайм») и LAS-файлов.

  - Претендент должен обеспечить наличие своего полномочного представителя для решения оперативных задач непосредственно в г. Ташкент Республики Узбекистан.

  - В части организации интерпретации материалов и передачи информации Претендент обеспечивает:

- наличие круглосуточной контрольно-интерпретационной службы (возможно иное название подразделения в структуре предприятия) и её техническая оснащённость (наличие не менее 4 интерпретаторов КИП и компьютерное программное обеспечение на 4 ПК (аппаратно-программный комплекс для регистрации и обработки первичных материалов));

- наличие программного обеспечения (ПО "Прайм" (модуль для обработки данных открытого ствола), ПО "Соната" (обработка данных цементометрии) и методик, опыт работы с данными программами, для интерпретации данных ГИС, зарегистрированных при бурении и освоении скважин;

- выдачу необходимой оперативной информации на скважине;

- в течение 4 (четырех) часов – результаты инклинометрических измерений, привязки элементов скважины (забой, башмак колонны), привязки под керн и испытаний пластов в процессе бурения, результаты кавернометрии;

- в течение 12 (двенадцати) часов - предварительное заключение по результатам ГИРС;

- в течение 48 (сорока восьми) часов - окончательное заключение на цветных планшетах в электронном виде и на бумажном носителе;

- аварийные работы в течение 3 (трех) часов – прихватоопределитель;

- отправку результатов ГИРС в КИП после окончания работ на скважине по собственным каналам связи;

- организацию круглосуточного процесса проведения обработки результатов ГИРС в рабочие и выходные дни;

- выбор методик и технологических схем при проведении ГИРС;

- оперативную связь с геологической службой Заказчика;

- производственные партии обеспечиваются материалами для привязки к разрезу по собственным каналам связи;

- контроль выполнения ГИРС в соответствии с принятыми Заказчиком методиками;

- оперативную обработку полученных материалов с выдачей заключений согласно условиям договора;

- выдачу окончательного заключения по проведенным исследованиям в электронном виде в LAS, TIF, LIS, DLIS, INTERVAL, GEO, ACU и др. форматах в сроки, предусмотренные договором с момента окончания работ на скважине;

- круглосуточную приёмку данных ГИРС;

- входной контроль качества результатов ГИРС;

- контроль метрологического обеспечения применяемой геофизической аппаратуры и оборудования;

- передачу материалов по проведённым ГИРС, в базу данных Заказчика;

  - Итоговые результаты ГИРС должны содержать:

- данные проведенных видов исследований, зарегистрированные в цифровом виде на цифровых долговременных носителях и их твердые копии;

- заключения по итогам проведения ГИРС в скважине;

- отчет о результатах общей интерпретации ГИРС в скважине.

  - Окончательное заключение по итогам проведенных ГИРС должно содержать информацию о задачах и составе исследований, методиках исследований и средствах обработки данных, результатах их интерпретации. В окончательном заключении должна быть указана информация по оценке качества записи данных, а также рекомендации по дальнейшим геолого-техническим мероприятиям.

  - По окончанию бурения скважины вместе с делом скважины Заказчику предоставляются все материалы ГИРС на бумажном носителе (1 экземпляр) и в электронном виде (планшеты, отчеты, заключения, WS-файлы, Las-файлы, операторский бланк, файлы обработки АК в формате ddf, протоколы и сертификаты о калибровке аппаратуры, полевой материал (Las-файлы, Lis-файлы, INTERVAL, GEO, ACU и др.) на электронном носителе – 1 экземпляр.

  - Качество, форма и содержание файлов, геофизических приложений, планшетов, диаграмм и текстов заключений должны соответствовать требованиям Заказчика, а также условиям длительного хранения и постоянного пользования.

- Требования к технической части тендерного предложения.

Претендент обязан подготовить своё тендерное предложение в строгом соответствии с требованиями тендерной документации Заказчика.

В техническую часть тендерного предложения Претендента включаются:

- План реализации проекта с подробным описанием организации, обеспечением и контролем выполнения работ по предмету тендера.

В план реализации проекта Претендент обязательно прикладывает таблицы с информацией об имеющихся взрывчатых материалах у Претендента с указанием пробивных характеристик перфорационных систем. Претендент должен обладать широким спектром взрывчатых материалов для перфорации различных колонн (114-140мм) с самыми высокими характеристиками по глубине пробития (по результатам испытаний по стандарту API 19B).

- Сведения об организации по Форме предоставления претендентом технической части тендерного предложения на право заключения договора по выбору подрядной организации на проведение ГИС в строящихся эксплуатационных скважинах и проведении прострелочно-взрывных работ на месторождении Зиаэтдин ИП ООО «SANOAT ENERGETIKA GURUHI» в 2022 г. (необходимо заполнить информацию в Приложении № 1 к ТД и таблицы №№ П.1-П.7 к Приложению № 1 к ТД).

- Сведения об опыте выполняемых работ Претендента за последние 3 года (необходимо заполнить информацию в Приложении № 9 к ТиКД).

- Гарантийное письмо о том, что в случае победы в тендере после подписания договора Претендент незамедлительно приступит и обеспечит весь комплекс работ по предмету тендера качественно, в полном объёме, в сроки, указанные в тендерной документации и в соответствии с действующими нормативными актами Республики Узбекистан, в том числе и локальными Заказчика (Приложение № 5 к ТиКД).

- Сведения о Субподрядчиках, привлекаемых при необходимости с целью выполнения работ по предмету тендера, видах работ, которые планируется выполнить с их привлечением (Приложение № 2 к ТиКД).

- Сведения о документах Субподрядчиков, дающих право на осуществление деятельности в данной области (лицензии, аттестаты, аккредитации и др.) 
(Приложение № 3 к ТиКД).

- Гарантийное письмо о том, что Претендент обладает всеми разрешительными документами для выполнения работ по предмету тендера и гарантирует их наличие у Субподрядчиков (Приложение № 6 к ТиКД).

По пунктам 5 и 6 в случае отсутствия необходимости в привлечении Субподрядчиков указать информацию о выполнении всего комплекса работ по предмету тендера собственными силами.

- Сведения о производственных базах, в том числе и в районе выполнения работ, с указанием информации об их соответствии условиям тендерной документации, и их принадлежности (собственность/аренда). В случае предполагаемой аренды производственной базы, представляются документы (гарантийное письмо) подтверждающие возможность её аренды.

- Сведения о компаниях, к которым может обратиться Заказчик для получения рекомендаций о Претенденте и Субподрядчиках (Приложение № 4 к ТиКД).

- Копии отзывов Заказчиков и пользователей результатами работ по предмету тендера.

- Сведения о наградах за качественное выполнение работ по предмету тендера, копии грамот и др.

- Гарантийное письмо о принятии условий расчётов оплаты, сроков, объёмов и требуемому качеству выполняемых работ (Приложение № 7 к ТиКД).

- Гарантийное письмо о безусловном подписании проекта договора в редакции Заказчика (Приложение № 8 к ТиКД).

- Информация об участии в судебных разбирательствах (репутация) - письмо в свободной форме.

- Копии учредительных документов и свидетельств о регистрации.

- Копию лицензии на эксплуатацию изделий, содержащих радиоактивные вещества, их транспортирование и хранение.

- Копию лицензии на применение взрывчатых материалов промышленного назначения (прострелочно-взрывные и иные работы в нефтяных, газовых, водяных и других скважинах).

- Копию лицензии на хранение взрывчатых материалов промышленного назначения (погрузка, выгрузка, входной контроль, упаковка, учёт, хранение взрывчатых материалов промышленного назначения и их испытание в процессе хранения).

- По п.п. 11.16-11.18 место осуществления лицензируемого вида деятельности в Республике Узбекистан. В случае отсутствия разрешения на осуществление лицензируемых видов деятельности в Республике Узбекистан, Претендент (Победитель тендера) уведомляет, лицензирующие органы Республики Узбекистан в порядке, установленном уполномоченным Правительством Республики Узбекистан федеральным органом исполнительной власти на момент заключения договора.

- Опись (перечень) документов и сведений тендерного предложения.

- Иные документы, которые, по мнению Претендента, подтверждают соответствие тендерного предложения требованиям тендерной документации, с соответствующими комментариями.

- Все необходимые приложения Претендентом заполняются в строгом соответствии с указанными формами.

- Все представленные документы и сведения тендерного предложения Претендента должны быть на русском языке и содержать информацию только по предмету тендера. Вся переписка по предмету тендера ведётся на русском языке.

- Указанные в тендерной документации формы: заявок, поручительств, таблиц, схем, чертежей, других документов и порядок их заполнения является обязательным условием принятия тендерного предложения к рассмотрению.

- При отсутствии или непредставлении Претендентом вышеуказанных (необходимых) сведений и документов (либо оформленные с нарушением настоящих требований) Организатор тендера вправе не принимать к рассмотрению тендерное предложение, по причине его несоответствия требованиям тендерной документации.

- Оценка технических, экономических и коммерческих показателей Претендента осуществляется на основании представленной информации тендерного предложения, учитывает её полноту, качество и соответствие требованиям тендерной документации. Отсутствие требуемой информации влияет на количество баллов и итоговую оценку тендерного предложения претендента.

- Требования к плану реализации проекта.

  - План реализации проекта должен быть полным, приемлемым и учитывать все требования и условия тендерной документации, а также позволять бесперебойно и качественно организовать и выполнить работы по предмету тендера в полном объёме и в установленный срок.

  - План реализации проекта должен являться неотъемлемой частью технической части тендерного предложения претендента и содержать, в том числе следующие документы, информацию и сведения:

- о возможности/не возможности выполнения работ в установленные сроки;

- о годовом объёме (ресурсе) выполняемых работ;

- о своей организационно-управленческой структуре и всех необходимых для выполнения работ по предмету тендера подразделениях, в том числе для её организации, обеспечения, контроля качества и техники безопасности;

- о составе и количестве своих производственных и технических мощностях, трудовых и финансовых ресурсах;

- о наличии, количестве, укомплектованности, аттестованности, обученности, квалификации, опыте, необходимых удостоверениях и допусках основного и вспомогательного технического персонала, руководителей и специалистов планируемого Претендентом для привлечения к выполнению обязательств по предмету тендера;

- о необходимом количестве персонала, комплексных партий для успешного (эффективного) выполнения работ;

- о наличии, количестве действующих комплексных партий, достаточном для выполнения работ по предмету тендера в соответствии с требованиями тендерной документации, и возможности увеличения (при необходимости) их количества;

- о собственной специализированной технике, оборудовании и инструменте, их составе, количестве (по основным видам);

- о наличии, количестве материально-технических ресурсов, хим. реагентов, взрывчатых материалов с указанием пробивных характеристик перфорационных систем, расходных материалов и др.;

- о наличии специализированного транспорта для доставки работников, необходимого инструмента, оборудования, материально-технических ресурсов до места выполнения работ (оказания услуг) по предмету тендера.

- о собственной производственной базе, с указанием её местонахождения, структуры, мощности, с приложением копий соответствующих документов о праве собственности, аренды и др.;

- о возможности/не возможности выполнения работ по предмету тендера собственными силами;

- о наличии и возможности привлечении специализированных субподрядных организаций, для обеспечения сервисных услуг, установленных требованиями тендерной документации, с описанием их технических и финансовых возможностей аналогично требованиям к самому Претенденту (при необходимости привлечения);

- о возможности/не возможности обеспечить выполнение всего комплекса работ по предмету тендера качественно и в полном объёме, предусмотренном тендерной документацией;

- о возможности/не возможности обеспечить выполнение всего комплекса работ по предмету тендера в соответствии с действующими нормативными актами Республики Узбекистан, в том числе и локальными Заказчика;

- о необходимых действующих разрешительных документах по предмету тендера (лицензии, свидетельства и др.);

- о пригодности и безопасности применения материально-технических ресурсов, хим. реагентов, взрывчатых и др. расходных материалов;

- о применяемых претендентом технологиях и оборудования, с подробным описанием технологического процесса;

- об отсутствии протокола разногласий и согласие с предложенным проектом договора;

- о своей квалификации, компетентности и опыте работы (не менее 3 лет), аналогичному предмету тендера;

- о режиме рабочего времени;

- об обеспечении персонала жилым фондом (вагон - домами) и объектами социальной инфраструктуры;

- о финансовых возможностях и источниках финансирования;

- о возможности привлечения банковских кредитов (при необходимости);

- схему организации работ по предмету тендера;

- о предложениях по охране окружающей среды, технике безопасности;

- о предложениях по формам и методам контроля качества.

- Требования к проекту договора

- Предлагаемый проект договора является составной частью тендерной документации и содержит все положения, которые являются существенными для Заказчика.

- Условия проекта договора, содержащегося в составе тендерной документации и подлежащего заключению по результатам тендера, не подлежит изменению Претендентом. Договор заключается на условиях тендерной документации Заказчика и тендерного предложения Претендента.

- В случае если в ходе исполнения договора, который будет заключен по результатам тендера, выявится, что по каким-либо причинам в тендерном предложении Победителя тендера имеются несоответствия требованиям тендерной документации Заказчика, то определяющими (приоритетными) условиями исполнения договора являются требования тендерной документации Заказчика.

- Предмет договора, общие положения, права и обязанности сторон, приёмка работ, гарантийные обязательства, порядок расчётов по договору, ответственность сторон, обязательства непреодолимой силы, условия конфиденциальности, срок действия договора и условия его изменения, разграничение обязанностей и ответственности сторон по безопасному производству работ приведены в проекте договора и Приложениям к нему.

- Требования по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды.

- Претендент обязан поддерживать состояние производственного оборудования в строгом соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, содержащим в себе требования промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, включая соответствие законам и нормам, направленным на промышленную безопасность и охрану труда, как своего, так и персонала субподрядчиков, привлекаемых Претендентом для выполнения работ по договору.

- Претендент должен быть обеспечен технологическими регламентами, положениями, инструкциями по профессиям и видам работ, необходимых для организации безопасного производства работ на опасных производственных объектах по предмету тендера, прошедших согласование в установленном порядке.

- Претендент должен обладать развитой организационной структурой, службами контроля качества, техники безопасности.

- Претендент обязан допускать к выполнению работ обученный, аттестованный, имеющий профильное образование персонал, проводить проверки знаний, периодические и разовые инструктажи с регистрацией в соответствующих журналах, находящихся на объекте выполнения работ.

- Претендент обеспечивает работников, требуемых к привлечению для оказания услуг/выполнения работ по предмету закупки, средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан.

- Претендент обеспечивает соблюдение требований законодательства в части прохождения работниками, требуемых к привлечению для оказания услуг/выполнения работ по предмету закупки, обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров.

- Претендент организует проведение (медицинскими работниками лицензированной организации) предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей, требуемых для привлечения к выполнению работ/оказанию услуг по предмету закупки.

- Претендент, в случае привлечения для выполнения работ (оказания услуг) третьих лиц – субподрядные организации, предоставляет Заказчику информацию о состоянии ОТ, ПБ, ООС в привлечённых субподрядных организациях и доводит до сведения последних информацию о требованиях Заказчика в части промышленной безопасности на производственной территории Заказчика, контролирует соблюдение требований ПБ, ОТ и ООС со стороны субподрядчиков.

- Требования к Победителю тендера

- Победитель тендера до заключения договора предоставляет Заказчику гарантии:

- исполнения действующих санитарных правил и норм, требования действующих правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, действующего законодательства в области охраны окружающей среды, государственных органов.

- соблюдения Персоналом в обязательном порядке законодательных актов, руководящих и нормативных документов, касающихся предмета Договора, правил промышленной и экологической безопасности, а также требования пропускного и внутриобъектового режимов Заказчика. Претендент обязан обеспечить строгое соблюдение дисциплины, безопасные условия труда своего Персонала, периодическое проведение надлежащих инструктажей по технике безопасности, безопасной эксплуатации оборудования с целью недопущения травматизма, повреждения оборудования и объектов Подрядчика, Заказчика, а также третьих лиц. Подрядчик проводит полное расследование каждого несчастного случая с собственным персоналом и уведомляет Заказчика и все надлежащие государственные органы в соответствии с требованием законодательства Республики Узбекистан;

- соблюдения оказываемых услуг качественно и в установленный срок.

- Победитель тендера при оказании услуг по предмету тендера:

- в полной мере отвечает за применяемые технологии, материалы, инструмент и оборудование;

- обязан обеспечить строгое соответствие производственных и технических мощностей, оборудования, инструмента, техники, своего персонала, а также субподрядчиков, привлекаемых Претендентом для оказания услуг по договору, действующему законодательству Республики Узбекистан, требований промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, являющимся неотъемлемой частью проекта Договора;

- обязан допускать к работам обученный, аттестованный, имеющий профильное образование персонал, проводить проверки знаний, периодические и разовые инструктажи с регистрацией в соответствующих журналах, находящихся на объекте работ;

- в случае привлечения для оказания услуг субподрядных организаций и третьих лиц предоставляет Заказчику информацию о состоянии ОТ, ПБ, ООС в привлеченных субподрядных организациях и доводит до сведения последних информацию о требованиях Заказчика в части промышленной безопасности на производственной территории Заказчика, контролирует соблюдение требований ПБ, ОТ и ООС со стороны субподрядчиков.

- Технический аудит

Заказчик имеет право, в целях проверки, заявленных Претендентом в тендерном      предложении сведений, провести технический аудит Претендента. Претендент в составе тендерного предложения должен предоставить Гарантийное письмо (Приложение № 12 к ПТиКД), что в случае получения уведомления (электронная почта, факсимильная связь) от Заказчика о проведении технического аудита, Претендент в течение 1 (одного) рабочего дня письменно (электронная почта, факсимильная связь) подтвердит готовность принятия рабочей группы и обеспечит возможность проведения технического аудита в сроки, указанные в уведомлении.

- Сроки выполнения работ

начало выполнения работ – 01 января 2022 года;

окончание выполнения работ – 31 декабря 2022 года.

Коммерческая документация

Коммерческая часть тендерного предложения включает сводный сметный расчет цены тендерного предложения, с распределением затрат по основным видам выполняемых работ, в соответствии с формой предоставления цены тендерного предложения (Приложения № 11.1, 11.2 к ТиКД).

- Информация об условиях, видах и способах осуществления расчётов.

Расчёты Заказчика производятся ежемесячно, по безналичному расчёту за фактически выполненный объём работ. Оплата за выполненные объемы работ осуществляется Заказчиком при условии поступления оригиналов счетов-фактур и документов, подтверждающих выполненные работы в течении 60 банковских дней, следующих за месяцем выполнения работ.

- Требования к цене и порядку её определения.

В расчет цены тендерного предложения необходимо включать:

- все необходимые и достаточные затраты для выполнения работ по предмету тендера в соответствии с требованиями, указанными в Общих сведениях и Технической документации;

- мобилизацию/демобилизацию оборудования, инструмента и персонала;

- стоимость расходных материалов;

- затраты на питание, проживание, дизельное топливо за счёт Претендента;

- выполнение работ;

- командировочные расходы учитываются в стоимости работ и не подлежат отдельной оплате.

Расчёт цены работ (далее – калькуляция) должны учитывать все необходимые и достаточные затраты для выполнения работ по предмету тендера и должны быть представлены в соответствии с «Сводной формой коммерческого предложения» (Приложения № 11.1, 11.2 к ТиКД) и приложены только к коммерческой части тендерного предложения.

Цена тендерного предложения должна включать все расходы Претендента, связанные с выполнением обязательств по предмету тендера, в том числе мобилизацию и демобилизацию оборудования, инструмента и персонала, оказание услуг по предмету тендера, стоимость расходных материалов. Помимо выплаты Заказчиком исполнителю вышеуказанных фиксированных ставок, никакие другие расходы, понесенные Исполнителем, не будут возмещены Заказчиком (за исключением прямого указания Заказчиком либо предварительного согласования).

К калькуляции затрат должны быть приложены подробные поясняющие расчёты всех расходов по каждой статье затрат (Приложение № 13 - Формат предоставления расчетов), в примечаниях указать информацию (ссылку) на применённые нормативные документы (сборники расценки, сборники норм и нормативов и т.п.).

Доставку необходимого оборудования (приборы, оборудование, оргтехника, средства связи, расходные материалы и т.д.) для выполнения работ по исследованиям скважин Подрядчик осуществляет самостоятельно по согласованию с Заказчиком.

Закупка и обеспечение по предмету тендера необходимого оборудования, инструмента, материала, техники производится Претендентом (победителем тендера) самостоятельно и за свой счёт.

На основании представленных расчетов и ценовых предложений по стоимости работ при заключении Договора расценки будут оформлены в виде Приложений к Договору (в соответствии с проектом тендерного Договора).

Если по какой-либо причине Претендент не включит в окончательный расчет стоимости часть работ (материала), необходимую для полного, безопасного и качественного выполнения работ, эти работы (материал) выполняются силами Претендента за счет собственных средств без увеличения стоимости Договора по предмету тендера.

При заключении Договора Победитель тендера (Исполнитель) обязан скорректировать все тарифы/расценки на стоимость работ по каждому виду работ по предмету тендера с учетом окончательной цены тендерного предложения, зафиксированной на торгах.

В процессе выполнения исследований Заказчик оставляет за собой право вносить изменения в производственную программу работ в части заявленных объектов исследований и объемов работ. Как следствие, в случае корректировки производственной программы работ (как в сторону уменьшения объемов, так и в сторону их увеличения) может быть изменена фактическая стоимость работ.

Окончательные цены оказания услуг по предмету тендера и за единицу услуг, оборудования определяются путем снижения их цены, указанной в первоначальном Тендерном предложении, на процент снижения паушальной цены тендерного предложения по результатам торгов. В случае кратного необоснованного завышения тех или иных ставок, которое приводит к росту расценок от текущих цен на 30% и более, Заказчик вправе потребовать непропорционального снижения первоначальных коммерческих предложений.

- Другие требования, в том числе изложенные в «Инструкции претенденту».

Титульный лист тендерного предложения должен быть представлен по форме согласно Приложению № 12 к ТиКД.

В титульном листе тендерного предложения Претендента должна быть указана информация о том, что «Цена тендерного предложения («Наименование хозяйствующего субъекта») указана на условиях тендерной документации Заказчика».

В Титульном листе тендерного предложения указывается итоговая стоимость выполнения работ по предмету тендера в сумах без НДС.

Кроме титульного листа в коммерческую часть тендерного предложения Претендент обязан приложить расчет цены предмета тендера по формам, указанным в Приложениях № 11.1, 11.2.

Окончательная стоимость работ по предмету тендера, определяется по результатам торгов (переговоров).

Все Претенденты в течение двух рабочих дней должны предоставить Заказчику расчёт цены предмета тендера в электронном виде (Приложения № 11.1, 11.2 к ТиКД в word-формате), к Титульному листу своего тендерного предложения, полученному по итогам торгов (переговоров), в электронном виде на электронный адрес Заказчика: info@jpetrol.com; y.shipilova@jpetrol.com. К калькуляции затрат должны быть приложены подробные поясняющие расчёты всех расходов по каждой статье затрат, в примечаниях указать информацию (ссылку) на применённые нормативные документы (сборники расценки, сборники норм и нормативов и т.п.). Предложение Претендента, не направившего в указанный срок разбивку по статьям затрат, согласно формы коммерческого предложения для заполнения, не может быть рассмотрено и признано победившим.

- Окончательная стоимость оказания услуг по предмету тендера, определяется по результатам торгов (переговоров)

По результатам проведённых торгов все Претенденты в течение 3 (трёх) рабочих дней предоставляют расшифровку суммы окончательного коммерческого предложения, зафиксированного в стенограмме торгов, по статьям затрат, согласно заданной тендерной документацией разбивкой.

Окончательные цены за каждый вид работ определяются путем снижения цены, указанной в первоначальном Тендерном предложении, на процент снижения цены тендерного предложения по результатам торгов.

Информация направляется в электронном виде на электронные адреса Заказчика: info@jpetrol.com; y.shipilova@jpetrol.com; Ruslan.Ismagilov@jpetrol.com.

Вниманию Претендента: Предложение Претендента, не направившего в указанный срок разбивку по статьям затрат согласно формы коммерческого предложения для заполнения, не может быть рассмотрено и признано победившим.

- Требование по валюте платежа.

Все денежные документы должны быть представлены в сумах РУз.

- Общее.

Все представленные документы и сведения тендерного предложения Претендента должны быть на русском языке, пронумерованы и содержать информацию только по предмету тендера.

При отсутствии или непредставлении Претендентом вышеуказанных (необходимых) сведений и документов (либо оформленные с нарушением настоящих требований) Организатор тендера вправе не принимать к рассмотрению тендерное предложение, по причине его несоответствия требованиям тендерной документации.

Участникам тендера предписывается представлять предложения в прошнурованном, пронумерованном, скрепленном печатью и утвержденном подписью уполномоченного лица участника либо подписанном на каждом листе предложения в закрытом непрозрачном конверте по адресу заказчика: г. Ташкент, улица Нукус 50. Техническая и коммерческая документация оформляется внутренним (В) и внешним (А) конвертами.

Конкурсное предложение участника передается в рабочий орган конкурсной комиссии почтой или через уполномоченного представителя участника нарочно. Дата и время предоставления конкурсного предложения фиксируется рабочим органом в журнале регистрации конкурсных предложений и заверяется подписью уполномоченного представителя участника (при его наличии).

Участник конкурса: - несет ответственность за подлинность и достоверность предоставляемых информации и документов; - вправе подать только одно предложение; - вправе отозвать или внести изменения в поданное предложение до срока окончания подачи таких предложений.

Конкурсное предложение состоит из ценовой части, которая должна соответствовать условиям конкурса и содержать следующую информацию: стоимость оказания услуг, итоговая сумма, условия платежа, срок действия предложения и т.п.

Участник также должен подготовить 1 копию Предложения на внешнем носителе (компакт-диск, флэш-память и др.), включающую все конкурсные документы, которые должны быть представлены в сканированном виде, заверенные подписью руководителя и печатью организации. Ценовое предложение также в исходных форматах (Microsoft Office).

Конкурсное предложение предоставляется в запечатанном конверте (с печатью участника на местах склейки конверта)

На конверте должно быть указано: - наименование предмета конкурса; - наименование участника; - наименование заказчика и его адрес; - надпись «не вскрывать до последнего срока подачи предложений (указать время и дату вскрытия конвертов)».

Требования к наличию обязательных документов ценового предложения: - ценовое предложение и таблица цен в соответствии с формой, прилагаемой к данной инструкции.

Рабочий орган несет ответственность за целостность и сохранность конвертов с конкурсными предложениями, оформленных только в соответствии с требованиями настоящей инструкции.

Устанавливаются следующие сроки проведения тендера: Окончательный срок подачи Тендерных предложений – 07.04.2022г. 14:00 (местное время) Вскрытие технической части тендерных предложений (I этап тендера) состоится 08.04.2024 г. в 15:00. Тендерные торги или переговоры (II этап тендера) состоятся 23.11.2021г. в 10:00 по адресу: г. Ташкент, ул. Нукус, 50.

Срок действия конкурсного предложения участников должен составлять не менее 90 дней со дня окончания представления конкурсных предложений.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1 – Анкета участника _______ к ТиКД. Форма предоставления претендентом технической части тендерного предложения на право заключения договора по выбору подрядной организации на проведение ГИС в строящихся эксплуатационных скважинах и прострелочно-взрывных работ на месторождениии Зиаэтдин ИП ООО «SANOAT ENERGETIKA GURUHI» в 2022 г.

Приложение № 2 – Сведения о Субподрядчиках, привлекаемых с целью выполнения работ по предмету тендера.

Приложение № 3 – Сведения о документах Субподрядчиков, дающих право на осуществление деятельности в данной области (лицензии, аттестаты аккредитации и др.).

Приложение № 4 – Сведения о компаниях, к которым может обратиться Заказчик для получения рекомендаций о Претенденте и Субподрядчиках.

Приложение № 5 – Гарантийное письмо о том, что в случае победы в тендере после подписания договора Претендент незамедлительно приступит и выполнит весь комплекс работ по предмету тендера.

Приложение № 6 – Гарантийное письмо о том, что Претендент обладает всеми разрешительными документами для выполнения работ по предмету тендера и гарантирует их наличие у Субподрядчиков.

Приложение № 7 – Гарантийное письмо о принятии условий расчётов оплаты, сроков, объёмов, требуемого качества выполняемых работ.

Приложение № 8 – Гарантийное письмо о безусловном подписании проекта договора в редакции Заказчика.

Приложение № 9 – Сведения об опыте выполняемых работ претендента за последние три года.

Приложение № 10 – График бурения скважин по проекту Янги Узбекситон.

Приложение № 11.1 – форма коммерческого предложения стоимости по лоту №1 «Проведение всего комплекса ГИС в строящихся эксплуатационных скважинах на месторождении Зиаэтдин в 2022 г.».

Приложение № 11.2 – форма коммерческого предложения стоимости по лоту №2 «Проведение ПВР в строящихся эксплуатационных скважинах на месторождении Зиаэтдин в 2022г».

Приложение № 12 – Титульный лист тендерного предложения.

Приложение № 13 – Типовой формат предоставления расчетов.