Техническое задание на проведение ГИРС

методами радиоактивного каротажа (ННК/НГК и ГГК)

на месторождениях ИП ООО «SANOAT ENERGETIKA GURUHI» в 2022 г.

Ташкент

2022 г.

Техническая документация

Наименование предмета тендера: «Проведение ГИРС методами радиоактивного каротажа (ННК/НГК и ГГК) на месторождениях ИП ООО «SANOAT ENERGETIKA GURUHI» в 2022 г.».

Объектами тендера являются строящиеся скважины и скважины действующего (обсаженного) фонда месторождений ИП ООО «SANOAT ENERGETIKA GURUHI».

Климат района проведения работ резко континентальный с сухим, жарким (до +45 Сº) летом и холодной (до -25 Сº) малоснежной зимой, с резким колебанием сезонных и суточных температур. Осадки выпадают редко, в основном поздней осенью, зимой и ранней весной. Снежный покров толщиной 4-12 см. неустойчивый. Среднегодовое атмосферное давление составляет 755 мм.рт.ст.

Функциональным Заказчиком работ является Управление промыслово-геофизических работ ИП ООО «SANOAT ENERGETIKA GURUHI».

СП ООО «Jizzakh Petroleum» основана в 2018 году. На   основании   решения   Общего   собрания   участников СП ООО «Jizzakh Petroleum» от 26.10.2021 г. и внесением записи в единый государственный реестр от 27.10.2021 г. СП ООО «Jizzakh Petroleum» переименовано в ИП ООО «SANOAT ENERGETIKA GURUHI». ИП ООО «SANOAT ENERGETIKA GURUHI» является правопреемником по всем правам и обязательствам СП ООО «Jizzakh Petroleum».

ИП ООО «SANOAT ENERGETIKA GURUHI» является одним из ведущих флагманов нефтегазовой промышленности Узбекистана. На сегодняшний день Компания ведёт эффективную разработку порядка семидесяти процентов нефтяных месторождений Республики. Масштабная деятельность осуществляется на основе применения современных технологий и оборудования за счёт привлечения иностранных инвестиций.

- Требования к выполнению работ и описание работ

Целью выполнения работ по предмету тендера является проведение радиоактивного каротажа методами ННК (НГК), ГГК силами Подрядчика (победителя тендера) собственной аппаратурой и оборудованием либо скажённой аппаратурой, предоставленной Заказчиком, в скважинах на территории деятельности ИП ООО «SANOAT ENERGETIKA GURUHI».

1.1. Подрядчик проводит работы с применением следующих источников ионизирующего излучения:

- Источник гамма-излучения закрытый с радионуклидом цезий-137 (Cs137)              типа ИГИ-Ц-4-2 с максимальной активностью не более 0,559 Ku. Назначенный срок службы источника не должен превышать срока, установленного паспортом завода-изготовителя.

- Источник быстрых нейтронов закрытый плутоний-бериллиевый (Pu+Be)                      с радионуклидом плутоний-238 типа ИБН-8-5 с максимальной активностью                           не более 6,5 Ku. Назначенный срок службы источника не должен превышать срока, установленного паспортом завода-изготовителя.

1.2. Промыслово-геофизические исследований должны проводиться с учетом следующих документов:

- NGH 39.0-215:2018 «Техническая инструкция по проведению геофизических исследований и работ приборами на кабеле в нефтяных и газовых скважинах», Ташкент. Постановление правления АО «Узбекнефтегаз» №33 от 05 марта 2019 г.

- RH 39.0-155:2015 Руководящий документ «Геофизические исследования и работы в нефтяных и газовых скважинах. Общие требования», Ташкент

- «Правила безопасности в нефтегазодобывающей промышленности Республики Узбекистан», Ташкент

- Закон Республики Узбекистан «О радиационной безопасности» № 120-II от 31.08.2000г.

- Схема организации работ

Организацию и выполнение работ по предмету тендера осуществляет победитель тендера, который выступает в качестве руководителя и исполнителя работ. Основные виды работ по тендеру исполнитель (победитель тендера) выполняет с использованием собственного производственного персонала (ответственный за использование ИИИ), оборудования и аппаратуры либо скважинной аппаратуры предоставленной Заказчиком и материалов Подрядчика (источники ионизирующего излучения должны быть в собственности Подрядчика), имеющего все необходимые разрешительные документы, производственные, технические, финансовые и трудовые ресурсы.

Управление организацией работ по предмету тендера осуществляет Победитель тендера, который выступает в качестве руководителя, организатора и исполнителя работ. Для выполнения работ Победитель тендера использует собственные производственные мощности для доставки ИИИ (источников ионизирующего излучения) к месту проведения работ, при этом всю ответственность за исполнение решений, действий/бездействий, качество, объёмы и сроки выполнения работ несёт Победитель тендера.

Предмет тендера подразумевает выполнение геофизических исследований и работ с применением источников ионизирующего излучения без привлекаемых субподрядных организаций и третьих лиц.

  - В функции Победителя тендера, осуществляющего организацию работ по предмету тендера, в том числе входит:

- приобретение и доставка необходимых материально-технических ресурсов для выполнения работ;

- разработка и реализация системы обеспечения безопасности производства работ;

- согласование с соответствующими госорганами, координация, организация работ,  сопутствующих услуг, поставок материалов и других видов деятельности, необходимых для выполнения работ по предмету тендера;

- мобилизация Претендентом ответственных специалистов на использование ИИИ с необходимыми приборами, дозиметрами и СИЗ на объект работ;

- мобилизация Претендентом соответствующих ИИИ на место проведения работ;

- проведение исследований и работ согласно заявке Заказчика на аппаратуре и оборудовании Заказчика;

- демобилизация Претендентом ответственных специалистов и ИИИ с объекта работ.

  - Режим работы Победителя тендера - круглосуточный.

Заявки на проведение ГИРС при бурении, реконструкции и освоении

скважин передаются в ПДС Подрядчика в следующие сроки:

-  за 24 часов при наличии автомобильного сообщения с базой Подрядчика, на месторождениях с удаленностью не более 250 км от базы Подрядчика;

- за 36 часов при наличии автомобильного сообщения с базой Подрядчика, на месторождениях с удаленностью более 250 км от базы Подрядчика;

Готовность Объекта к проведению ГИРС при бурении, реконструкции и

освоении скважин Заказчик подтверждает

- за 6 часов до первоначально заявленного времени начала работ, при условии наличия

автомобильного сообщения с базой Подрядчика и Объекта выполнения работ с удаленностью не более 250 км;

- за 12 часов до первоначально заявленного времени начала работ, при условии наличия автомобильного сообщения с базой Подрядчика и Объекта выполнения работ с удаленностью более 250 км;

Заявки на проведение ГИРС при ТРС и КРС передаются Подрядчику в следующие сроки:

- за 12 часов при наличии автомобильного сообщения с базой Подрядчика на месторождениях с удаленностью не более 250 км от базы Подрядчика;

- за 24 часов при наличии автомобильного сообщения с базой Подрядчика на месторождениях с удаленностью более 250 км от базы Подрядчика;

Готовность Объекта к проведению ГИРС Заказчик подтверждает:

- за 6 часов до первоначально заявленного времени начала работ, при условии наличия

автомобильного сообщения с базой Подрядчика и Объекта выполнения работ с удаленностью не более 250 км;

- за 12 часов до первоначально заявленного времени начала работ, при условии наличия автомобильного сообщения с базой Подрядчика и Объекта выполнения работ с удаленностью более 250 км.

Организация работ производится по следующей схеме:

- мобилизация Претендентом ответственного специалиста и ИИИ;

- проведение исследований согласно заявке Заказчика на аппаратуре и оборудовании Заказчика;

- демобилизация Претендентом ответственных специалистов и ИИИ с объекта работ Заказчика.

Для обеспечения всего комплекса работ по предмету тендера качественно, в полном объёме, в срок и в соответствии с действующими нормативными актами РУз, в том числе и локальными нормативно-правовыми актами Заказчика, Претендент должен соответствовать критериям, указанным в тендерной документации и в том числе располагать необходимым количеством источников ионизирующего излучения по предмету тендера.

Претендент самостоятельно определяет необходимое количество ИИИ для выполнения работ по предмету тендера.

Претенденту необходимо предоставить копии паспортов на ИИИ во время проведения конкурсных мероприятий, а также в дальнейшем при проведении работ.

Для приема заявок на ГИС Претендент организовывает работу диспетчерской службы - круглосуточно.

- Требования по предмету тендера

- Победитель тендера (Подрядчик) будет производить транспортировку ИИИ (опасных материалов) для выполнения работ по тендеру автомобильным транспортом от складов Подрядчика до мест использования Заказчиком. Подрядчик гарантирует, что транспортировка будет соответствовать нормами радиационной безопасности (НРБ-2006) и основными санитарными правилами обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-2006) СанПиН РУз № 0193-06. Транспортировка будет производиться в сроки, указанные "Заказчиком" в Заявке на ГИРС, без задержек.

- Обеспечение всего комплекса работ по предмету тендера качественно, в полном объёме, в срок и в соответствии с действующими нормативными актами Республики Узбекистан и локальными документами Заказчика, организация бесперебойной работы.

- Предоставление и доставку к месту проведения работ опытных и квалифицированных специалистов, ИИИ, дистанционного инструмента, дозиметров, аварийного комплекта по радиационной безопасности, пресной воды, дизельного топлива, ГСМ (для личных нужд Подрядчика) и др. осуществляется  персоналом Победителя тендера за счёт исполнителя работ.

- Требования к Претенденту

Для выполнения работ по предмету тендера Претендент (Подрядчик) должен соответствовать критериям, изложенным в тендерной документации и обладать, в том числе:

  - квалификацией, компетентностью и опытом выполнения работ по предмету тендера собственными силами на территории Республики Узбекистан;

  - производственными и техническими мощностями, трудовыми и финансовыми ресурсами;

  - необходимыми действующими разрешительными документами по предмету тендера (лицензиями, свидетельствами и др.);

  - возможностью выполнить работы в установленные сроки;

  - укомплектованным, аттестованным, обученным и квалифицированным техническим персоналом;

  - необходимым количеством спецтехники и источников ионизирующего излучения для выполнения работ по предмету тендера;

  - отработанной организационно-управленческой структурой и всеми необходимыми для выполнения работ по предмету тендера подразделениями, в том числе для её организации, обеспечения, контроля качества и техники безопасности;

  - возможностью обеспечить выполнение всего комплекса работ по предмету тендера качественно, в полном объёме, в срок, предусмотренный тендерной документацией и в соответствии с действующими нормативными актами Республики Узбекистан, в том числе и локальными Заказчика;

  - всеми необходимыми материально-техническими ресурсами;

Наличие спецтехники и скважинного оборудования Претендентом подтверждается документально. Предоставляются документы, подтверждающие собственность, технические характеристики и/или аренду со сроком окончания аренды не ранее сроков реализации проекта (либо соглашение о пролонгации договора аренды).

Организация-инициатор имеет право, в целях проверки, заявленных претендентом в тендерном предложении сведений, провести технический аудит Претендента собственными силами.

Претендент в составе тендерного предложения должен представить Гарантийное письмо, что в случае получения уведомления (электронная почта, факсимильная связь)  от организации-инициатора о проведении технического аудита, претендент в течение 1 (одного) рабочего дня письменно (электронная почта, факсимильная связь) подтвердит готовность принятия рабочей группы и обеспечит возможность проведения технического аудита в сроки, указанные в уведомлении.

- Требования к персоналу

Для оказания услуг по предмету тендера и/или заявленному лоту Претендент (Победитель тендера) обязан предоставить обученный, аттестованный, опытный, квалифицированный технический персонал. Привлекаемые к работам специалисты должны иметь удостоверения (дипломы и др.), все необходимые допуски и разрешительные документы.

Весь персонал должен соответствовать требованиям тендерной документации, и при этом обеспечен спецодеждой, средствами индивидуальной защиты: каска, защитные очки, индивидуальные дозиметры, перчатки, рукавицы и т.д.

Претендент (Победитель тендера) обязан обеспечить:

- бесперебойную круглосуточную работу персонала при выполнении работ по предмету тендера;

- достаточное количество ИИИ для выполнения ГИРС по предмету тендера;

- соблюдение Персоналом законодательных актов, руководящих и нормативных документов, касающихся предмета Договора, правил промышленной и экологической безопасности Республики Узбекистан, а также требования пропускного и внутриобъектового режимов Заказчика;

- строгое соблюдение дисциплины, безопасные условия труда своего Персонала, периодическое проведение надлежащих инструктажей по технике безопасности, безопасной эксплуатации оборудования с целью недопущения травматизма, повреждения оборудования и объектов Подрядчика (Претендента), Заказчика.

- Требования к спецтехнике, оборудованию, инструментам

- Победитель тендера в полной мере отвечает за спецтехнику, ИИИ и оборудование.

- Для выполнения работ по предмету тендера Претендент (Победитель тендера) обязан:

- обладать укомплектованной, действующей и исправной спецтехникой, оборудованием, которая имеет все разрешительные документы, включая документацию от производителя (завода-изготовителя); заявленное оборудование должно обеспечить комплекс работ по предмету тендера качественно, в полном объёме, в срок и в соответствии с действующими нормативными актами Республики Узбекистан, в том числе и локальными нормативными актами Заказчика

- обеспечить доставку необходимой спецтехники, оборудования, аппаратуры и материалов на объект Заказчика.

- подтвердить, что заявленное оборудование сертифицировано. Оборудование, инструменты и контрольно-измерительные приборы должны соответствовать техническим условиям, эксплуатироваться в соответствии с технической и ремонтной документацией. Скважинная аппаратура должна иметь соответствующие протоколы калибровок.

- Спецтехника, задействованная при выполнении работ должна располагаться на площадке с соблюдением норм пожарной безопасности и безопасного ведения работ.

- В процессе производства геофизических исследований Заказчик по возможности обеспечивает электроэнергией спецтехнику (транспорт) Подрядчика. В случае отсутствия такой возможности, Подрядчик обеспечивает спецтехнику (транспорт) электроэнергией самостоятельно.

- Другие сведения, исходя из конкретных условий и предмета тендера

- транспортировка источников должна производиться только в специальных контейнерах (УКТ); контейнеры и автомобили, используемые для перевозки РВ, должны иметь знак радиационной опасности.

- Требование о наличии лицензий на право осуществления видов деятельности, соответствующих предмету тендера, необходимых сертификатов на товар, разрешений соответствующих надзорных органов

Для оказания услуг по предмету тендера Претендент (Победитель тендера) обязан иметь следующие документы:

- лицензию на хранение, транспортировку и применение изделий, содержащих радиоактивные вещества, их транспортирование и хранение.

- Требования по промышленной безопасности, радиационной безопасности, охране труда и окружающей среды

  - Претендент обязан поддерживать состояние производственного оборудования в строгом соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, содержащим в себе требования промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, включая соответствие законам и нормам, направленным на промышленную безопасность и охрану труда, как своего, так и персонала субподрядчиков, привлекаемых Претендентом для выполнения работ по договору.

  - Претендент должен быть обеспечен технологическими регламентами, положениями, инструкциями по профессиям и видам работ, необходимых для организации безопасного производства работ на опасных производственных объектах по предмету тендера, прошедших согласование в установленном порядке.

  - Претендент должен обладать развитой организационной структурой, службами контроля качества, техники безопасности.

  - Претендент обязан допускать к выполнению работ обученный, аттестованный, имеющий профильное образование персонал, проводить проверки знаний, периодические и разовые инструктажи с регистрацией в соответствующих журналах, находящихся на объекте выполнения работ.

  - Претендент обеспечивает работников, требуемых к привлечению для оказания услуг/выполнения работ по предмету закупки, средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан.

  - Претендент обеспечивает соблюдение требований законодательства в части прохождения работниками, требуемых к привлечению для оказания услуг/выполнения работ по предмету закупки, обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров.

  - Претендент организует проведение (медицинскими работниками лицензированной организации) предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей, требуемых для привлечения к выполнению работ/оказанию услуг по предмету закупки.

- Технический аудит

Заказчик имеет право, в целях проверки, заявленных Претендентом в тендерном      предложении сведений, провести технический аудит Претендента. Претендент в составе тендерного предложения должен предоставить Гарантийное письмо, что в случае получения уведомления (электронная почта, факсимильная связь) от Заказчика о проведении технического аудита, Претендент в течение 1 (одного) рабочего дня письменно (электронная почта, факсимильная связь) подтвердит готовность принятия рабочей группы и обеспечит возможность проведения технического аудита в сроки, указанные в уведомлении.

- Общее

Все представленные документы и сведения тендерного предложения Претендента должны быть на русском языке, пронумерованы и содержать информацию только по предмету тендера.

Участник конкурса: - несет ответственность за подлинность и достоверность предоставляемых информации и документов; - вправе подать только одно предложение; - вправе отозвать или внести изменения в поданное предложение до срока окончания подачи таких предложений.