УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ТТП «Андижан»

ИП ООО «SANOAT   ENERGETIKA   GURUHI»

_____________  В.В. Гиматдинов.

«____»___________20     г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На оказание услуг по диагностике состояния подшипниковых узлов и вибродиагностики динамического оборудования.

- Заказчик: ИП ООО «SANOAT   ENERGETIKA   GURUHI»

- Объект проведения тендера:

Нефтепромысловое оборудование.

- Основание для проведения работ.

Обследование, оценка технического состояния подшипниковых узлов динамического оборудования.

- Срок выполнения работы:

Срок действия Договора оказания услуг с момента подписания договора по 31 декабря 2023г.

- Требования к выполнению работ:

1.Обследование подшипниковых узлов и вибродиагностика динамического оборудования в полном соответствии с требованиями СТП ПЭ/05-04-02/ПрФ02 «Процедура функции по организации контроля технического состояния динамического оборудования». 2. Расшифровка и анализ спектров. 3. Подготовка и предоставление отчетов. Исполнитель несет ответственность за достоверность предоставляемых отчетов (выявленных дефектах). Отчет должен содержать результаты предыдущего замера в независимости от результата замера. 4. Рекомендации по устранению выявленных неисправностей. 5. На основании отчетов ведется сводный отчет о результатах анализа с выводами (в формате Excel). Отчет актуализируется и предоставляется ежемесячно до 5 числа. 6.Нанесение (маркировка) точек замера вибрации на корпуса оборудования в соответствии с обозначениями на картах (отчетах) замера вибрации. 7.Консультирование персонала по вопросам вибродиагностического обследования. 8. Проведение входного контроля подшипников, поступивших Заказчику. 9. Подготовка и выдача отчета о годности подшипников при входном контроле.

6.    Цели и задачи услуг:

1 Целью работ является обеспечение безопасной безаварийной работы динамического оборудования в режимах, предусмотренных проектом. Предупреждение развития дефектов оборудования и сокращение затрат на его восстановление. Определение оптимальной технологии восстановления работоспособности оборудования, если возникший дефект исключает возможность его нормальной эксплуатации. 2 Задача заключается в проведении комплекса услуг по диагностике состояния подшипниковых узлов и вибродиагностики динамического оборудования в полном соответствии с требованиями Положения ИП ООО «SANEG» по организации контроля технического состояния динамического оборудования.

- Количество оборудования (объёмы услуг):

По акту выполненных работ  вибродиагностики  динамического оборудования на 2023г.

- Требования к персоналу и документации:

1 Подтвержденный опыт выполнения услуг по вибродиагностике (диагностики состояния подшипниковых узлов и вибродиагностики, оборудования для проведения услуг) – представить референц-лист, а также контакты организаций, с которыми были заключены договора. 2 Наличие в штате ИТР и специалистов, допущенных к выполнению услуг по вибродиагностике на опасных производственных объектах – представить удостоверения, лицензии, приказы и т.п. 3 Наличие в штате специалистов, аттестованных в соответствии с требованиями РТН, ПБ 03-440-20 (не ниже 2-го уровня). 4 Наличие или аренда стенда для проведения диагностики подшипников на все время оказания услуг. 5 На этапе конкурентной процедуры Исполнитель обязан предоставить документы, подтверждающие наличие аттестованного персонала по ПБ.

- Порядок контроля и приемки услуг по вибродиагностике:

В соответствии с настоящим Техническим заданием и предметом Договора, Исполнитель обязуется в течение обусловленного срока по заявкам Заказчика оказывать услуги по диагностике состояния подшипниковых узлов и вибродиагностики динамического оборудования, проведению входного контроля подшипников на динамическом оборудовании. 1 Для оказания услуг Исполнителю направляется «Заявка на выполнение работ», с указанием наименования работ, объемов, места и срока их выполнения. Заявка подается Исполнителю в порядке посредством электронной почты на ранее согласованный адрес получателя. Заявка направляется не позднее чем за один рабочий день до планируемой даты проведения работ. Исполнитель обязан обработать заявку и уведомить Заказчика о принятие заявки в день поступления заявки. 2 Приемка отчетов (заключений) о выполнении услуг ИП ООО «SANEG» (на бумажном и электронном носителе). 3 Отчеты по проведению вибродиагностики предоставляются Заказчику после проведения каждого этапа обследования в течении 3-х календарных дней, к отчетам прилагаются данные из вибродиагностического оборудования в исходящем формате. 4 Методика проверки: анализ предоставленных отчетов и данных, полученных в результате вибродиагностики. 5 Приемка: с проверкой предоставленной документации на соответствие техническому заданию. 6 После оказания услуг Заказчик и Исполнитель составляют акты об оказанных услугах при условии предъявления акта выполненных работ и счета-фактуры, подписанные Заказчиком и Исполнителем по каждому этапу.

- Требования к документации:

До начала услуг предоставить Заказчику:  все необходимые разрешительные документы по виду деятельности;  перечень инструментов и оборудования, необходимых для оказания услуг;  сертификаты на материалы, инструменты, оборудование подлежащие обязательной сертификации, а также пакет документов, предусмотренный конкурсными процедурами;  приказ о назначении ответственного лица за безопасное оказание услуг от Исполнителя. После окончания услуг предоставить Заказчику:  на согласование с Заказчиком Акты выполненных работ, услуг;  счета (счета-фактуры) на оплату работ, услуг.

- Требования охраны труда и техники безопасности:

При оказании услуг по вибродиагностике следует соблюдать требования следующих нормативных документов: - Федеральный закон Республики Узбекистан «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - ФНП в области ПБ «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»; - Положение о порядке безопасного проведения ремонтных работ на химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих опасных производственных объектах»  - Стандартные требования по ОТ, ПБ и ООС для договоров ИП ООО «SANEG».

- Информация о субподрядчиках (в случае их привлечения):

1 Исполнитель обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех соисполнителях, которых он предполагает привлечь для оказания услуг. Исполнитель обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие соисполнителей на выполнение планируемых ими услуг. 2 Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного соисполнителя требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём соисполнитель должен прикладывать такой же пакет документов, как и Исполнитель. 3 Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных соисполнителей. 4 Исполнитель обязан координировать работу всех соисполнителей, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы оказываемых ими услуг и действовать исключительно в интересах заказчика. 5 Исполнитель обязан обеспечить своевременное устранение соисполнителями недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта. 6 При планирующемся привлечении для оказания услуг нескольких соисполнителей, исполнитель должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения услуг с учётом сроков их исполнения.

Главный механик

ИП ООО «SANOAT  ENERGETIKA  GURUHI»                     М. П. Ржаненков.

Главный механик ТПП «Андижан»                                          Д. М. Хакимов.