|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель исполнительного директора Дивизиона «Добыча» Главный инженер ИП ООО "SEG" ____________С.С. Рябов «____»__________ 2022 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по внутрискважинным работам с применением

колтюбинговой установки в нефтяные и газовые скважины

на месторождениях ИП ООО «SANOAT ENERGETIKA GURUHI»

1.  Общие сведения:

Техническое задание при выполнении работ по освоению (испытанию) и капитальный ремонт скважин колтюбинговой установкой (далее комплекс ГНКТ) на месторождениях ИП ООО «SANOAT ENERGETIKA GURUHI».

2.  Операции с использованием гибких насосно-компрессорных труб (ГНКТ)

1.   Растепление гидратных пробок;

2.  Очистка ствола скважины и забоя от различных отложений;

3.  Освоение скважин азотом при помощи ГНКТ;

4.  Проведение ОПЗ и интенсификации притока скважин;

5.  Промывка скважин после ГРП;

6.  Применение технологий работы в горизонтальных скважинах;

7.  Проведение ГИС с использованием ГНКТ;

8.  Проведение ПВР на ГНКТ;

9.  Ловильные работы на ГНКТ;

10.  Спуск автономных приборов для исследований;

11.  Выполнение работ по фрезерованию.

12.  Вымыв пропантных пробок после ГРП с последующим освоением скважин.

13.  Установку цементных мостов;

14.  Разбуривание и удаление мостовых пробок и мостов;

15. Установку Пакеров, клапанов;

16. Зарезка боковых стволов газовых и нефтяных скважин с глубиной в пределах 6 000 метров и            т.д.

3. Требования к оборудованию

| Описание | Ед.изм. | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Основное и сопутствующее оборудование флота ГНКТ |  |  |  |
| Установка ГНКТ на базе автомобиля | шт | 1 | Укомплектованная Силовой установкой, Барабаном, Кабиной, всеми необходимыми приборами для контроля, мониторинга и регистрации данных для выполнения работ |
| Инжекторы (инжекционная головка/механизм подачи труб) | шт | 1 | Укомплектованная гузнеком и цепями, соответствующими размеру трубы с грузоподъемностью не менее 45 тонн |
| Труба ГНКТ | шт | 2 | Длиной не менее 5000-6000 м, диаметром: - Труба 1,75'' 2 комплект - Труба 2'' 2 комплект |
| Превенторы | шт | 1 | Противовыбросовые превенторы гидравлические, подогреваемые 100 Мпа. Диаметр уплотняемых труб 1,75'' и 2'. |
| Устьевое оборудование | шт | 1 | Лубрикатор, тройники, переходники, задвижки |
| Штуцерный манифольд | шт | 1 | 100 МПа, с двойными регулируемыми или нерегулируемыми штуцерами |
| Линия закачки высокого давления | компл. | 1 | Линия закачки высокого давления для жидкости или азота, укомплектованная 100 МПа, всеми необходимыми тройниками, задвижками, запорными клапанами и вертлюжными соединениями для монтажа оборудования закачки |
| Выкидная линия высокого давления | компл. | 1 | Выкидная линия высокого давления, укомплектованная всеми необходимыми тройниками, задвижками для монтажа выкидного оборудования |

| Контроль | компл. | 1 | Датчик индикатора веса (электронного и гидравлического исполнения) Счетчик замера глубины с возможностью вывода параметров в On-Line на вахней уровень. |
| --- | --- | --- | --- |

4. Технические условия работы флота ГНКТ:

- Возможность выполнения Работ круглосуточно и круглогодично в условиях минимальных температур окружающего воздуха -40℃～+50℃;

- Вся техника, для выполнения Работ должна быть повышенной проходимости.

- 3.  Поставленное оборудование должен работать в условиях влажности, дожди, ветра и летучего

- песка;

- 4. Единица измерения приборов поставленного оборудования выполняется международными метрическими единицами.

- 5. Система управления, коробка прибора и соответствующие устройства всего поставленного оборудования должны обладать хорошей герметичностью, влагонепроницаемостью, сейсмостойкостью;

- 6. Каждое оборудование имеет систему ночного освещения.

5.    Основной Комплект ЗИП

1. Основной комплект ЗИП обеспечивает поддержание работоспособности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации (36 месяцев).

2.  Комплект ЗИП противовыбросового оборудования.

3.  Специальный инструмент и приспособления для обслуживания колтюбинговой установки.

4. Набор слесарного инструмента, не менее 60 предметов.

5. Комплект слесарного инструмента для обслуживания БДТ (соединитель-держатель ГНКТ, труборез-вальцеватель, развертка под БДТ).

6. Внутрискважинный инструмент (по согласованию)

6.  Дополнительные инструменты.

Колтюбинговая установка комплектуется инструментами для ловилных работ, фрезерование, открыт боковой ствол, углубления в породе т.и.д.