Опросный лист

Холодильный шкаф 1350*770*2180, диапазон температур -20…-18. Регион:

1. Витрины холодильные пристенные:

- диапазон температур -20…-18;

- принудительное движение воздуха;

- алюминиевая рама с дверями;

- тип освещения и его интенсивность по всему объему витрины;

- тэн оттайки

- холодильный агрегат R290;

- боковина глухая;

- полка решетчатая 450х625 мм, с кронштейнами х10;

- ценникодержатель 625х40;

- оформление внутренних, внешних и нижних элементов – RAL7016 (антрацит);

- размер не более: длина 1350 мм, ширина 770 мм, высота 2180 мм.

Экспо панель (канапе) должна иметь достаточную площадь для размещения на ней рекламной информации;

марка компрессора – известные мировые бренды заслуживают большего доверия;

тангенциальный вентилятор равномернее распределяет воздух внутри холодильника, чем осевой;

частота решетки (влияет на устойчивость товара) и частота шага установки полок (облегчает перемещение полок по высоте);