«УТВЕРЖДАЮ»

Директор дирекции по добычи – Главный инженер

ИП ООО «SANOAT ENERGETIKA GURUHI»

_________________ С.С. Рябов

«_____» ___________2024 год.

Техническое задание

на выполнение работ по отбору проб и определению параметров газа

| 1 | Заказчик | ИП ООО «Sanoat Energetika Guruhi» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Реквизиты Заказчика | Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100161, ул. Бунедкор – 47 |
| 3 | Цель работ | По отбору проб и определению необходимых параметров природного газа с целью дальнейшего проведения сертификации и заключения о его соответствии. |
| 4 | Нормативно-техническая документация | Определение компонентного состава природного и попутного газа ГОСТ 31371.1- ГОСТ 31371.7-2008; Газы горючие природные. Методы определения сероводорода и меркаптановой серы ГОСТ 22387.2-2021; Определение плотности и теплотворной способности производится по ГОСТ 31369–2021; Определение теплоты сгорания при ГОСТ 31369, ГОСТ ISO 15971, ГОСТ 27193 или ГОСТ 10062; Молярную долю кислорода по ГОСТ 31371.1, ГОСТ 31371.3; ГОСТ 31371.6, ГОСТ 31371.7; Молярная доля диоксида углерода, ГОСТ 31371.1 – ГОСТ 31371.7; Массовая концентрация механических примесей g/м3, ГОСТ 22387.4; Составление протокола испытания параметров газа на соответствия требованиям O`zDSt 948:2016. |
| 5 | Объём работ | Объем работ определяется разовыми заявками Заказчика. Сертификация природного газа: ТПП Андижан -Месторождение Хартум. ТПП Мубарек -Месторождение Караулбазар Сарыташ. |
| 6 | Способ реализации работ | Спец. техника: - Аппарат «Хроматограф AGIELENT» и/или «ХРОМОС ГХ-1000» (или другое по согласованию с Заказчиком) - Защитные средства - Пробоотборник для газа. Материалы: - Канцелярский товары - Газ ГЕЛИЙ - Газ Аргон Требования к исполнителю: - Наличие свидетельства об аккредитации и одобрении лаборатории в органах государственной аккредитации Республики Узбекистан. - Работы должны выполняться с применением специализированного оборудования/средств измерения (СИ), имеющих действующий сертификат о поверке СИ, выполненной в соответствии с утвержденной методикой поверки на СИ. - Исполнитель должен иметь действующее свидетельство об аккредитации испытательной лаборатории. Область аккредитации должна охватывать наименование и диапазон определяемых характеристик согласно НТД указанной в п.4. При необходимости, по инициативе заказчика, предоставление доступа представителю заказчика во время проведения исследования. |
| 7 | Требования к качественным характеристикам оказываемых услуг | Качество и объем оказываемых услуг должны соответствовать условиям договора и требованиям, предъявляемым к услугам данного вида. При оказании услуг Исполнитель должен соблюдать установленные Трудовым Кодексом Республике Узбекистан условия труда и техники безопасности. Исполнитель несет ответственность за причинение имущественного, материального и иного вреда Заказчику и третьим лицам в установленном законом порядке. |
| 8 | Срок выполнения работ | С 01.01.2024г. до 31.12.2024г. |
| 9 | Результаты выполненных работ | По результатам работ Исполнитель предоставляет Заказчику протокол исследования газа на соответствия требованиям O`zDSt 948:2016, акт о приемки выполненных работ, счёт фактуру по выполненным работам, распределение объёмов работ и сумм, предъявленных к оплате в разрезе территориальных производственных предприятий. Срок предоставления документов не более 7 рабочих дней с момента окончания работ. |
| 10 | Источник финансирования | За счет собственных средств ИП ООО «Sanoat Energetika Guruhi». |

Начальник департамента подготовки

и транспортировки нефти и газа				Охотский Ю.Н.

Приложение №1

График отбора проб и определению компонентного состава газа

с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.

| Наименование объекта | Кол-во пунктов | Кол-во проб в месяц в одном пункте | Всего проб за год |
| --- | --- | --- | --- |
| O`zDSt 948:2016 | 4 | 4 | 4 |
| Хартум | 1 | 1 | 1 |
| Караулбазар-Сарыташ | 1 | 1 | 1 |
| Дополнительно | 2 | 2 | 2 |

Примечания:

- Пробы отбираются и доставляются в лабораторию Исполнителем. Отбор проб производится комиссионно совместно с сотрудниками Заказчика.

- Результаты анализов передаются Заказчику не позже, чем через 5-е суток после отбора пробы.

Начальник департамента подготовки

и транспортировки нефти и газа				Охотский Ю.Н.