| ОБЪЕКТ: | «Обустройство опытного участка №2 месторождения Янги Узбекистан (Зиаяэтдин) ТПП Навои" «SANOAT ENERGETIКA GURUHI» в Кизилтепинском районе Навоийской области, в рамках программы опытно- промышленных испытаний «Пароциклическая обработка скважин месторождения Зиаяэтдин» |
| --- | --- |
| Дата: | 26.07.2022г. |
| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на накопитель сжатого газа |  |

| Накопитель сжатого газа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Данные Заказчика |  |  |  |  |  |
| Наименование организации |  | ИП ООО «SANOA Т ENERGEТIКA GURUHI» |  |  |  |
| Адрес организации |  | Республика Узбекистан, г. Ташкент |  |  |  |
| Контактное лицо |  |  |  |  | Должность: |
| Контактные данные |  | Тел.: |  |  | e-mail: |
| Адрес объекта |  | Республика Узбекистан |  |  |  |
| Характеристика района эксплуатации |  |  |  |  |  |
| Абсолютная min температура воздуха, ºС |  |  |  | минус 28,2 |  |
| Абсолютная max температура воздуха, ºС |  |  |  | плюс 45,8 |  |
| Средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 ºС |  |  |  | Минус 16,0 |  |
| Средняя температура наиболее холодного месяца (января), ºС |  |  |  | Минус 2,8 |  |
| Средняя температура наиболее жаркого месяца (июля), ºС |  |  |  | Плюс 36,0 |  |
| Скорость ветра средняя, м/сек: холодного периода |  |  |  | 2,9 |  |
| Число дней со снежным покровом за год |  |  |  | 16 |  |
| Суточный максимум осадков |  |  |  | 38 |  |
| Количество осадков за год, в мм |  |  |  | 199,8 |  |
| Сейсмичность района |  |  |  | 7 |  |
| Расчетная сейсмичность |  |  |  | 8 |  |
| Число часов с грозой за год |  |  |  | 15,9 |  |
| Число дней с пыльными бурями в год |  |  |  | 9 |  |
| Барометрическое давление, гПа |  |  |  | 970 |  |
| Средняя минимальная относительная влажность воздуха, %: холодного периода |  |  |  | 61 |  |
| Средняя минимальная относительная влажность воздуха, %: теплого периода |  |  |  | 22 |  |
| - Показатели работы и характеристика изделия |  |  |  |  |  |
| Наименование параметра |  |  | Требования |  |  |
| - Наименование |  |  | Ресивер сжатого воздуха |  |  |
| - Объем, м3 |  |  | 4,5 |  |  |
| - Тип емкость |  |  | Для подземной установки |  |  |
| - Конструктивное исполнение |  |  | Вертикальный |  |  |
| - Тип днищ |  |  | Эллиптический |  |  |
| - Количество, шт. |  |  | 1 |  |  |
| - Рабочее давление, МПа (изб.) |  |  | Не более 25,0 |  |  |
| - Рабочая температура среды, ºС |  |  | +5…+55 |  |  |
| - Перечень технологических параметров, подлежащих контролю и регулированию |  |  | Контроль: - Местное показание давление; -- Местное показание Температуры - вывод сигнала на панель управления |  |  |
| - Тип опоры |  |  | Стойки, лапы (для вертикальных) |  |  |
| - Характеристика среды |  |  |  |  |  |
| - Наименование среды |  |  | Метан |  |  |
| - Категория и группа взрывоопасности, класс опасности (по ГОСТ 12.1.005-88) среды |  |  | - |  |  |
| - Рабочая температура, ºС |  |  | +5…+55 |  |  |
| - Расчетные данные |  |  |  |  |  |
| - Внутренний диаметр цилиндрической части, мм |  |  | Уточняется изготовителем |  |  |
| - Длина цилиндрической части, мм |  |  | Уточняется изготовителем |  |  |
| - Толщина стенки обечайки / коническое днище |  |  | Уточняется изготовителем |  |  |
| - Расчетное давление, МПа (изб.) |  |  | 31,3 |  |  |
| - Диапазон давления (Мин./Макс.), МПа (изб.) |  |  | 4,0 … 25,0 |  |  |
| - Давление гидроиспытание, МПа (изб.) |  |  | 31,3 |  |  |
| - Изоляция / Электробогрев |  |  | Нет |  |  |
| - Расчетная температура, ºС |  |  | + 80 |  |  |
| - Допуск на коррозию, мм |  |  | Не менее 2,0 |  |  |
| - Режим эксплуатации |  |  | Непрерывный |  |  |
| - Место расположения изделия (в помещении, на открытой площадке) |  |  | На открытой площадке/ подземно |  |  |
| - Требования к материалам |  |  |  |  |  |
| - Особые требования к материалам |  |  | К материалам должны применяться требования O’zDSt 1138:2017 |  |  |
| - Обечайка / днища |  |  | Уточняется изготовителем |  |  |
| - Внутренние элементы |  |  | Уточняется изготовителем |  |  |
| - Данные по инспекции |  |  |  |  |  |
| - Контроль качества |  |  | При приемке материалов, разработке КД, изготовлении, сборке, испытании, окраске |  |  |
| - Радиография / Ультразвуковой контроль |  |  | 100% / Согласно O’z DSt 1138:2017/(ГОСТ 34347-2017) |  |  |
| - Ударный тест по Шарпи |  |  | O’z DSt 1138:2017: раздел 9.3 |  |  |
| - Покраска и изоляция |  |  |  |  |  |
| - Наружная |  |  | Грунтовка и лакокрасочное покрытие не менее 2-х слоев (фирменный стиль по документу «Методическое руководство по оформлению производственных объектов ИП ООО «SANOAT ENERGETIКA GURUHI» |  |  |
| - Внутренняя |  |  | Определяется Изготовителем |  |  |
| - Изоляция |  |  | Нет |  |  |
| - Площадки и лестницы |  |  | Согласно КМК 3.03.02-98, КМК 2.03.05-97 (ОСТ 26.260.758-2003) и по документу «Методическое руководство по оформлению производственных объектов ИП ООО «SANOAT ENERGETIКA GURUHI» |  |  |
| 7. Общие требования |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Комплектующие ресивера должны соответствовать требованиям «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (Ресивер должен комплектоваться ответными фланцами с шейкой (включая шпильки, гайки, шайбы, прокладки (кроме плоских)) и поворотными межфланцевыми заглушками перевертышами (обтюраторами) для проведения гидроиспытаний и возможности отключения резервуара от станционных трубопроводов во время ремонтов. Перед перевозкой штуцера должны быть отглушены. |  |  |  |  |
| 8.2 | Предусмотреть строповочные устройства для погрузочно-разгрузочных работ и закрепления при транспортировке. |  |  |  |  |
| 8.3 | Предусмотреть конструкции для присоединения заземляющего контура. |  |  |  |  |
| 8.4 | К ресиверу должна прилагаться техническая и товаросопроводительная документация в твердой копии: - сборочный чертеж со спецификацией; - паспорт на емкость и руководства по эксплуатации; - техническая и товаросопроводительная документация на комплектующие изделия комплектовочная ведомость; - упаковочные листы (на каждое отгрузочное место); - схема монтажной маркировки для ресивера, доставляемых со снятыми на время транспортирования узлами и элементами. - вся предоставляемая документация должна быть на русском языке. |  |  |  |  |
| 8.5 | В комплект поставки включить: - ответные фланцы с прокладками и деталями крепежа (из оцинкованного материала); - ЗИП на два года эксплуатации (10% шпилек, гаек и шайб (минимум 2 комплект на каждый фланец) и 2 комплекта прокладок на каждый фланец, запорно-регулирующая а.; - Обслуживающая площадка; - ЗИП на пуско-наладочные работы; - комплект конструкторской документации. |  |  |  |  |
| 8.6 | Резервуар должен иметь фирменной таблички на Русском языке. |  |  |  |  |
| 8.7 | Все отверстия для болтов должны быть расцентрованы по вертикальным и горизонтальным осям оборудования. |  |  |  |  |
| 8.8 | Конструкторская документация и ведомость монтажных работ перед изготовлением емкости должна быть согласована с Заказчиком и проектной организацией. |  |  |  |  |
| 8.9 | Срок службы – 20 лет |  |  |  |  |
| 8.10 | Количество заказываемого изделия - 1 шт. |  |  |  |  |