| ОБЪЕКТ: | Производственный цех |
| --- | --- |
| КОНТРАКТ №: | _____________________ |
| Ревизия документа: | R1 |
| Дата: | 29.04.2022г. |
| ООО «Geo Research and Development Company» |  |
| Опросный лист на насос Н-2 |  |

| Лист регистрации изменений |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ревизия | Дата | Цель ревизии | Разработал | Проверил | Утвердил |
| R1 | 29.04.2022г. | Выпуск для проверки |  |  |  |

| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ НАСОС Н-2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Данные Заказчика |  |  |  |
| Наименование организации |  |  |  |
| Адрес организации | Республика Узбекистан, г. Янгиер |  |  |
| Контактное лицо |  |  | Должность: |
| Контактные данные | Тел.: |  | e-mail: |
| Адрес объекта | Республика Узбекистан |  |  |
| Характеристика района эксплуатации |  |  |  |
| Абсолютная min температура воздуха, ºС |  | минус 24,8 |  |
| Абсолютная max температура воздуха, ºС |  | 46,8 |  |
| Средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспечённостью 0,98 ºС |  | Минус 19,0 |  |
| Средняя температура наиболее холодного месяца (января), ºС |  | Минус 3,2 |  |
| Средняя температура наиболее жаркого месяца (июля), ºС |  | 36,6 |  |
| Скорость ветра средняя, м/сек: холодного периода |  | 5,6 |  |
| Число дней со снежным покровом за год |  | 29 |  |
| Суточный максимум осадков |  | 56 |  |
| Количество осадков за год, в мм |  | 330,7 |  |
| Сейсмичность района |  | 7 |  |
| Расчетная сейсмичность |  | 8 |  |
| Число часов с грозой за год |  | 19,6 |  |
| Число дней с пыльными бурями в год |  | 18 |  |
| Барометрическое давление, гПа |  | 970 |  |
| Средняя минимальная относительная влажность воздуха, %: холодного периода |  | 56 |  |
| Средняя минимальная относительная влажность воздуха, %: теплого периода |  | 26 |  |

| 1.Общая информация |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказываемый тип насоса |  | Шестеренчатый насос НМШ 2-40-1,6/40 или аналог |  |
|  | Обозначение по схеме |  | Н-2 |  |
|  | Климатическое исполнение, категория размещения по ГОСТ 15150-69 |  | У2 |  |
|  | Класс взрывоопасности и зона размещения по ПУЭ |  | В-1г |  |
|  | Количество, шт. |  | 1 |  |
| 2. Функциональные характеристики |  |  |  |  |
|  | Производительность насоса, м3/час |  | 0,5….1,6 |  |
|  | Напор при макс. подаче, м |  | 40 |  |
|  | Давление на входе, не менее, МПа |  | 0,03 МПа (приём от бочек) |  |
|  | Давление на выходе, не более, МПа |  | 0,2 |  |
|  | Тип уплотнение |  | Определяется Изготовителем с учетом среды |  |
|  | Режим работы насоса |  | Прерывистый, 1….6 час в сутки |  |
| 3. Перекачиваемая среда |  |  |  |  |
| 3.1 | Наименование среды |  | Перекачивание ГЖ, взрывоопасных, агрессивных и нейтральных жидкостей |  |
| 3.3 | Параметры среды на входе в насос |  | Плотность смеси kg/m3 (в раб.усл.) | До 1500 |
|  |  |  | Концентрация взвешенных частиц | 1,25 мг/см3 |
|  |  |  | Кинематическая вязкость смеси, (в раб.усл.) | 30 сСт |
| 3.4 | Рабочая температура среды, °С |  | -20 …+120 |  |
| 3.5 | Кинематическая вязкость при 20°С сСт |  | - |  |
| 3.6 | Содержание твёрдых частиц: объёмная концентрация по массе, %; размеры частиц (абразив./необразив.), мм |  |  |  |
| 3.7 | Категория и группа взрывоопасной смеси по ГОСТ 12.1.011-78 |  | IIA-T1 |  |
| 4. Привод |  |  |  |  |
| 4.1 | Тип электродвигателя |  | Взрывозащищённый |  |
| 4.2 | Марка электродвигателя |  | Определяется Изготовителем |  |
| 4.2 | Мощность, кВт |  | 3 (Уточняется Изготовителем) |  |
| 4.3 | Частота вращения, об/мин |  | Уточняется Изготовителем |  |
| 4.4 | Количество фаз |  | 1 |  |
| 4.5 | Напряжение, В |  | 220/380 |  |
| 4.6 | Частота сети, Гц |  | 50 |  |
| 4.7 | Исполнение по взрывозащите |  | Ex IIAT1 |  |
| 4.8 | Степень защиты, IP |  | 44 |  |
| 5. Требования к конструктивному исполнению |  |  |  |  |
| 5.1 | Конструкция |  | Материалы насоса должны быть стойкие в перекачиваемой среде; -предусмотреть раму насосного агрегата со сбором утечек. - Конструкция насоса должна быть устойчива к кратковременному сухому ходу, в случае непреднамеренного кратковременного запуска насоса без жидкости. - Кожух двигателя должен быть способен выдержать существенные ударные нагрузки, защищая мотор. |  |
| 5.2 | Материал проточной части |  | Уточняется Изготовителем |  |
| 6. Дополнительные требования |  |  |  |  |
| 5.1 | Дополнительные требования к конструкции и материалам насоса |  | -Материалы насоса должны быть стойкие в перекачиваемой среде |  |
| 5.2 | Расчетный срок службы |  | Не мене 20 лет |  |
| 5.3 | Комплектность поставки |  | Насос с электродвигателем в сборе |  |
| 5.4 | Документация |  | Паспорт и руководство на электронасосный агрегат |  |
| Дополнительные услуги |  | Шефмонтаж | Нет |  |
|  |  | Пусконаладочные работы | Нет |  |
|  |  | Транспортировка (место назначения) | - |  |
| Прочие требования: – Материальное исполнение оборудования должно согласовываться с Заказчиком; – Поставляемое оборудование должно быть новым, не ранее 2021 года изготовления (не допускается поставка выставочных образцов и оборудования, собранного из деталей и блоков с выставки, или из восстановленных деталей и блоков); – Предлагаемое оборудование должно быть пригодным к эксплуатации, комплектным, оно должно обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, и интегрированную эксплуатацию с уже установленным оборудованием Заказчика без каких-либо изменений или модификаций; |  |  |  |  |
| – Паспорт насоса, включая: - графики рабочих характеристик; - габаритный и монтажный установочный чертеж и деталировочная спецификация; - чертеж общего вида со вспомогательными трубопроводами и деталировочная спецификация; - сборочный чертеж сечения насоса и деталировочная спецификация; - основная и вспомогательная уплотнительная схема и деталировочная спецификация; - схемы электрические, а также соответствующая деталировочная спецификация; - чертеж установочный электрический, а также соответствующий перечень подсоединений; - заводской номер насоса; - протокол приемки на заводе – изготовителе; - сертификаты гидравлических испытаний; - карточка шума; - уровни вибрации при параметрических испытаниях; - сертификаты на материалы основных деталей; - полная спецификация для всего поставляемого оборудования и вспомогательных устройств; - ресурсные показатели и гарантийные сроки; - сведения о консервации, упаковке и хранении. - Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию, включая: - инструкция по транспортировке, складированию и хранению; - инструкция по монтажу; - инструкция по проведению пуско-наладочных работ; - инструкция по проведению контроля технического состояния; - инструкция по проведению технического обслуживания и ремонта; - карта смазки и перечень смазочных материалов; - каталог запасных частей; В комплект поставки включить: - ЗИП необходимый не менее на два года эксплуатации; - ЗИП на пуско-наладочные работы; |  |  |  |  |