|  | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель генерального директора - исполнительному директору Дивизиона «Добычи» ИП ООО "SEG" ____________Т.Т.Юсупов «____»__________ 2022 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

оказания услуг по внутрискважинным работам с применением

колтюбинговой установки в нефтяных и газовых скважинах

на месторождениях ИП ООО «SANOAT ENERGETIKA GURUHI»

1.  Общие сведения

Техническое задание определяет основные требования к услугам Претендента с использованием собственного оборудования, материалов при выполнении работ по освоению (испытанию) и капитальный ремонт скважин колтюбинговой установкой (далее комплекс ГНКТ) на месторождениях ИП ООО «SANOAT ENERGETIKA GURUHI»

Для выполнения Работ с установкой ГНКТ обязуется использовать собственный Персонал, Оборудование и Материалы, стоимость использования которых будет включаться в стоимость Работ, мобилизация/демобилизация, погрузка/разгрузка осуществляется собственными силами и за собственный счет Подрядчика.

Показателем успешности работ будет являться отсутствие простоев, отсутствие инцидентов, своевременная поставка оборудования, материалов и персонала, выполнение КПЭ, по результатам оценки выполнения которых возможна пролонгация договорных отношений.

Выполняется услуги в соответствии с документально оформленным заданием Компании. При этом предполагается, что Компания предоставит необходимый персонал, оборудование и материалы для выполнения этого задания.

Компания обеспечивает наличие дополнительных осветительных приборов в тёмное время суток согласно требованиям, ПБ в НГП.

После проведения услуг должен утилизировать все отходы, полученные в процессе выполнения услуг.

Требования:

1.Наличие оборудования для производства работ.

2. Компания должен иметь в наличии все сертификаты, разрешения, лицензии и другие разрешительные документы на данный вид деятельности.

3. Наличие необходимой разрешительной документации на эксплуатацию применяемого оборудования.

4. Персонал должен иметь опыт выполнения аналогичных работ.

5. Обязательно наличие собственного или арендованного автотранспорта для оперативной работы по доставке необходимого оборудования материалов, технической и питьевой воды, персонала, документации.

6. По окончании Работ должен составить отчет о проведении работ.

7. В процессе работ исполнитель несет ответственность за обеспечение промышленной, пожарной и экологической безопасности.

2.  Операции с использованием гибких насосно-компрессорных труб (ГНКТ)

Бурение с применением гибких насосно-компрессорных труб – это принципиально новое решение задач, присущих нефтегазовой отрасли. Предназначение метода заключается в увеличении забоя или зарезке боковых стволов газовых и нефтяных скважин с глубиной в пределах 6 000 метров.                                                                                                                                                                                                                           1. Растепление гидратных пробок;

2. Очистка ствола скважины и забоя от различных отложений;

3. Освоение скважин азотом при помощи ГНКТ;

4. Проведение ОПЗ и интенсификации притока скважин;

5. Промывка скважин после ГРП;

6. Применение технологий работы в горизонтальных скважинах;

7. Инженерное сопровождение услуг;

8. Проведение ГИС с использованием ГНКТ;

9. Проведение ПВР на ГНКТ;

10. Ловильные работы на ГНКТ;

11. Спуск автономных приборов для исследований;

12. Выполнение работ по фрезерованию.

13. Вымыв пропантных пробок после ГРП с последующим освоением скважин.

14. Установку цементных мостов;

15. Разбуривание и удаление мостовых пробок и мостов;

16.Установку пакеров, клапанов и т.д.

3. Краткое описание работ:

- Монтаж комплекса ГНКТ и вспомогательного оборудования.

- Опрессовка оборудования, получение разрешения на проведение работ.

- Выполнение Работы (в зависимости от Заявки)

- Демонтаж установки ГНКТ и оборудования, зачистка территории.

4. Требования к оборудованию

| Описание | Ед.изм. | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Основное и сопутствующее оборудование флота ГНКТ |  |  |  |
| Установка ГНКТ | шт | 1 | Укомплектованная Силовой установкой, Барабаном, Кабиной, всеми необходимыми приборами для контроля, мониторинга и регистрации данных для выполнения работ |
| Инжекторы (инжекционная головка/механизм подачи труб) | шт | 2 | Укомплектованная гузнеком и цепями, соответствующими размеру трубы с грузоподъемностью не менее 27 тонн |
| Труба ГНКТ | шт | 2 | Длиной не менее 5000-5500 м, диаметром: - Труба 38,1 мм - Труба 44,4 мм |
| Превенторы | шт | 2 | Противовыбросовые превенторы гидравлические, подогреваемые |
| Устьевое оборудование | шт | 1 | Лубрикатор, тройники, переходники, задвижки |
| Промывочная емкость | Шт | 1-3 общим V не менее 30м3 | Оборудование с дегазатором и раздельными отсеками для осаждения и удаления частиц |
| Установка для сматывания трубы (автовымотка) | шт | 1 | Способная сматывать трубу |
| Кран | шт | 1 | Необходимой грузоподъемностью (не менее 25 т) для удержания инжектора и лубрикатора со всеми необходимыми стропами и подъемным оборудованием, необходимым для выполнения всех ожидаемых работ |
| Насосная установка | шт | 1 | Передвижная насосная установка мощностью не менее 600 л\с, производительностью не менее 1,5 м3\мин, рабочее давление не менее 70 МПа |
| Азотная установка | шт | 1 | С возможностью создания максимального давления 70 МПа и необходимой скорости закачки для выполнения работ (не менее 25 м3/мин) |
| Передвижная азотная установка мембранного типа | шт | 1 | Передвижная азотная установка мембранного типа, с рабочим давлением не менее 32 МПа, производительностью азота не менее 20 м3/мин |
| Штуцерный манифольд | шт | 1 | 70 МПа, с двойными регулируемыми или нерегулируемыми штуцерами |
| Линия закачки высокого давления | компл. | 1 | Линия закачки высокого давления для жидкости или азота, укомплектованная всеми необходимыми тройниками, задвижками, запорными клапанами и вертлюжными соединениями для монтажа оборудования закачки |
| Выкидная линия высокого давления | компл. | 1 | Выкидная линия высокого давления, укомплектованная всеми необходимыми тройниками, задвижками для монтажа выкидного оборудования |
| Вагончики | компл. |  | Вагончики для членов бригады для выполнения круглосуточных операций |

| Ручные инструменты | компл. | 1 | Требуемые ручные инструменты для выполнения малых и существенных ремонтов, требуемых во время нормальных операций |
| --- | --- | --- | --- |
| Контроль | компл. | 1 | Датчик индикатора веса (электронного и гидравлического исполнения) Счетчик замера глубины |
| СИЗ | компл. | Каждый член бригады |  |
| Газоанализатор | шт | 1 | Газоанализатор для мониторинга концентрации паров, горючих и токсичных CO, CO2 и горючих газов |
| Анализатор плотности жидкости | шт | 1 | Ареометр или весы для определения плотности жидкости |
| Радиосвязь (рация стационарная, рация переносная, рация мобильная) | шт. | Каждый член бригады | Для обеспечения связи на скважине между установками и членами бригады |
| Система регистрации данных | компл. | 1 | Электронная регистрация и хранение всех данных относящихся к операции для целей мониторинга в реальном времени и анализа после работ. Наличие резервных элементов системы сбора и обработки информации |
| Рабочий барабан | шт | 3 | Включая барабан на ГНКТ |
| ЦА-320 |  | не менее 1 |  |
| Промывочные насадки | шт | не менее 2 | Насадки, предназначенные для промывок забоя от проппанта, кусков породы, следов фрезерования, размещения кислоты, растворов глушения |
| Фрезы | шт | не менее 3 | Фрезы для разбуривания шаров и седел, заводского производства с наличием паспортов и другой соответствующей документации. Диаметрами: 62, 68 (2 фреза) Обязательно наличие вооружения на обратной (тыльной) стороне фреза |
| Забойный двигатель | шт | 2 | Диаметр: не более 60 мм, Максимальный расход не менее 180 л/мин |

| Передвижная азотная установка мембранного типа | шт | 1 | Передвижная азотная установка мембранного типа, с рабочим давлением не менее 70 МПа, производительностью азота не менее 25 м3/мин |
| --- | --- | --- | --- |
| ППУ | шт | 1 | Передвижная парогенераторная установка |
| Автоцистрена (АЦ) | шт | не менее 1 | Емкостью V не менее 20 м3 |
| Вакуумник | шт | 1 | Передвижной (на автомобиле), емкостью V не менее 10 м3 |
| Отклонитель ГНКТ | шт | 1 | устройство, способное отклонить ГНКТ от стенки скважины при разгрузке ГНКТ |
| Удлинитель | шт | 1 | Инструмент для создания жесткости ГНКТ на участке КНК |
| Двойной обратный клапан | шт | 1 | Предотвращает обратную циркуляцию в ГНКТ |
| Аварийное оборудование | компл. | 1 | Ловильное оборудование для извлечения кабеля и ГНКТ применяемых типоразмеров, печать и т.д. |

5.   Технические условия работы флота ГНКТ:

- Возможность выполнения Работ круглосуточно и круглогодично в условиях минимальных температур окружающего воздуха до минус 35° C.

- Вся техника, привлекаемая для выполнения Работ должна быть повышенной проходимости.

- Возраст всей техники и всего оборудования Подрядчика (и субподрядчиков), задействованных при выполнении Работ в течение всего периода выполнения работ не должен превышать 5 лет.

- Требования к персоналу

Компания должен предоставить необходимое количество персонала для бесперебойной круглосуточной работы оборудования. Численность персонала будет определяться производственными потребностями, на усмотрение по согласованию. Персонал должен иметь профильное образование. Весь персонал должен обладать высоким уровнем профессиональной квалификации и компетентности, соответствующий выполняемым задачам. Весь персонал работающий на кустовой площадке и в офисе, должен быть обучен и аттестован на знание ПБ в НГП, в соответствии с требованием РТН, а также, должен пройти дополнительное обучение и аттестацию по промышленной безопасности, контролю скважины при ГНВП и охране труда, быть ознакомлен с внутри промысловыми требованиями (стандарты, регламенты) Компании.

- План проведения работ на скважинах с применением комплекса ГНКТ должен отражать:

- Задачи, которые необходимо решить в ходе выполнения работ.

- Возможность решения поставленных задач с учетом предыдущего опыта выполнения подобных работ.

- Полное и детальное описание параметров скважины для обеспечения правильного подбора оборудования и для проведения компьютерного моделирования операции.

- Продолжительность хода работ.

- Информацию о сторонних подрядчиках.

- Полное и детальное описание параметров кустовой площадки для обеспечения расстановки оборудования на объекте. Схемы размещения оборудования и техники.

- Подготовку подъездных путей (при необходимости).

- Перебазировку бригады, завоз оборудования, материалов, реагентов.

- Монтаж технологического оборудования и специальной техники.

- Приготовление и перемешивание жидкостей для глушения и промывки скважин (при необходимости).

- Технологические схемы.

- Транспортные схемы.

- Технологические расчеты (расчеты нагрузок при фрезеровании и промывке).

- Требования по организации и проведению контроля качества работ, включая входной, операционный, лабораторный и выходной виды контроля на всех этапах проведения работ скважины.

- Мероприятия по охране окружающей природной среды.

- Порядок ведения исполнительной документации при производстве всех видов работ.

Технологическая часть плана должна предусматривать применение наиболее оптимальной и экономически целесообразной технологии работ на скважине комплексом ГНКТ с минимальным загрязнением призабойной зоны пласта и максимально возможной технологической эффективностью.

С целью обеспечения безопасного выполнения поставленных задач Подрядчиком проводится всесторонний анализ хода работ до начала их выполнения.

Распределение обязанностей при выполнении Работ

| № п/п | Наименование вида работ | Подрядчик | Заказчик | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рекомендации к подготовке скважины к Работе, дизайн-проект (план Работ) | Х |  | По запросу Заказчика |
| 2 | Разработка плана Работ (дизайна) | Х |  | Согласовать с геологическими службами Газодобывающих обществ - недропользователей (ГДО) |
| 3 | План Работ (дизайн) (подписать, утвердить) |  | Х |  |
| 4 | Дополнительная информация по скважине |  | Х | Основная информация по скважине в геологической службе ГДО |
| 5 | Рекомендации по комплексу геофизических работ | Х |  |  |
| 6 | Осмотр путей передвижения и территории куста для определения возможности мобилизации флота ГНКТ | Х |  | До мобилизации флота ГНКТ |
| 7 | Подготовка площадки |  | Х | Включая доставку бульдозера |
|  | Прискважинная территория |  | Х |  |
|  | Подъезд - дорога к скважине |  | Х |  |
| 8 | Спецтехника для перевозки оборудования комплекса ГНКТ | Х |  |  |
| 9 | Обеспечение химреагентами для приготовления жидкостей для проведения Работ |  | Х |  |
| 10 | Инструктаж по плану Работ и технике безопасности перед проведением Работ | Х |  |  |
| 11 | Монтаж оборудования флота ГНКТ | Х |  | Составить фактическую схему расстановки оборудования, согласовать с УзВЧ |
| 12 | Монтаж и испытания устьевого герметизатора, задавочной и факельной линии | Х |  | Вызвать представителя Уз ВЧ Составить акты опрессовки устьевого оборудования |
| 13 | Опрессовка лифтовой колонны НКТ |  | X | Вызвать представителя противофонтанной службы. Составить акт |
| 14 | Поставка устьевого оборудования для производства Работ (превентор ФА и др.) | Х |  | Все оборудование должно пройти промысловое испытание на объектах ИП ООО «SANOAT ENERGETIKA GURUHI» |
| 15 | Обвязка устьевого оборудования ФА для выполнения Работ | Х |  | Отвечает Заказчик |
| 16 | Опрессовка устьевого и наземного оборудования комплекса ГНКТ | Х | Х | В присутствии представителя Уз ВЧ представителя Подрядчика по ГНКТ. Составить акт |
| 17 | Составить акт о готовности скважины к проведению Работ | Х |  |  |

| 18 | Подготовка площадки для комплекса ГНКТ |  | Х |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Прием-передача территории куста, скважины, и устьевой обвязки для производства Работ (ФА, факельной и задавочной линий) | Х | Х |  |
| 20 | Получение разрешения противофонтанной службы на проведение Работ | Х |  | Акты опрессовок предоставляет исполнитель Заказчика |
| 21 | Проведение Работ | Х |  | Вызвать представителя противофонтанной службы, представителя Генподрядчика, представителя Недропользователя |
| 22 | Демонтаж оборудования после проведения Работ | Х |  |  |
| 23 | Прием-передача территории куста, скважины | Х |  |  |
| 24 | Вывоз остатков реагентов и материалов, зачистка территории | Х |  | Своими силами Подрядчик |
| 25 | Зачистка прискважинной территории от загрязнений реагентами и материалами | Х |  |  |
| 26 | Суточный отчет по работе | Х |  |  |
| 27 | Полевой акт выполненных работ, отчет по Работе | Х |  | Подписывается представителями Заказчика и Недропользователя |
|  | Заключительный отчет по скважине (акт сдачи КС-2, КС-3, счет-фактура) | Х |  |  |

Подготовил: Худаяров А.Б.