| Технические параметры закупаемой техники/ Technical parameters of the purchased equipment |  |
| --- | --- |
| Агрегата цементировочный (ЦА-320) (плунжерный насос) |  |
| Cementing unit (TsA-320) (plunger pump) |  |
| Тип двигателя/Engine type | Четырехтактный с воспламенением от сжатия/Compression-ignition four-stroke |
| Количество и расположение цилиндров/ Number and arrangement of cylinders | 6, V-образное/6, V-shaped |
| Рабочий объём цилиндров, см3/ Working volume of cylinders, cm3 | 11150 |
| Степень сжатия/ Compression ratio | 17,5 |
| Максимальная мощность, кВт/ Maximum power, kW | 167,5 (230 л.с./hp) |
| Максимальный крутящий момент, Н*м/ Maximum torque, N * m | 879 |
| Топливо/ Fuel | Дизельное/ Diesel |
| Спальное место/ Sleeping area | Нет/ not |
| Экологический класс/ Environmental class | Евро 5/ Euro 5 |
| Кабина «М»/ Cab "M" |  |
| Полная масса/ Full mass | 15 150 (5 300+ 9 850) * |
| Снаряженная масса/ Curb weight | 15 000* |
| Насосный агрегат/Pump unit | Насос плунжерный; / Plunger pump; |
| Привод насоса/ Pump drive | От дизельного двигателя Шасси/ From a diesel engine Chassis |
| Бак мерный/ Measuring tank | 6 м3, двухсекционный с донными клапанами/6 m3, two-piece with bottom valves |
| Цементный бачок/ Cement tank | 0,25 м3/0.25 m3 |
| Трубопровод приемной линии/ Receiving line pipeline | Ду 100 мм/DN 100 mm |
| Трубопровод напорной линии Pressure line pipeline | Ду 50 мм/DN 50 mm |
| Запорная арматура трубопроводов напорной линии Shut-off valves for pressure line pipelines | Кран шаровый - Ду50, рабочее давление 40 МПа /Ball valve-DN50, working pressure 40 MPa |
| Контрольно-измерительные приборы Control and measuring devices | Насос высокого давления - счетчик времени наработки СВН-2-02, арматура светосигнальная/ High-pressure pump-operating time counter SVN-2-02, light-signal fittings |
| Размещение ДЗК Placement of DCS | За мерным баком /Behind the measuring tank |