Техническое задание на поставку скважинного струйного насоса.

Цель: струйный насос для проведения работ по вызову притока и освоению нефтяных вертикальных и наклонно-направленных скважин.

Условия эксплуатации и требования к оборудованию:

- глубина спуска оборудования от 600 до 4000 метров;

- температура в интервале перфорации от 50С до 1300С;

- статический уровень от 600 до 2500 м;

- рабочая среда: тех.вода (1,02 г/см3), нефть, возможное наличие H2S (до 12 %);

- возможность проведения кислотной обработки пласта через струйный насос;

- извлекаемая жидкость: соляные растворы, продукты реакции после химичиских обработок, пластовый флюид с газовым фактором не более 100 м3/м3 (нефть, вода);

- рабочее давление на приеме насоса до 35 МПа;

- наличие перекрытия в корпусе, обеспечивающую прокачку жидкостей под давлением без воздействия на затрубное пространство;

- опрессовка корпуса не менее 25 МПа;

- диаметр эксплуатационных колонн: 127 мм, 140 мм, 168 мм;

- присоединительная резьба НКТ-73 по ГОСТ 633-80;

- проходной диаметр корпуса не менее 50 мм;

- диаметр рабочих вставок до 57 мм;

- наработка до отказа не менее 30 часов;

- возможность использования разных струйных пар сопло/смеситель размеры: 4,5 / 6 мм, 5,6 / 8 мм, 7 / 9 мм;

- Вставка должна иметь возможность вымыва и извлечения цанговым ловителем на 36 мм.

- наличие герметизирующей вставки геофизического кабеля с возможностью перемещения кабеля, диаметром от 6,4 до 10,2 мм, при закачке рабочей жидкости по НКТ и суммарном перепаде давления 240 атм;

- наличие кислотной вставки для отсечения перетока НКТ-Затрубье для проведения хим.обработок с гидравлическим узлом посадки вставки;

- наличие вставки освоения с возможностью перепуска (для выравнивания давления);

- наличие функции опрессовки НКТ над насосом;

- устройство струйного насоса должно обеспечивать разобщение трубного пространства с подпакерной зоной при остановке закачки рабочей жидкости.

Состав оборудования.

Вариант 1:

- корпус с перекрывающей втулкой;

- вставка струйного насоса с струйной парой и обратным клапаном;

Вариант 2:

- корпус с встроенной струйной парой, обратным клапаном;

- герметизирующая геофизический кабель вставка;

- кислотная вставка с гидравлическим узлом посадки;

- вставка освоения с перепускным клапаном.

Документация:

- Паспорт и руководство по эксплуатации на оборудование;

Услуги:

- Инженерно-технологическое сопровождение на скважине;

- Подготовка дизайна работ и рекомендации по работам со струйным насосом.