| Опросный лист № Насосный агрегат НВ-E-50/80 L-3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опросный лист на насосный агрегат НВ-Е-50/80 для ТПП Карши СП ООО "Jizzakh Petroleum" |  |  | Дата заполнения « _12_ » ___01____ 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| НВ-М — В — Е— 50/80 (50) |  |  | наcос полупогружной, вертикальный, модернизированный, высоконапорный, эл. двигатель взрывобезопасного исполнения, подача 50 м3 /напор 80 м |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество, комп |  | ______4 | Позиция по схеме (Tag №№) ______ |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение агрегата |  | НВ-E-50/80 L-3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подача, м3 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напор, м |  | 80(+10 –5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глубина погружения L, мм |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина агрегата Н, мм |  | 3917 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Масса агрегата кг |  | 580 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВ- тип насоса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М -модернизированный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В -высоканапорный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е -конструктивной исполнения для взрывобезопасного исполнения - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая среда: |  | Наименование: ■ нефтегазовый флюид (эмульсия) нефтяных месторождений  пар  попутный нефтяной и природный газ (содержащий жидкие углеводороды, этиленгликоль, углекислый газ, метанол, воду и механические примеси);  вода пластовая и подтоварная (в т.ч. сеноманская);  вода морская  вода пластовая (с содержанием в рабочей среде СО2 с парциальным давлением более 0,05МПа); товарная нефть;  газовый конденсат;  деэмульгаторы, метанол, ингибиторы коррозии, ингибиторы солеотложения, кислоты, щелочи.  другое ________________________________________________. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Химический состав |  |  |  |  |  |  |  | Агрегатное состояние: ■жидкость  газ пар |
|  |  | H2S, % ____-____ СО2, % ___-_____ О2, % ___-_____ рН ___-__ |  | Хлориды, мг/дм3__1,9_____ Минерализация, мг/дм3__-_____ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | наличие тверд. включений __≤500____ мг/л |  |  |  | размер твердых частиц __0,05____ мм |  |  |  |  |
|  |  | плотность __887____ кг/м³ |  |  |  |  | температура t от __+5____ °С до _+80_ °С |  |  |  |
| Прочие требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Привод | Электродвигатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка элетродвигателя | 30 кВт/3000об/380в А180М2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установочное положение | горизонтальное  |  | вертикальное ■ |  |  |  |  |  | любое  |  |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У  УХЛ ■ ТВ  ТС  О  Т  М  ТМ  ОМ  В  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели надёжности | Срок службы 30 лет для суши |  |  |  |  |  |  | полный ресурс 3000 циклов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | наработка на отказ 750 циклов |  |  |
| Продукция должна быть изготовлена в строгом соответствии с Едиными Техническими Требованиями на поставку насосного агрегата НВ-Е-50/80 для промысловых и технологических трубопроводов в нефтегазодобывающие общества СП ООО "Jizzakh Petroleum" ( в том числе в части дополнительных требований к комплектации, ЗИП, комплекту документации, маркировке, покраске, упаковке, гарантийным обязательствам). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: ОГМ ТПП Карши СП ООО "Jizzakh Petroleum" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тел/факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: |  |  |  |  | Проверил: |  |  |  |  |  |
| От структурного подразделения СП ООО "JizzakhPetroleum" |  |  |  |  | От СП ООО "Jizzakh Petroleum" |  |  |  |  |  |
| Утверждаю: |  |  |  |  | Согласовано: |  |  |  |  |  |
| Главный инженер Берняев Ю.Л. |  |  |  |  | Главный механик |  |  |  |  |  |
| Согласовано: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный механик Барышев В.А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |