Мотопомпа ТАНКЕР-Д с лопастным низкооборотистым насосом

Самовсасывающий роторный лопастной насос имеет внутренний байпасный клапан, ротор со скользящими лопастями, выполненными из специального самосмазывающегося материала.

Материал насоса — высокопрочный чугун (по специальному заказу нержавеющая сталь). Благодаря своей эффективности насосы могут перекачивать вязкие и летучие жидкости, не повреждая структуру на небольших оборотах и при небольшой потребляемой мощности.

Мотопомпа предназначена для перекачивания вязких и обычных нефтепродуктов: дизельное топливо, бензин, керосин, масло, нефть, мазут.

- Насосы являются самовсасывающими.

- Вязкость перекачиваемой жидкости до 4125 с Ст (20 000 SSU) или 40 см2/с.

- Температура перекачиваемых жидкостей — до 145 градусов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметры | Параметры с насосом Д-80 |
| --- | --- |
| Подача литр/мин | 900 |
| Давление рабочее, бар | 8,6 |
| Мощность ,кВт | 7,5 |
| Частота вращения насоса, номинальная об/мин | 645 |
| Перекачиваемая жидкость | Нефтехимическая промышленность: дизельное топливо, бензин, керосин, масло, нефть, мазут. |
| Стартер | Ручной |
| Топливо двигателя | ДТ- дизель |
| Объём топливного бака | 5,5 |
| ДУ всасывающего и напорного трубопровода, мм | 80 |
| Вес, кг | 150 |

Комплектность

- Мотопомпа.

- Сварная 2-х колесная пространственная рамная конструкция.

- Быстроразъемные соединения со штуцерами под напорный и всасывающий рукава.

- Руководство по эксплуатации/паспорт.