Опросный лист

ГАЗОВОГО КОМПРЕССОРА ЭТАНОГО БЛОКА

Содержание

Климатические условия на площадке	3

Сведения о агрегате	3

Перекачиваемая среда	3

Технические характеристики	3

Привод	3

Требования к системе электропривода	4

Уплотнения вала	4

Дополнительные требования к поставке	4

Особые требования	6

Требования к силовому шкафу	7

Требования к приборам КИПиА	8

Требования к кабелям КИП	9

Доставка оборудования на площадку строительства	9

| № п/п |  | Наименование параметра (характеристики) |  | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Климатические условия на площадке |  |  |  |  |
|  | Абсолютно минимальная температура |  |  | Минус 25,8 ºC |
|  | Температура наиболее холодных суток с обеспеченностью 0.98 по КМК 2.01.01-94 |  |  | Минус 15,0 ºC |
|  | Температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0.92 по КМК 2.01.01-94 |  |  | Минус 15,0 ºC |
|  | Абсолютно максимальная температура |  |  | Плюс 42,2 ºC |
|  | Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца |  |  | Плюс 34,3 ºC |
|  | Сейсмичность по 12-бальной шкале согласно КМК 02.01.03-96 |  |  | 8 баллов |
| Сведения о компрессорном агрегате |  |  |  |  |
|  | Обозначение по схеме |  |  | ГК-3 |
|  | Количество заказываемого изделия |  |  | 1 шт. |
|  | Место установки |  |  | В помещении |
|  | Требуется ли обогрев компрессора или его частей |  |  | R1.2 Не требуется |
|  | Срок службы |  |  | Не менее 20 лет |
|  | Климатическое исполнение, категория размещения по ГОСТ 15150-69 |  |  | У3 |
|  | Класс взрывоопасности и зона размещения по ПУЭ |  |  | В-Iа |
| Сведения о перекачиваемой среде |  |  |  |  |
|  | Наименование перекачиваемой среды |  |  | Углеводородный газ |
|  | Температура на входе, °С |  |  | Не более 35 |
|  | Температура на выходе, °С |  |  | 80 |
|  | Плотность при температуре, кг/м3 |  |  | 1,570 |
|  | Масс. концентрация Н2S в перекачиваемой среде, % масс. |  |  | до 0,003 % масс. |
|  | Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 |  |  | 4 |
| Технические характеристики |  |  |  |  |
|  | Давление на входе, не более, МПа (абс.) |  |  | 0,5-1,2 |
|  | Давление на выходе, не более, МПа (изб.) |  |  | 3,9 |
|  | Производительность, не менее м3/мин |  |  | 3,1 |
|  | Тип компрессора |  |  | Поршневой 202ГПД-9 (или аналог существующего компрессора ) |
|  | Режим работы |  |  | Постоянный |
| Привод |  |  |  |  |
|  | Марка электродвигателя |  |  | А2-101-88 синхрон |
|  | Мощность при номинальной подаче, кВт |  |  | 75 |
|  | Частота вращения, об/мин |  |  | 750 |
|  | Количество фаз |  |  | 3 |
|  | Напряжение, В |  |  | 380 |
|  | Частота сети, Гц |  |  | 50 |
|  | Наименование параметра (характеристики) |  |  | Требования заказчика |
| Требования к системе электропривода компрессора |  |  |  |  |
|  | Изменение числа вращения вала компрессора преобразователем частоты, об/мин |  |  | 500 |
|  | Автоматический пуск после остановки при падении напряжения или кратковременном отключении электроснабжения |  |  | Нет |
|  | Автоматический запуск резерва |  |  | Нет |
|  | Исполнение по взрывозащите |  |  | 1ExdIIВT3 |
|  | Степень защиты, IP |  |  | не ниже IP55 |
|  | Уплотнения вала |  |  |  |
|  | Уплотнение вала |  |  | Определяется Производителем |
|  | Дополнительные требования |  |  | Шкаф силовой с коммутационной аппаратурой и системой плавного пуска |
| Дополнительные требования к поставке |  |  |  |  |
|  | Комплектность поставки |  | Компрессор в взрывозащищённом исполнении с электроприводом в сборе на общей раме в комплекте: - Компрессорный агрегат должен эксплуатироваться с подачей охлаждающей жидкости. - Компрессоры оснащаются системами сигнализации и блокировок (агрегатными защитами), обеспечивающими их безопасную длительную эксплуатацию в соответствии с инструкциями.Производителя по техническому обслуживанию и эксплуатации, нормативно-технической документацией. Окончательный объем автоматизации компрессорного агрегата определяется Производителем при обязательном согласовании с проектной организацией. - Компрессорный агрегат должен комплектоваться: - масленкой постоянного уровня масла; - ответными фланцами крепежными изделиями, спирально-навитыми прокладками (перед перевозкой штуцера должны быть отглушены) - ЗИП на 2 года эксплуатации; - ЗИП на пуско-наладочные работы; - комплект фильтрующих элементов (если актуально, обязательно не менее 30% от имеющихся в изделии); - комплект элементов уплотнений (если актуально, обязательно 100% от имеющихся в изделии); - комплект ЗИП средств КИПиА (если актуально, обязательно не менее 10% от имеющихся в изделии); - сопроводительной документацией в объеме, необходимом для монтажа и его безопасной эксплуатации, в т.ч. техническим паспортом и руководством по эксплуатации на русском языке. Паспорт компрессора должен комплектоваться чертежами на быстроизнашиваемые детали. |  |
|  | Размер подводящего трубопровода, мм |  | Ду 80 |  |
|  | Размер отводящего трубопровода, мм |  | Ду 50 |  |
|  | Материал присоединяемых трубопроводов |  | Конструкционная углеродистая сталь 20 |  |

Особые требования

- Техническая документация на оборудование должна соответствовать требованиям нормативной документации, предъявляемым к проектированию нефтегазовых объектов и быть применимой к требованиям Государственных органов Узбекистана.

- Конструкция оборудования должна исключать возможность его самоопрокидывания во время монтажа.

- Материальное исполнение оборудования определяет завод изготовитель.

- В оборудовании, должны применяться фланцы приварные встык.

- Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении и отвечать современным требованиям по техническим характеристикам, экономичности, надежности и соответствовать по материальному исполнению условиям эксплуатации и характеристикам рабочей среды (состав, температура) и обеспечивать требуемый срок службыоборудования.

- Границы поставки:

- ответный фланец на входных/выходных штуцеров;

- шкаф в взрывозащищенном исполнении для организации защит компрессорного агрегата, установленный по месту.

- Комплект поставки объема автоматизации компрессорного агрегата должен включать:

- приборы КИПиА, установленные по месту;

- клеммные коробки, установленные на раме компрессорного агрегата;

- кабельная продукция от приборов КИПиА или клеммных коробок до шкафа управления организации защит компрессорного агрегата;

- шкаф управления с коммутационной аппаратурой в взрывозащищённом исполнении (устанавливается в электропомещении Заказчика);

- шкаф силовой компрессоров должен иметь возможность (выходные клеммы) для подключения к шкафу САУ предприятия.

- Требования к объему управления и автоматизации компрессора, следующие: компрессорный агрегат должен быть укомплектован необходимым объемом датчиков КИП необходимых для надежной и безопасной эксплуатации.

- Оборудование должно быть с нанесенным внешним антикоррозионным покрытием. Цветовую окраску оборудования согласовать с Заказчиком.

- Измерение температуры подшипников (если таковое имеется) выполнить датчиками в виброустойчивом исполнении. Исполнение датчиков должно обеспечивать надежную защиту от пыли и влаги, а так же корпус датчика и узел его крепления должны обладать достаточной механической прочностью при случайных воздействиях. Необходимо обеспечить надежную механическую защиту подвода соединительных проводов к датчику.

- Поставщик определяет расположение посадочных мест для датчиков вибрации и их количество.

- Производитель оборудования, на основании рекомендуемого перечня ЗИП, обязан учесть его при поставке и в стоимости оборудования, в случае отсутствия стандартного комплекта ЗИП (принятого на заводе изготовителе).

- Окончательный (контрактный) перечень ЗИП принимается к поставке только после согласования с Заказчиком.

- К оборудованию должна прилагаться техническая и товаросопроводительная документация в твердой копии:

- чертеж общего вида агрегата со спецификацией;

- разрезы компрессора, другие чертежи и текстовые пояснения, дающие представления о конструкции с учетом условий и требований настоящего ОЛ, а именно:

- схема опирания ротора (консоль, межопорная);

- положение опорной поверхности относительно оси компрессора;

- характеристики конструкции проточной части (направляющий аппарат и т.д.);

- положение компрессора в пространстве (горизонт., вертикальн);

- ориентация штуцеров всасывания, нагнетания (горизонт., вертикальн.);

- характеристика разъема корпуса компрессора (радиальный, осевой);

- схема электрических подключений;

- руководства по эксплуатации (на русском и английском языках);

- паспорт на оборудование;

- схемы электрические принципиальные шкафа силового;

- схему трубной обвязки и приборов КИПиА с указанием значений технологических параметров и характеристик оборудования, арматуры, приборов КИПиА;

- схемы соединений внешних проводок приборов КИПиА;

- схемы подключения внешних проводок приборов КИПиА;

- планы расположения оборудования, кабельных проводок;

- установочные чертежи оборудования КИПиА;

- паспорта на приборы и средства автоматизации КИПиА;

- документация на шкаф для организации защит компрессорного агрегата (схемы электрические принципиальные, планы общего вида, компоновочные чертежи, спецификации изделий и материалов);

- перечень сигнализаций и блокировок с указанием величин срабатываний;

- комплектовочная ведомость;

- упаковочные листы (на каждое отгрузочное место);

- вся предоставляемая документация должна быть на русском языке и английском языках.

- На оборудовании предусмотреть все необходимые штуцера для приборов КИПиА в удобном месте для обслуживания.

- Электродвигатели должны иметь зажимы защитного заземления по ГОСТ 21130-75 (один - внутри коробки выводов, по одному - снаружи на кабельном вводе и на корпусе двигателя). Корпус компрессора должен иметь зажим заземления по ГОСТ 21130-75.

- Перед изготовлением оборудования предоставить Заказчику на согласование рабочие чертежи на установку со всем оборудованием, патрубками и т.п. по каждой части проекта, которые необходимо разработать в полном соответствии с нормативно-технической документацией.

- К деталям из нержавеющей стали и ее сварным соединениям предъявить требования стойкости к межкристаллитной коррозии (МКК) по ISO 3651-1, ISO 3651-2.

- Сведения о допустимых нагрузках на компрессорный агрегат. Корпус компрессора (включая штуцеры всасывания и нагнетания), его опорные узлы и фундаментная плита (рама) должны быть рассчитаны с учетом передачи на них нагрузок от всасывающего и нагнетательного трубопроводов.

- Поставщик предоставит допустимые нагрузки на штуцера проектной организации на стадии согласования технико-коммерческого предложения. Нагрузки не должны быть ниже указанных в SO13709/API Std 610.

- Необходимость дополнительных штуцеров определяет Поставщик оборудования и согласовывает с проектной организацией на стадии согласования технико-коммерческого предложения.

- Поставщиком должны быть представлены сведения о вспомогательных системах компрессорного агрегата (дренаж, уплотнительная, охлаждающая жидкости и т.п.), датчиках системы контроля.

- Конструкторская документация и ведомость монтажных работ перед изготовлением оборудования должна быть согласована с Заказчиком и проектной организацией.

- Поставщик обязан предоставить 3D модель в формате SAT либо DGN либо DWG, со всеми патрубками и вспомогательным оборудованием, для разработки проекта трубопроводной обвязки.

Требования к силовому шкафу

- Шкаф должен быть максимального заполнения.

- Коммутационные и защитные аппараты щита принять производства Schneider Electric, ABB, Siemens или аналогичные по техническим характеристикам.

- Рабочая отключающая способность автоматического выключателя (Ics) – 31,5 кА.

- Предусмотреть устройство плавного пуска для ограничения пускового тока двигателя компрессора 
не более 3In.

- Принять для шкафа степень защиты не ниже IP31.

Требования к приборам КИПиА

- Предусмотреть приборы и средства автоматизации КИПиА во взрывозащищенном исполнении предпочтительный тип взрывозащиты – Exi, допустимый – Exd.

- Для всех приборов и средств автоматизации КИПиА принять степень защиты не ниже IP65.

- Выполнить заземлениеКИПиА согласно ПУЭ Уз

- Контрольно-измерительные приборы, входящие в комплект поставки, должны поставляться испытанными и отрегулированными, с приложением акта об испытании регулировке и калибровке. Поставщик несет полную ответственность за соответствие оборудования зонам эксплуатации и условиям окружающей среды.

- Система автоматизации, защиты, сигнализации и контроля технологического оборудования должна обеспечивать его безопасную работу и осуществлять аварийный останов при нарушениях заданных паспортных параметров работы, влияющих на безопасность.

- Необходимость контроля конкретных параметров и установки соответствующих приборов определяется Производителем и отражается в технической документации на технологическое оборудование с указанием мест установки приборов или датчиков автоматического контроля.

- В технической документации на компрессорный агрегат должны быть указаны места для установки датчиков приборов автоматического контроля; в конструкции компрессора и узлов подачи уплотняющей жидкости должны быть выполнены соответствующие гнезда для присоединения необходимых датчиков, включая требуемые по стандарту ISO 13709/API Std 610 и другим нормам промышленной безопасности.

- Все датчики должны поставляться с:

  - именной табличкой с указанием, как минимум, следующей читаемой и износостойкой информацией:

- о наименование оборудования;

- о номере технологической позиции;

- о номере изготовителя;

- об основных технических характеристиках.

  - инструкцией по эксплуатации;

  - паспортом;

  - методикой поверки;

  - сертификатом (свидетельством):

- об утверждении типа СИ в Республике Узбекистан;

- o работоспособности средства измерения в указанном температурном диапазоне (окружающей среды и измерительной среды);

- об утверждении типа или метрологической аттестации средств измерения с приложением описания типа;

- o калибровки привязанным к позиции и серийному номеру датчика (вычислителя);

- защиты от влаги и пыли.

- сертификат о поверке приборов действующий не менее 48 мес. c момента ввода в эксплуатацию.

  - Срок хранения датчика без переконсервации не менее 18 месяцев со дня отгрузки заводом-изготовителем.

  - Гарантийный срок эксплуатации датчика – 24 месяца от даты ввода в эксплуатацию.

Предусмотреть ЗИП на два года эксплуатации.

Требования к кабелям КИП

Подключение приборов КИПиА выполнить кабелями, предназначенными для прокладки во взрывоопасных зонах.

Доставка оборудования на площадку строительства

Транспортирование может осуществляться автомобильным, железнодорожным, водным, а также воздушным видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, распространяющимися на выбранные виды транспорта.

Окончательную транспортную схему для завоза грузов Поставщик согласовывает с Заказчиком

Примечание: В опросной лист могут вноситься корректировки на стадии выполнения рабочей документации.

Согласован:

Гл. механик ФНПЗ								Омонов М.М.

И.о.начальника цеха №1							Шомуратов А.Г.

Механик цеха №1								Оббосхонов И.Ф

Начальник уст-ки								Мамадалиев Р.Ю

Механик уст-ки									Хашимов Ш.С.

Составил:

Инженер департамента УП							Мирзахматов. М.