УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального

директора - исполнительный директор Дивизиона «Добыча»

ИП ООО "SANOAT ENERGETIKA GURUHI"

______________ Т.Т. Юсупов

«____» ________________2022 г.

Техническое задание на проведение комплекса геофизических исследований и работ в строящейся параметрической скважине № 1П месторождения Юксалиш 
ИП ООО «SANOAT ENERGETIKA GURUHI» в 2022 - 2023 гг.

Ташкент

2022 г.

Оглавление

Техническая документация	3

1.	Требования к выполнению работ и описание работ:	3

2.	Схема организации работ	6

3.	Требования к геофизическим подъемникам, спецтехнике, оборудованию, инструменту, аппаратуре	11

4.	Требование о наличии лицензий на право осуществления видов деятельности, соответствующих предмету тендера, необходимых сертификатов на товар, разрешений соответствующих надзорных органов.	16

5.	Требования в части организации интерпретации материалов ГИС и передачи информации	16

6.	Требования к технической части тендерного предложения.	17

7.	Требования к проекту договора	18

8.    Технический аудит……………………………………………………………….19

9.	Сроки выполнения работ	19

Техническая документация

Наименование предмета тендера: Проведение комплекса геофизических исследований и работ в строящейся параметрической скважине № 1П месторождения Юксалиш ИП ООО «SANOAT ENERGETIKA GURUHI» в 2022-2023 гг.».

Объектами тендера является параметрическая скважина № 1П месторождения Юксалиш ИП ООО «SANOAT ENERGETIKA GURUHI».

Месторождение Юксалиш располагается в Муйнакском районе республики Каракалпакстан РУз, находится на расстоянии 1000 км от населенного пункта г. Карши;

Климат района резко континентальный с сухим, жарким (до +45 Сº) летом и холодной (до -25 Сº) малоснежной зимой, с резким колебанием сезонных и суточных температур. Осадки выпадают редко, в основном поздней осенью, зимой и ранней весной. Снежный покров толщиной 4-12 см. неустойчивый. Среднегодовое атмосферное давление составляет 755 мм.рт.ст.

Обзорная карта района проведения работ представлена в Приложении №4 к Технической документации.

Заказчиком работ является ИП ООО «SANOAT ENERGETIKA GURUHI».

СП ООО «Jizzakh Petroleum» основана в 2018 году. На   основании   решения   Общего   собрания   участников СП ООО «Jizzakh Petroleum» от 26.10.2021 г. и внесением записи в единый государственный реестр от 27.10.2021 г. СП ООО «Jizzakh Petroleum» переименовано в ИП ООО «SANOAT ENERGETIKA GURUHI». ИП ООО «SANOAT ENERGETIKA GURUHI» является правопреемником по всем правам и обязательствам СП ООО «Jizzakh Petroleum».

ИП ООО «SANOAT ENERGETIKA GURUHI» является одним из ведущих флагманов нефтегазовой промышленности Узбекистана. На сегодняшний день Компания ведёт эффективную разработку порядка семидесяти процентов нефтяных месторождений Республики. Масштабная деятельность осуществляется на основе применения современных технологий и оборудования за счёт привлечения иностранных инвестиций.

- Требования к выполнению работ и описание работ:

Целью выполнения работ по предмету тендера является проведение геофизических исследований и работ в строящейся параметрической скважине № 1П месторождения Юксалиш на территории деятельности ИП ООО «SANOAT ENERGETIKA GURUHI».

Сведения о составах запланированных комплексов ГИРС приведены в таблицах 1.1 - 1.3, Приложении №13. Комплексы геофизических исследований составлены с учетом документа №NGH 39.0-215:2018 – "Техническая инструкция по проведению геофизических исследований и работ приборами на кабеле в нефтяных и газовых скважинах", Ташкент. Постановление правления АО «Узбекнефтегаз» №33 от 05 марта 2019г. и степени изученности района работ.

Пластовые условия (давление, температура и др.) по скважине №1П месторождения Юксалиш представлены в Приложении №5.

Специальные и эксклюзивные методы исследований - Приложение №8.

Специальные и эксклюзивные методы исследований включают:

- ядерно-магнитный каротаж в сильном поле (ЯМК);

- вертикальное сейсмическое профилирование (ВСП);

- ГИС с применением пластового электрического имиджера пласта (ЭИП).

Объекты исследований по специальным и эксклюзивным исследованиям будут выбираться в зависимости от текущих геологических задач в процессе бурения опционально.

Таблица 1.1 - Комплекс геофизических исследований в открытом стволе

| Интервал глубин, м |  | Диаметр скв., мм | Метод | Краткое описание метода | Решаемые геологические задачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кровля | подошва |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 500 | 473,1 | ГК | Интегральный гамма-каротаж (до 0м) | Расчленение разреза скважины по комплексу электрических и радиоактивных свойств, расчет отклонения забоя, расчет объема скважины |
|  |  |  | БК | Боковой каротаж |  |
|  |  |  | ДС | Кавернометрия – профилометрия |  |
|  |  |  | Инк | Инклинометрия |  |
|  |  |  | Т | Термометрия |  |
|  |  |  | Рез | Резистивиметрия |  |
| 500 | 2200 | 339,7 | ГК | Интегральный гамма-каротаж | Расчленение разреза скважины по комплексу электрических и радиоактивных свойств, расчет отклонения забоя, расчет объема скважины |
|  |  |  | БК | Боковой каротаж |  |
|  |  |  | ДС | Кавернометрия - профилометрия |  |
|  |  |  | ИНК | Инклинометрия |  |
|  |  |  | Т | Термометрия |  |
|  |  |  | Рез | Резистивиметрия |  |
| 2200 | 3300 | 339,7 | ГК | Интегральный гамма-каротаж | Расчленение разреза скважины комплексу электрических, радиоактивных, акустических свойств, выделение коллекторов, определение фильтрационно-емкостных свойств и характера насыщения. расчет отклонения забоя, расчет объема скважины |
|  |  |  | ННК | Нейтрон-нейтронный каротаж |  |
|  |  |  | 5БК | Боковой каротаж 5-тью зондами |  |
|  |  |  | АК | Акустический каротаж |  |
|  |  |  | ГГК-П | Гамма-гамма Плотностной каротаж |  |
|  |  |  | ДС | Кавернометрия - профилометрия |  |
|  |  |  | ИНК | Инклинометрия |  |
|  |  |  | Т | Термометрия |  |
|  |  |  | Рез | Резистивиметрия |  |
| 3300 | 4060 | 273,1 | СГК | Спектральный гамма-каротаж (U, K, Th) | Расчленение разреза скважины по комплексу электрических, радиоактивных, акустических и плотностных свойств, выделение коллекторов, определение ФЕС и характера насыщения. Расчет отклонения забоя. Определение положения ГВК, эффективных и эффективных газонасыщенных толщин. Выявление зон трещиноватости. |
|  |  |  | ННК | Нейтрон-нейтронный каротаж |  |
|  |  |  | 5БК | Боковой каротаж 5-тью зондами |  |
|  |  |  | 5ИК | Индукционный каротаж 5-тью зондами |  |
|  |  |  | МБК | Микробоковой каротаж |  |
|  |  |  | АКШ | Широкополосный Акустический каротаж |  |
|  |  |  | ГГК-П | Гамма-гамма Плотностной каротаж |  |
|  |  |  | ДС | Кавернометрия - профилометрия |  |
|  |  |  | ИНК | Инклинометрия |  |
|  |  |  | Т | Термометрия |  |
|  |  |  | Рез | Резистивиметрия |  |
| Опционально |  |  | ЭИП | Электрический имиджер пласта |  |
| 4060 | 4500 | 219,1 | СГК | Спектральный гамма-каротаж (U, K, Th) | Расчленение разреза скважины по комплексу электрических, радиоактивных, акустических и плотностных свойств, выделение коллекторов, определение ФЕС и характера насыщения. Расчет отклонения забоя. Определение положения ГВК, эффективных и эффективных газонасыщенных толщин. Выявление зон трещиноватости. |
|  |  |  | ННК | Нейтрон-нейтронный каротаж |  |
|  |  |  | 5БК | Боковой каротаж 5-тью зондами |  |
|  |  |  | 5ИК | Индукционный каротаж 5-тью зондами |  |
|  |  |  | МБК | Микробоковой каротаж |  |
|  |  |  | АКШ | Широкополосный Акустический каротаж |  |
|  |  |  | ГГК-П | Гамма-гамма Плотностной каротаж |  |
|  |  |  | ДС | Кавернометрия - профилометрия |  |
|  |  |  | ИНК | Инклинометрия |  |
|  |  |  | Т | Термометрия |  |
|  |  |  | Рез | Резистивиметрия |  |
| Опционально |  |  | ЭИП | Электрический имиджер пласта |  |
| 4500 | 5120 | 177,8 | СГК | Спектральный гамма-каротаж (U, K, Th) | Расчленение разреза скважины по комплексу электрических, радиоактивных, акустических и плотностных свойств, выделение коллекторов, определение ФЕС и характера насыщения. Расчет отклонения забоя. Определение положения ГВК, эффективных и эффективных газонасыщенных толщин. Выявление зон трещиноватости. |
|  |  |  | ННК | Нейтрон-нейтронный каротаж |  |
|  |  |  | 5БК | Боковой каротаж 5-тью зондами |  |
|  |  |  | 5ИК | Индукционный каротаж 5-тью зондами |  |
|  |  |  | МБК | Микробоковой каротаж |  |
|  |  |  | АКШ | Широкополосный Акустический каротаж |  |
|  |  |  | ГГК-П | Гамма-гамма Плотностной каротаж |  |
|  |  |  | ДС | Кавернометрия - профилометрия |  |
|  |  |  | ИНК | Инклинометрия |  |
|  |  |  | Т | Термометрия |  |
|  |  |  | Рез | Резистивиметрия |  |
| Опционально |  |  | ЭИП | Электрический имиджер пласта |  |
| 5120 5500 | 5500 6000 | 127 | СГК | Спектральный гамма-каротаж (U, K, Th) | Расчленение разреза скважины по комплексу электрических, радиоактивных, акустических и плотностных свойств, выделение коллекторов, определение ФЕС и характера насыщения. Расчет отклонения забоя. Определение положения ГВК, эффективных и эффективных газонасыщенных толщин, оценка запасов углеводородов. Подготовка петрофизической основы для построения синтетических сейсмограмм. Выявление зон трещиноватости. |
|  |  |  | ННК | Нейтрон-нейтронный каротаж |  |
|  |  |  | 5БК | Боковой каротаж 5-тью зондами |  |
|  |  |  | 5ИК | Индукционный каротаж 5-тью зондами |  |
|  |  |  | МБК | Микробоковой каротаж |  |
|  |  |  | АКШ | Широкополосный Акустический каротаж |  |
|  |  |  | ГГК-П | Гамма-гамма Плотностной каротаж |  |
|  |  |  | ДС | Кавернометрия - профилометрия |  |
|  |  |  | ИНК | Инклинометрия |  |
|  |  |  | Т | Термометрия |  |
|  |  |  | Рез | Резистивиметрия |  |
|  |  |  | ЭИП | Электрический имиджер пласта |  |
| 0 | 6000 |  | ВСП | Вертикально-сейсмическое профилирование (в открытом стволе в интервале 5120-6000м, в интервале 0-5120м в обсаженном стволе) |  |
| Опционально |  |  | ЯМК | Ядерно-магнитный каротаж |  |

Таблица 1.2 Комплекс геофизических исследований в обсаженном стволе

| Интервал глубин, м |  | Диаметр колонны, мм | Метод | Краткое описание метода | Решаемые геологические задачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от | до |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | 500 | 473,1 | АКЦ ГК-ЛМ | Акустический цементомер, гамма-каротаж, локатор муфт | Контроль качества цементажа обсадной колонны |
| 0 | 3300 | 339,7 | АКЦ ГК-ЛМ | Акустический цементомер, гамма-каротаж, локатор муфт | Контроль качества цементажа обсадной колонны |
| 0 | 4060 | 373,1 | АКЦ ГК-ЛМ | Акустический цементомер, гамма-каротаж, локатор муфт | Контроль качества цементажа обсадной колонны |
| 3960 | 4500 | 219,1 | АКЦ ГК-ЛМ | Акустический цементомер, гамма-каротаж, локатор муфт | Контроль качества цементажа обсадной колонны |
| 3960 | 5120 | 177,8 | АКЦ ГК-ЛМ | Акустический цементомер, гамма-каротаж, локатор муфт | Контроль качества цементажа обсадной колонны |
|  |  |  | СГДТ | Гамма дефектомер-толщиномер | Контроль качества цементажа обсадной колонны |
| 5000 | 6000 | 127 | АКЦ ГК-ЛМ | Акустический цементомер, гамма-каротаж, локатор муфт | Контроль качества цементажа обсадной колонны |
|  |  |  | СГДТ | Гамма дефектомер-толщиномер | Контроль качества цементажа обсадной колонны |
| 4500 | 6000 | 127 | ГК-ЛПО | Гамма-каротаж, локатор перфорационных отверстий | Контроль привязки интервалов перфорации |
|  |  |  | ОПП | Определение профиля притока | Определение работающих интервалов перфорации, заколонных перетоков, пластовых давлений и температур |

Таблица 1.3 – Работы по перфорации эксплуатационной колонны при освоении

| Номер объекта | Перфорационная среда |  | Мощность перфораций, m | Вид перфорации | Типоразмер перфоратора | Кол-во спусков | Предусмотрен ли спуск перфоратора на НКТ (да, нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вид | плотность, g/сm3 |  |  |  |  |  |
| 1 | раствор | 1,0 | 10 | Кумулятивная | RDX-89 | 2 | да |
| 2 | раствор | 1,0 | 10 | Кумулятивная | RDX-89 | 2 | да |
| 3 | раствор | 1,0 | 10 | Кумулятивная | RDX-89 | 2 | да |
| 4 | раствор | 1,0 | 10 | Кумулятивная | RDX-89 | 2 | да |
| 5 | раствор | 1,0 | 10 | Кумулятивная | RDX-89 | 2 | да |
| 6 | раствор | 1,0 | 10 | Кумулятивная | RDX-89 | 2 | да |
| 7 | раствор | 1,0 | 10 | Кумулятивная | RDX-89 | 2 | да |
| 8 | раствор | 1,0 | 10 | Кумулятивная | RDX-89 | 2 | да |

Количество отверстий на 1m - 20 шт.

Количество одновременно спускаемых зарядов 100

В случае изменения производственной программы Заказчик оставляет за собой право скорректировать сроки выполнения и объемы работ, заменив или исключив заявленные объекты исследований.

Все исследования и работы на объектах выполняются в соответствии с заявками Заказчика в период действия договора.

- Схема организации работ

Организацию и выполнение работ по предмету тендера осуществляет победитель тендера, который выступает в качестве руководителя, организатора и исполнителя работ. Основные виды работ по тендеру исполнитель (победитель тендера) выполняет с использованием собственного производственного персонала, оборудования и материалов, допускается привлечение Субподрядчиков, имеющих все необходимые разрешительные документы, производственные, технические, финансовые и трудовые ресурсы.

Управление организацией работ по предмету тендера осуществляет Победитель тендера, который выступает в качестве руководителя, организатора и исполнителя работ. Для выполнения работ Победитель тендера использует собственные производственные мощности и т.д., и при необходимости, привлекает к выполнению указанных отдельных видов работ (услуг) Субподрядные сервисные предприятия по письменному согласованию с Заказчиком. При этом всю ответственность за исполнение решений, действий/бездействий, качество, объёмы и сроки выполнения работ несёт Победитель тендера. При возникновении обоснованного требования со стороны Заказчика, Участник тендера обязан заменить субподрядную организацию в процессе выполнения работ по Договору.

Победитель тендера несёт полную ответственность за действия и/или бездействия привлекаемых им субподрядных организаций и третьих лиц.

Предмет тендера подразумевает выполнение всего комплекса работ с минимально разумным участием Заказчика (в части любого контроля, оперативного изменения программы исследований и др.) и без необходимости привлечения каких-либо дополнительных затрат с его стороны.

  - В функции Победителя тендера, осуществляющего организацию работ по предмету тендера, в том числе входит:

- подготовка планов работ, приобретение и доставка необходимых материально-технических ресурсов для выполнения работ;

- заключение договоров с субподрядчиками (при необходимости);

- разработка и реализация системы обеспечения безопасности производства работ;

- координация, организация работ, сопутствующих услуг, поставок материалов и других видов деятельности, необходимых для выполнения работ по предмету тендера;

- мобилизация Претендентом геофизической партии (отряда) с необходимыми приборами на объект работ;

- проведение исследований и работ согласно заявке Заказчика;

- демобилизация Претендентом геофизической партии (отряда) с объекта работ.

  - Режим работы Победителя тендера - круглосуточный.

  - Организация работ производится по следующей схеме:

- мобилизация Претендентом спецтехники, оборудования, геофизической партии (отряда) с необходимыми приборами;

- проведение исследований согласно заявке Заказчика;

- демобилизация Претендентом спецтехники, геофизической партии (отряда) с объекта работ.

Для обеспечения всего комплекса работ по предмету тендера качественно, в полном объёме, в срок и в соответствии с действующими нормативными актами РУз, в том числе и локальными нормативно-правовыми актами Заказчика, Претендент должен соответствовать критериям, указанным в тендерной документации и в том числе располагать количеством комплексных геофизических партий, спецтехникой и оборудованием по предмету тендера.

Претендент самостоятельно определяет необходимое количество аппаратуры и оборудования исходя из запланированных объемов работ, но не менее 2-х комплектов (под каждую задачу), для решения геофизических задач согласно ТЗ, в том числе оборудование, представленное в таблице №2.1.

Таблица №2.1 – Обязательное оборудование

| Наименование | Назначение |
| --- | --- |
| Установка лубрикаторная при давлении на устье до 21 МПа (УЛГИС 21-60 или аналоги) | для обеспечения спуска и подъема приборов на кабеле без герметизации устья скважины |
| Установка лубрикаторная коррозионностойкая при избыточным давлением на устье до 35МПа в комплекте с установкой нагнетания уплотнительной смазки, в том числе переходники с размерами фланца, соответствующими размерам фонтанной арматуры типа АФ6В-65*35 ХЛ-К3 и АФ6В-80*35 ХЛ-К3 | для обеспечения спуска и подъема приборов на кабеле без разгерметизации устья скважины; для соединения с буферной задвижкой фонтанной арматуры; для работы в условиях наличия агрессивных сред |
| Геофизический кабель марки КГ 3*0,75-60-180, КГ 1*0,75-30-180 (длина 5000 м) | для доставки приборов и оборудова-ния в скважину при ГИРС. |
| Контейнер для установки автономных манометров на внешней стороне подвески НКТ (КАП-73 или аналоги) | для установки автономной аппаратуры |
| Контейнер для установки автономных манометров в полости подвески НКТ на ограничительное кольцо | для установки автономной аппаратуры |
| ИИИ гамма-излучения типа цезий-137 ИГИ-Ц-4-2 активностью (1,28±0,33)•1010 Бк (сроки эксплуатации ИИИ не должны быть просрочены) | для выполнения ГИС |
| ИИИ нейтронного-излучения типа плутоний-бериллиевый источник быстрых нейтронов ИБН-8-5 ТУ 95.504-83 с потоком 1·107 c-1 Бк (сроки эксплуатации ИИИ не должны быть просрочены) | для выполнения ГИС |

Продолжение Таблицы №2.1

| Наименование | Назначение |
| --- | --- |
| Аппаратурный комплекс промыслового каротажа с одновременной регистрацией: – гамма каротаж (ГК), мкР/час (диапазон 1-600) – локатор муфт (ЛМ), сигнал/шум – температура (Т), °С (диапазон 0-200, разрешение 0,003) – давление (М), Мпа (диапазон 0-80, разрешение 0,002) – содержание воды в нефти (ВЛ), % – удельная электропроводность (УЭП), мСм/м (диапазон 100-60000, разрешение 1) – термоиндикация притока (СТИ), м3/ч | для проведения ПГИ (построение профиля притока/поглощения, определения состава притока/поглощения, дебита скважины, регистрация КВД и т.д.) |
| Автономная аппаратура для контроля качества цементирования скважин с Ø обс. колонны 139-178 мм (СГДТ-100, СГЦТ-110С или аналог) | для контроля качества цементирования и тех. состояния, обсаженных эксплуатационными колоннами диаметрами от 114 до 178 мм. На бурильном инструменте. |
| Аппаратура акустического каротажа (МАК-2, МАК-4, МАК-9, АКП-100 или аналоги) для контроля качества цементирования скважин с Ø обс. колонны 127-473 мм, ГИС в открытом стволе. Аппаратура должна быть цифровой с возможностью регистрации ФКД | Определение качества сцепления цемента с колонной и породой в скважинах с диаметром от 114 до 146 мм, определение кинематических свойств горной породы |
| Прибор магнитоимпульсной дефектоскопии- толщинометрии (МИД-К-ГК, ЭМДС-42 или аналоги) | для определения дефектов в много-колонных конструкциях скважин, оценки их расположения, формы, размера, а также толщины стенок |
| Многорычажной трубный профилемер (не менее 8 рычажный) | для оценки технического состояния экс. колонн |
| Прибор для гироскопической инклинометрии (ИГН-73 или аналог) | для пространственного определения оси скважин |
| Инклинометр ИМР, ИОН-2 | для измерений в непрерывном режиме азимута и зенитного угла скважины, а также углов поворота корпуса скважинного прибора относительно магнитного меридиана и апсидальной плоскости скважины. |
| Малогабаритная аппаратура радиоактивного каротажа ГК+ННКт+МЛМ (КСАТ-РК или аналоги) | для определения характера насыщения пластов методом нейтронного каротажа и спуска через НКТ «2», «2,5», «3» |

Продолжение Таблицы №2.1

| Наименование | Назначение |
| --- | --- |
| Прибор комбинированный двойного бокового каротажа и эклектического каротажа (К1, 2БК3/5+БКЗ или аналоги) | кажущееся удельное электрическое сопротивление (ρк) горных пород, пересеченных скважиной методами стандартного каротажа (КС), бокового каротажного зондирования (БКЗ) и двойного бокового каротажа (БК-3, БК-5), удельного электрического сопротивления (ρс) промывочной жидкости (резистивиметр), потенциала самопроизвольной поляризации (ПС), градиента потенциала самопроизвольной поляризации (ΔПС) |
| Профилемер, каверномер (ПФ-73М, 4СКП или аналоги) | изучения профиля поперечного сечения скважины; измерение диаметра скважины; поиск желобов; подсчёт объёма затрубного пространства скважины; контроль технического состояния скважины и др. |
| Прибор пятизондового индукционного каротажа (5ИК) или высокочастотное индукционное каротажное изопараметрическое зондирование (ВИКИЗ) | Определение коллекторов; удельного сопротивления пластов; радиальных размеров зоны проникновения фильтрата бурового раствора; ВНК и ГВК в пластах- коллекторах; выделения маломощных пластов-коллекторов. |
| Прибор комбинированный радиоактивного каротажа CPK с локатором муфт (ЛМ), ПРКЛ-73 или аналоги | для измерения мощности экспозиционной дозы (МЭД) естественного гамма-излучения и водонасыщенной пористости пород методом компенсированного нейтрон-нейтронного каротажа по тепловым нейтронам - 2ННКт. Дополнительно снабжен активным локатором муфт для индикации муфтовых соединений обсадной колонны. |
| Прибор плотностного гамма-гамма каротажа 2ГГКП | для измерения объемной плотности горных пород. Для исследования открытого ствола нефтяных и газовых скважин, заполненных любой промывочной жидкостью (в том числе, с добавками барита, гематита). |
| Скважинная геофизическая аппаратура типа «Каскад» с техническими характеристиками значений гидростатического давления до 140 МПа и температуры окружающей среды до 200 градусов (с возможностью записей методов: СГК, 2ННК, 5БК, 5ИК(ВИКИЗ), МБК, ГГК-П, кавернометрия-профилеметрия, инклинометрия, резистивеметрия, АКШ) | для расчленения разреза скважины по комплексу электрических, радиоактивных, акустических и плотностных свойств, выделение коллекторов, определение ФЕС и характера насыщения. Расчет отклонения забоя. Определение положения ВНК, ГВК, эффективных толщин, оценка запасов углеводородов. |

Продолжение Таблицы №2.1

| Наименование | Назначение |
| --- | --- |
| Наличие перфосистем типа Скорпион различных диаметров: 89 мм. (производства ООО «Промперфоратор» или аналоги) | для испытания пластов в обсаженных скважинах |
| Оборудование для выполнения перфорации на НКТ (ВГМ-73, Искра и др.), в том числе в эксплуатационных хвостовиках диаметром 127 мм. С применением соответствующих зарядов с глубоким проникновением ГП и большими отверстиями БО (для выполнения работ по ГРП). | для испытания пластов в обсаженных скважинах |
| КПО-36 с зарядами ДК (дыроколы для восстановления циркуляции жидкости в НКТ) | для аварийных работ – не менее 10 комплектов |
| Разобщающие взрывные пакера с доставкой на геофизическом кабеле (типа ВП, ВПШ или аналоги) | Для разобщения интервалов из расчета на каждую бурящуюся скважину |
| Желоночное оборудование для скважин с диаметрами от 101 мм до 178 мм. (производства ООО «Промперфоратор» или аналоги) | для установки цементных мостов- не менее 4 комплектов |
| Кумулятивные труборезы ТРК-45, ТРК-55, ТРК-68, ТРК-75, ТРК-85, ТРК-90, ТРК-110, ТРК-118, ТРК-135, ТРК-146 | для аварийных работ – не менее 2 комплектов каждого типоразмера при мобилизации |
| Альтернативные труборезы (химические, механические, гидравлические и др.) обеспечи-вающие эффективную резку аварийных труб | для аварийных работ |
| Прихватоопределители | для определения места прихвата в обсадных колоннах, колоннах бурильных труб и НКТ |
| Скважинное оборудование для свабирования с модулем контроля свабирования (МКС-45 или аналоги). Необходимое наличие манжет сваба: - для НКТ 2", 2,5", 3" | для освоения скважин; модуль контроля свабирования должен быть оснащен манометром, влагомером, резистивиметром и термометром |
| Автономный цифровой манометр-термометр с разрешением по давлению не менее 0.01 атм. | для регистрации P и T при компрессировании/свабировании/ работе со струйным насосом и др. технологических операциях |
| Ловильное оборудование (цанговые ловители под все типоразмеры НКБ, удочки для извлечения авариного геофизического кабеля, спиральные захваты под все диаметры аварийных скважинных приборов и другого геофизического оборудования, байонетное соединение и др.) | для ликвидации аварий, связанных с обрывом геофизического прибора или геофизического кабеля |

С целью оптимизации времени исследования скважин предусмотреть возможность регистрации методов АКЦ и ГГЦ сборкой приборов за 1 СПО при помощи стыковочных устройств (АКП-100+СУ+СГЦТ-110СК или аналоги).

Приборы для исследований открытого ствола скважины должны эксплуатироваться отдельно или в сборках с другими приборами.

Рабочие условия применения комплексных приборов (см. Приложение 7): диапазон температуры окружающей среды от − 10 до +192 °С; максимальное гидростатическое давление до 93,7 МПа.

Претенденту необходимо предоставить копии сертификатов на средства калибровок, оборудование и прострелочно-взрывную аппаратуру.

Для выполнения аварийных и особо сложных работ, специальных исследований, требующих взаимодействия претендента на скважине с сторонними организациями, Претендент обязан разработать и согласовать план работ с Заказчиком, а также другими организациями, вовлеченными в процесс выполнения исследований и работ.

Для приема заявок на ГИС Претендент организовывает работу диспетчерской службы - круглосуточно.

- Требования к геофизическим подъемникам, спецтехнике, оборудованию, инструменту, аппаратуре

- Победитель тендера в полной мере отвечает за применяемые технологии, материалы, спецтехнику, аппаратуру и оборудование.

- Для выполнения работ по предмету тендера (заявленному лоту) Претендент (Победитель тендера) и его Субподрядчик обязаны:

- обладать укомплектованной, действующей и исправной спецтехникой, оборудованием, аппаратурой, которая имеет все разрешительные документы, включая документацию от производителя (завода-изготовителя); заявленная аппаратура и оборудование должны обеспечить весь комплекс работ по предмету тендера качественно, в полном объёме, в срок и в соответствии с действующими нормативными актами Республики Узбекистан, в том числе и локальными нормативными актами Заказчика. В случае предполагаемой аренды спецтехники представляется информация, подтверждающая возможность аренды. Срок эксплуатации технических средств, оборудования и инструментов, применяемых в особых условиях, не должен превышать 5 лет, в других случаях возраст специальной техники, привлекаемой для решения задач по проведению геофизических исследований и работ в скважинах определяется сроком полезного использования (СПИ), согласно рекомендации завода изготовителя или действующей экспертизой промышленной безопасности специальной аккредитованной организации.

- обеспечить доставку необходимой спецтехники, оборудования, аппаратуры и материалов на объект Заказчика.

- подтвердить, что заявленная аппаратура и оборудование сертифицированы и имеют метрологическое обеспечение. Оборудование, аппаратура, инструменты и контрольно-измерительные приборы должны соответствовать техническим условиям, эксплуатироваться в соответствии с технической и ремонтной документацией.

- предоставить информацию о поверочных средствах.

- Применяемые Претендентом (Победителем тендера) оборудование и аппаратура должны обеспечить:

- проведение информативных ГИРС в открытых стволах скважин диаметром от 490.5 мм до 149.2 мм и в обсаженных скважинах диаметром от 426 мм до 127 мм;

- возможность регистрации ГИС как на кабеле (гибкий/жесткий), так и на бурильных трубах.

- Претендент (Победитель тендера) должен иметь технические решения и все необходимое оборудование для обеспечения транспортировки геофизической аппаратуры к интервалу исследований (стыковочные переводники, оборудование устья для спуска и работы на скважинах и т.п.).

- Претендент (победитель тендера) обязан гарантировать применение комплексных сборок, обеспечивающих выполнение требуемых Заказчиком комплексов ГИС за минимально возможное количество спускоподъемных операций без потери информативности. В плане реализации проекта Претендент должен перечислить все возможные сборки (связки, модули) приборов, имеющиеся в наличии.

- Требования к аппаратуре радиоактивного каротажа (ГГКп, ННК-Т) – для изучения перспективных разрезов скважин Претендент обязан обеспечить применение приборов с надлежащей метрологией, отвечающих современным требованиям изучения карбонатных и терригенных коллекторов. Наличие у Претендента метрологически обеспеченной двухзондовой компенсированной аппаратуры ННК-Т является обязательным.

- Прибор ядерно-магнитного каротажа в сильном, неградиентном, магнитном поле должен обеспечить оценку общей пористости, эффективнoй пористости и проницаемости пород по разрезу с высоким вертикальным разрешением (до 20 см). Стационарные измерения должны обеспечить количественную оценку объемов газа, нефти и воды в порах коллекторов по методике 2D карт-развёрток: диффузия-Т1, диффузия-Т2, Т1-Т2. Для достоверной оценки Кпэф, Кпр в различных секциях открытого ствола применять зонд прижимного типа.

- Кросс-дипольный широкополосный акустический каротаж (АКШ) выполняется многозондовым прибором с различными частотно-геометрическими характеристиками зондов. Должен обеспечить: оценку интервальных времен продольной, поперечной и Стоунли волн по разрезу; оценку акустической анизотропии пород, определения направления максимального горизонтального напряжения; оценку естественной трещиноватости, динамических механических свойств горных пород. Кроме того, обеспечить возможность определения положений газожидкостных контактов (ГВК/ГНК) путем относительного сопоставления скоростей продольной и поперечной волн.

- Электрический имиджер пласта. Данный метод ГИС должен иметь вертикальную разрешающую способность не менее 5мм и охват ствола скважины не менее 75%, в скважинах диаметром 215,9 мм, способный работать как в низкоомных так и высоокомных (более 500 Oмм) разрезах и позволяющий решать следующие геологические задачи: выделение структурных особенностей разреза (границ пластов, несогласий, эрозионных поверхностей, дизъюнктивных нарушение и др.) с определением их элементов залегания и последующим проведением структурного анализа; выделение текстурно-седиментологических особенностей разреза, с последующим определением условий седиментогенеза, направления палеосноса и оценкой коэффициента песчанистости тонкослоистого разреза; выделение интервалов трещиноватости и развития вторичной пористости при работе в карбонатных коллекторах, с определением морфологии и геометрии трещин, количественным определением раскрытости трещин, трещинной и вторичной пористости, разделением карбонатных коллекторов по типам пустотного пространства и проведением электрофациального анализа; определение направления максимального горизонтального напряжения по наличию техногенных трещин, трещин гидроразрыва после мини ГРП, либо ориентированных вывалов (при наличии тех или иных), фиксируемым на развертках сопротивлений стенок скважины; оценка состояние ствола скважины по данным интегрированного двухосного профилемера.

- Регистрация данных ГИС может осуществляться только в цифровом виде, под компьютерным управлением и контролем. Компьютерные программы регистрации должны предусматривать метрологическое обеспечение и контроль качества в ходе регистрации.  Аналоговая регистрация первичных данных не допускается.

- Для качественного выполнения комплекса методов ГИС-контроля и гидродинамических исследований при освоении/испытании скважин Претендент обязан обеспечить применение высокочувствительных приборов, решающих задачи определения работающих интервалов перфорации и оценки дебитов скважин (как малодебитных, так и высокодебитных) и др.

- К проведению геофизических исследований и работ в скважине допускается аппаратура, прошедшая метрологическую поверку и калибровку. Работы по поверке и калибровке должны выполняться в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и технических инструкций.

Визуализация цифровой информации должна выполняться в соответствии с требованиями технических инструкций и по согласованию с Заказчиком.

- Для обеспечения качественного выполнения геофизических исследований и работ, а также предоставления Заказчику геологической, геофизической и технической информации, Претендент должен иметь:

- службу и систему контроля качества работ;

- систему метрологического обеспечения аппаратуры ГИС, отвечающую требованиям технических инструкций;

- испытательные установки и стенды для входных и периодических испытаний аппаратуры и оборудования ГИС, предусмотренных эксплуатационной документацией и техническими инструкциями.

- Каротажные подъемники, лабораторно-перфорационные и лабораторно-каротажные станции должны быть не старше 10 лет с момента ввода в эксплуатацию, в том числе 50% не старше 5 лет.

- Каротажные регистраторы, скважинная геофизическая аппаратура и оборудование должны быть не старше 7 лет с момента ввода в эксплуатацию, в том числе 50% не старше 5 лет.

- Автономные системы для геофизических исследований в скважинах и лубрикаторные геофизические установки должны быть не старше 5 лет с момента ввода в эксплуатацию.

- Геофизические подъемники должны соответствовать следующим требованиям:

- лебедка подъемника должна иметь тормозную систему, обеспечивающую плавное торможение при спуске кабеля в скважину и его удержание при остановках, исключать несанкционированный спуск или подъем кабеля, барабан лебедки должен быть выполнен из немагнитного материала. Емкость барабана должна быть такой, чтобы при достижении прибором забоя скважины на барабане оставалось не менее 1,5 ряда витков кабеля;

- подъемник должен быть оснащен датчиками глубины, натяжения и скорости движения геофизического кабеля с возможностью их регистрации наряду с данными каротажа;

- подъемник должен быть оснащен громкоговорящим устройством для передачи информации персоналу на устье скважины, светильником (фарами, прожекторами) для освещения пути движения кабеля между подъемником и устьем скважины, дизельной электростанцией для питания наземной и скважинной аппаратуры;

- система автоматической блокировки должна обеспечивать подачу звукового и светового сигналов при превышении натяжения кабеля выше допустимых значений, при приближении скважинного прибора в процессе подъема на расстояние 50 м от устья скважины и при стоянке прибора в одной точке более 5 мин и обеспечивать аварийную остановку двигателя в случае превышения допустимых значений натяжения и глубины геофизического кабеля;

- комплектация подъемника должна предусматривать наличие устройства для рубки геофизического кабеля, «жимков» для его фиксации на устье скважины, и грузоподъемных механизмов грузоподъемностью до 300 кг для погрузки скважинных приборов и устьевого оборудования;

- подъемник должен оснащаться устройством для очистки геофизического кабеля от промывочной жидкости;

- подъемник должен оснащаться необходимым количеством контейнеров, оборудованных амортизирующими подвесами для транспортировки скважинных приборов, а также контейнером для радиоактивных источников;

- в самоходном подъемнике контрольные приборы и системы управления работой двигателя и коробки передач автомобиля должны быть продублированы в кабине управления подъемником;

- ПКС должен оснащаться GPS устройством мониторинга транспортных средств, ремнями безопасности, огнетушителями, медицинскими аптечками, шипованными шинами или всесезонными внедорожными (в зимний период), сертифицированным искрогасителем на выхлопной трубе двигателя внутреннего сгорания и устройством прекращения подачи топлива в двигатель.

- должны быть оснащены электронными индикаторами веса с программным обеспечением для детальной интерпретации данных;

- пройти все необходимые испытания подъёмно-транспортного оборудования;

- иметь все необходимые разрешительные документы, в том числе паспорт, сертификат соответствия, разрешение на применение, сертификаты на используемые канаты и т.д.

- Спецтехника задействованная при выполнении работ должна располагаться на площадке с соблюдением норм пожарной безопасности и безопасного ведения работ, изложенных в руководстве по эксплуатации соответствующего оборудования и оснащается воздушным клапан-отсекателем аварийного глушения ДВС, оборудованием СПТ заслонками экстренного перекрытия доступа воздуха в двигатель. Грузоподъёмные машины на видных местах должны иметь чёткие обозначения грузоподъёмности и дату очередного технического освидетельствования.

- Все геофизические партии (отряды), находящиеся на Объектах Заказчика при выполнении работ по предмету тендера должны быть обеспечены сотовой или спутниковой связью, обеспечивающей бесперебойную круглосуточную передачу материалов геофизических исследований в контрольно-интерпретационную партию (КИП) Претендента, а также обеспечивающей передачу информации о ходе выполнения работ Претендентом по предмету тендера.

В случае отсутствия связи Подрядчик организовывает передачу материала в КИП любым другим способом, данные в КИП должны отправляться своевременно, поэтапно, после завершения записи каждого СПО или по согласованию с представителем Заказчика, в том числе данные должны направляться по требованию Заказчика. При этом дополнительные затраты Подрядчика, связанные с отправкой данных в КИП, из-за отсутствия у Подрядчика сотовой мом спутниковой связи, компенсируются Подрядчиком самостоятельно.

- В процессе производства геофизических исследований Заказчик по возможности обеспечивает электроэнергией лабораторию Подрядчика. В случае отсутствия такой возможности, Подрядчик обеспечивает лабораторию электроэнергией самостоятельно.

- Для проведения ПВР Претенденту необходимо:

- наличие зарядной мастерской с собственным складом ВМ (взрывчатых материалов);

- наличие хранилища ионизирующих веществ согласно требованиям «Основных санитарных правил обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-2006); транспортировка источников должна производиться только в специальных контейнерах; контейнеры и автомобили, используемые для перевозки РВ, должны иметь знак радиационной опасности;

- производственные партии, укомплектованные спец. техникой согласно требованиям нормативных документов по безопасности в области проведения взрывных работ Госгортехнадзора Республики Узбекистан;

Для проведения перфорации на НКТ Претендент должен иметь:

- широкий номенклатурный ряд инициирующих головок: активируемых штангой,  активируемых абсолютным давлением с механизмом задержки срабатывания (позволяет создать требуемое давление на забое после активации), электронная головка активируемая пульсами давления (высокая степень безопасности, возможность проведения работ с инструментами активируемыми давлением до активации головки, возможность применения в скважинах с не герметичной обсадной колонной и существующей перфорацией); возможность применения взрывных головок с задержкой инициации; взрывные головки с резервной системой позволяющей инициацию любым из способов или дублированием;

- наличие оборудования для сброса перфораторов на забой;

- изоляционные клапаны (POUV, SXPV, DTRV) изолируют трубное пространство с затрубным пространством на момент спуска компоновки перфораторов и активации инициирующих головок и позволяют выполнять: ПВР при депрессии на пласт путем заполнения труб более легким раствором либо частичным заполнением труб, активацию инициирующих головок активируемых давлением в скважинах с существующей перфорацией, протекающей обсадной колонной, изоляцию обсадной колонны от высоких давлений при перфорации скважин с созданием высокой репрессии на пласт (превышающей значения давления разрыва пласта).

Наличие оборудования для подвески колонны перфораторов (якорная система) в скважине с возможностью последующего автоматического сброса на забой. Данная технология позволяет произвести работы по перфорации без последующего глушения скважины, тем самым исключить риски выброса во время СПО оборудования для заканчивания в простреленной скважине, и минимизировать повреждение перфорационных каналов.

- Необходимое оборудование и геофизическая аппаратура для проведения работ:

- скважинная аппаратура для проведения окончательного комплекса ГИС на кабеле и на бурильных трубах;

- лубрикаторы высокого давления типа УЛГИС-21 или его аналоги;

- гриз-инжекторы (для предотвращения появления пустоты между внешним диаметром кабеля и внутренним диаметром уплотнительной трубы сальниковой головки);

- наличие генераторов электрического тока.

Лубрикатор должен содержать снизу вверх следующие основные функциональные элементы:

- переходник для соединения с буферной задвижкой (должен быть оборудован фланцем, параметры и размеры которого соответствуют размерам фланца буферной задвижки фонтанной арматуры скважины);

- превентор для аварийного перекрытия скважины с кабелем;

- сигнализирующее устройство (ловушку) для индикации входа прибора в лубрикатор при подъеме и предотвращения падения прибора в скважину в случае его аварийного отрыва от кабеля в лубрикаторе;

- камеру для размещения прибора с грузами;

- уплотнительное устройство для герметизации кабеля (проволоки).

- Подрядчик обязан оснастить каждую партию необходимым современным сертифицированным ловильным оборудованием:

- "жимки" для аварийной фиксации кабеля на устье скважины;

- "цанговые ловители" для всех типоразмеров применяемых НКБ для извлечения приборов из скважины на геофизическом кабеле, а так же переводники для спуска на БТ;

- ловушка "ерш" для извлечения кабеля или проволоки;

- ловушка "Щучья пасть" для извлечения кабеля или проволоки;

- быстроразъемное байонетное кабельное соединение для выполнения аварийных работ по спуску БТ через геофизический кабель.

- Требование о наличии лицензий на право осуществления видов деятельности, соответствующих предмету тендера, необходимых сертификатов на товар, разрешений соответствующих надзорных органов.

Для оказания услуг по предмету тендера Претендент (Победитель тендера) и его Субподрядчик обязаны иметь следующие документы (копии прикладываются в обязательном порядке к технической части тендерного предложения):

  - лицензию на эксплуатацию изделий, содержащих радиоактивные вещества, их транспортирование и хранение;

  - лицензию на применение взрывчатых материалов промышленного назначения (прострелочно-взрывные и иные работы в нефтяных, газовых, водяных и других скважинах);

  - лицензию на хранение и распространение взрывчатых материалов промышленного назначения (погрузка, выгрузка, входной контроль, упаковка, учёт, хранение взрывчатых материалов промышленного назначения и их испытание в процессе хранения).

Место осуществления лицензируемого вида деятельности – Республика Узбекистан. В случае отсутствия разрешительных документов Претендент (Победитель тендера) представляет гарантийное письмо об уведомлении, в случае победы в тендере, лицензирующих органов РУ.

- Требования в части организации интерпретации материалов ГИС и передачи информации

  - Обработка и интерпретация материалов ГИС должна выполняться современными программами обработки геофизических данных. Для интерпретации промыслово-геофизических и гидродинамических исследований необходимо использовать современное лицензионное программное обеспечение (Saphir, Emeraude, Azurite или их сертифицированные аналоги). Применение программных продуктов, форму визуализации данных на планшетах и содержание отчетов необходимо согласовывать с Заказчиком.  Предоставление материалов в виде цифровых электронных диаграмм в формате WS (формат программного комплекса «Прайм») и LAS-файлов.

  - Программно-аппаратное обеспечение для анализа и интерпретации спектральной широкополосной шумометрии и термомоделирования, должно решать задачи первичной обработки и оперативной интерпретации данных как стандартных промыслово-геофизических исследований по определению профиля притока/приемистости, так и специальных исследований методом спектральной широкополосной шумометрии. Первичная обработка должна обеспечить ввод поправок в поточечном режиме записи за аппаратурные и скважинные условия измерений. Обработка данных спектрального шумомера должна включать в себя, возможность обработки данных с нескольких шумомеров, а также специализированные фильтры, позволяющие фильтровать посторонние шумы от потока в стволе, когерентные шумы от работы других приборов и от удара шумомеров о колонну либо НКТ. Программно-аппаратное обеспечение должно иметь возможность оценки объема заколонных циркуляций методами термогидродинамического численного моделирования.

  - Объемы и качество ГИРС должны обеспечивать определение эксплуатационных характеристик пластов и степени их выработки. Регистрация данных исследований осуществляется с помощью средств, обеспечивающих возможность передачи первичной информации в цифровом виде по каналам связи и ее архивацию в электронных базах и банках данных. При регистрации должны быть обеспечены метрологический контроль и контроль качества.

  - В части организации интерпретации материалов и передачи информации Претендент обеспечивает:

- наличие круглосуточной контрольно-интерпретационной службы (возможно иное название подразделения в структуре предприятия) и её техническая оснащённость;

- наличие программного обеспечения (ПО "Прайм" (базовый модуль, модуль контроля за разработкой, модуль обработки ИННК), ПО "Сапфир" (модуль обработки ГДИ), ПО "Соната") ;

- выдачу необходимой оперативной информации на скважине;

- в течение 4 (четырех) часов – результаты инклинометрических измерений, привязки элементов скважины (забой, башмак колонны), привязки под керн и испытаний пластов в процессе бурения, результаты кавернометрии;

- в течение 12 (двенадцати) часов - предварительное заключение по результатам ГИРС;

- в течение 48 (сорока восьми) часов - окончательное заключение на цветных планшетах в электронном виде и на бумажном носителе;

- аварийные работы в течение 3 (трех) часов – прихватоопределитель;

- отправку результатов ГИРС в КИП после окончания работ на скважине по собственным каналам связи;

- организацию круглосуточного процесса проведения обработки результатов ГИРС в рабочие и выходные дни;

- оперативную связь с геологической службой Заказчика;

- выдачу окончательного заключения по проведенным исследованиям в электронном виде в LAS, TIF, LIS, DLIS, INTERVAL, GEO, ACU и др. форматах в сроки, предусмотренные договором с момента окончания работ на скважине;

- контроль метрологического обеспечения применяемой геофизической аппаратуры и оборудования;

- передачу материалов по проведённым ГИРС, в базу данных Заказчика;

  - Итоговые результаты ГИРС должны содержать:

- данные проведенных видов исследований, зарегистрированные в цифровом виде на цифровых долговременных носителях и их твердые копии;

- заключения по итогам проведения ГИРС в скважине;

- отчет о результатах общей интерпретации ГИРС в скважине.

  - Окончательное заключение по итогам проведенных ГИРС должно содержать информацию о задачах и составе исследований, методиках исследований и средствах обработки данных, результатах их интерпретации. В окончательном заключении должна быть указана информация по оценке качества записи данных, а также рекомендации по дальнейшим геолого-техническим мероприятиям.

  - По окончанию бурения скважины вместе с делом скважины Заказчику предоставляются все материалы ГИРС на бумажном носителе (1 экземпляр) и в электронном виде (планшеты, отчеты, заключения, WS-файлы, Las-файлы, операторский бланк, файлы обработки АК в формате ddf, протоколы и сертификаты о калибровке аппаратуры, полевой материал (Las-файлы, Lis-файлы, INTERVAL, GEO, ACU и др.) на электронном носителе – 1 экземпляр.

  - Качество, форма и содержание файлов, геофизических приложений, планшетов, диаграмм и текстов заключений должны соответствовать требованиям Заказчика, а также условиям длительного хранения и постоянного пользования.

- Требования к технической части тендерного предложения.

Претендент обязан подготовить своё тендерное предложение в строгом соответствии с требованиями тендерной документации Заказчика.

В техническую часть тендерного предложения Претендента включаются:

- Сведения о Субподрядчиках, привлекаемых при необходимости с целью выполнения работ по предмету тендера, видах работ, которые планируется выполнить с их привлечением (Приложение № 1 к ТиКД).

- Сведения о документах Субподрядчиков, дающих право на осуществление деятельности в данной области (лицензии, аттестаты, аккредитации и др.) 
(Приложение № 2 к ТиКД).

- Гарантийное письмо о том, что Претендент обладает всеми разрешительными документами для выполнения работ по предмету тендера и гарантирует их наличие у Субподрядчиков (Приложение № 3 к ТиКД).

По пунктам 5 и 6 в случае отсутствия необходимости в привлечении Субподрядчиков указать информацию о выполнении всего комплекса работ по предмету тендера собственными силами.

- Копию лицензии на эксплуатацию изделий, содержащих радиоактивные вещества, их транспортирование и хранение.

- Копию лицензии на применение взрывчатых материалов промышленного назначения (прострелочно-взрывные и иные работы в нефтяных, газовых, водяных и других скважинах).

- Копию лицензии на хранение взрывчатых материалов промышленного назначения (погрузка, выгрузка, входной контроль, упаковка, учёт, хранение взрывчатых материалов промышленного назначения и их испытание в процессе хранения).

- Все представленные документы и сведения тендерного предложения Претендента должны быть на русском языке и содержать информацию только по предмету тендера. Вся переписка по предмету тендера ведётся на русском языке.

- Требования к проекту договора

- Предлагаемый проект договора является составной частью тендерной документации и содержит все положения, которые являются существенными для Заказчика.

- Условия проекта договора, содержащегося в составе тендерной документации и подлежащего заключению по результатам тендера не подлежит изменению Претендентом. Договор заключается на условиях тендерной документации Заказчика и тендерного предложения Претендента.

- В случае если в ходе исполнения договора, который будет заключен по результатам тендера, выявится, что по каким-либо причинам в тендерном предложении Победителя тендера имеются несоответствия требованиям тендерной документации Заказчика, то определяющими (приоритетными) условиями исполнения договора являются требования тендерной документации Заказчика.

- Предмет договора, общие положения, права и обязанности сторон, приёмка работ, гарантийные обязательства, порядок расчётов по договору, ответственность сторон, обязательства непреодолимой силы, условия конфиденциальности, срок действия договора и условия его изменения, разграничение обязанностей и ответственности сторон по безопасному производству работ приведены в проекте договора и Приложениям к нему.

- Технический аудит

Заказчик имеет право, в целях проверки, заявленных Претендентом в тендерном      предложении сведений, провести технический аудит Претендента. Претендент в составе тендерного предложения должен предоставить Гарантийное письмо (Приложение № 6 к ПТиКД), что в случае получения уведомления (электронная почта, факсимильная связь) от Заказчика о проведении технического аудита, Претендент в течение 1 (одного) рабочего дня письменно (электронная почта, факсимильная связь) подтвердит готовность принятия рабочей группы и обеспечит возможность проведения технического аудита в сроки, указанные в уведомлении.

- Сроки выполнения работ

начало выполнения работ – 01 июня 2022 года;

окончание выполнения работ – 01 мая 2023 года.