Техническое задание.

Система видеорегистрации ДЭЛ-150В.

- Назначение.

Система видеорегистрации ДЭЛ-150В – это программно-аппаратный комплекс предназначенный для сбора, хранения, просмотра видеоинформации, а так же регистрацией параметров и событий, определяющих опасность процессов связанных с производством буровых работ и капитального ремонта скважин.

- Объект видеонаблюдения.

Объектом видеонаблюдения является участок (зона) проведения буровых работ, подземный и капитальный ремонт скважин.

- Функции системы.

  - Запись	видеоархива	с	использованием	электронных	средств	носителей информации;

  - Запись система осуществляется в круглосуточном режиме с указанием номера видеокамеры, даты и времени;

  - Система предусматривает возможность просмотра по сети текущего изображения с видеокамер в любое время суток, без прерывания записи.

  - Подключение IP видеокамер (до 9 шт.);

  - Удаленная передача видеоданных в режиме реальным времени;

  - Синхронизация архива видеоданных с системой регистрации технологических параметров при бурении, подземном и капитальном ремонте скважин ДЭЛ-150.

- Общее требования к составу системы.

Система имеет модульную изменяемую структуру, состоящую из видеокамер, регистратора и коммутирующих беспроводных и кабельных линий связи, позволяющих проводить модернизацию по количеству и видам используемых камер.

Кронштейн (крепление) IP камеры позволяет проводить регулировку по углу обзора:

- углы поворота вверх-вниз: +90°С, -90°С;

- углы поворота вправо-влево: 180°С в каждую сторону.

- Требование к протоколу обмена и каналам связи аппаратной части системы.

Регистратор и камеры во взаимосвязи используют цифровой протокол обмена данными RTSP.

Передача данных с аппаратной части системы на сервер осуществляется по каналам сотового оператора связи GSM и Ethernet.

- Описание кабельной линии связи.

Материал изоляции кабелей - безгалогеновая оболочка на базе специального термопластичного эластомера в металлическом рукаве с ПВХ оплеткой;

- Класс гибкости, не ниже – 5;

- Температурный диапазон, °С – -50…+70

- Специальные требования к оплетке - масло/бензостойкость, стойкость к УФ- лучам и атмосферным воздействиям;

- Среда эксплуатации (влажное тепло, иней, роса, воздействие соленого тумана, прямое солнечное излучение);

- Зоны видеонаблюдения, место установки, тип камеры

Зоны	видеонаблюдения	системы	максимально	перекрывают	источники производственных опасностей на объекте.

| № п/п | Место установки камеры | Зона наблюдения | Тип камеры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подъемный агрегат | Устье скважины | Взрывозащищенная |
| 2 | Подъемный агрегат | Роторная площадка | Взрывозащищенная |

- Описание архивирования и регистрации данных.

Аппаратная часть системы ведет регистрацию и запись архива данных на жесткий диск HDD/SSD (статичная память), объемом памяти 2 Tb.

Возможность установки в регистратор съемный модуль памяти (Flash, SD и т.д.) динамического архива.

Объем записи данных обеспечивает регистрацию на период не менее 30 дней.

- Питание системы видеорегистрации.

- Резервное питание (опционально);

- Стабилизированное напряжение;

- Запас по мощности не менее 30% от максимально возможной загрузки, исчисляемой совокупным потреблением камерами электрической энергии.

- Состав комплекта системы видеорегистрации.

| В составе системы: |  |  | Кол-во | ЕИ | Принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Видеорегистратор ДЭЛ-150В-М0 |  | 1 | шт. | Регистратор |
| 1.2 | BH Роутер 3G WI FI |  | 1 | шт. |  |
| 1.3 | ВН HDD 2 Tb Жесткий диск |  | 1 | шт. |  |
| 1.4 | ВН Переходник USB3/SATA ORIENT UHD-502 USB 3.0 to SATA |  | 1 | шт. |  |
| 1.5 | Кабель связи YT-RJ45/RJ45 (5 м) |  | 1 | шт. |  |
| 1.6 | Шкаф коммутационный ШК-485-Ех |  | 1 | шт. | ШК-Ex |
| 1.7 | Стабилизированный источник питания БП-137-А (5 м.) |  | 1 | шт. |  |
| 1.8 | Кабель питания 15м. |  | 1 | шт. |  |
| 1.9 | Wi-Fi мост |  | 2 | шт. | Антенна |
| 1.10 | Кабель связи YT-RJ45 (15 м) |  | 1 | шт. |  |
| 1.11 | Кабель связи RJ45/RJ45 (5 м) |  | 3 | шт. |  |
| 1.12 | Оболочка взрывонепроницаемая с видеокамерой ВОВ-150-ВК |  | 2 | шт. | Камера ВОВ-150-ВК (Ех) |
| 1.13 | Комплект монтажный BOB-150 |  | 2 | шт. |  |
| 1.14 | Кабель FTP 4x2x0,5 (15 м) |  | 2 | шт. |  |
| 1.15 | Коннектор RJ-45 экранированный |  | 10 | шт. | ЗИП |
| 1.16 | Наконечник-гильза НШВИ 0,25-8 |  | 5 | шт. |  |
| 1.17 | BH tNS-200IN-24V CR Инжектор |  | 1 | шт. |  |
| 1.18 | Сетевой адаптер GS25E15-H1J |  | 1 | шт. |  |
| 1.19 | Кейс транспортировочный для видеорегистратора |  | 1 | шт. | Транспортировочный кейс |
| 1.20 | Кейс транспортировочный малый |  | 2 | шт. |  |

- Структурная схема системы видеорегистрации.

- Техническая спецификация к системе видеорегистрации.

| № п/п | Наименование оборудования | Наименование технических характеристик | Значение технических характеристик |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Видеорегистратор ДЭЛ-150В-МД0 | Количество подключаемых видеокамер, шт. | 9 |
|  |  | Съёмный носитель, форм- фактор | SSD 2,5”/HDD 2,5” |
|  |  | Запись с разрешением, МП | до 12 |
|  |  | Сетевой интерфейс | 1-RJ45 10M/100M/1000М Ethernet |
|  |  | Потребляемая мощность, Вт | до 15 |
|  |  | Параметры электропитания, В | 12 |
|  |  | Диапазон рабочих температур, оС | -20…+50 |
|  |  | Срок службы | не менее 10 лет |
| Видеорегистратор ДЭЛ-150В2-М0 |  |  |  |
| 2. | Видеокамера ВОВ-150-ВК с взрывонепроницаемая оболочкой | Матрица | 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS |
|  |  | Аппаратный WDR | 120дБ |
|  |  | Чувствительность | Цвет: 0.01лк@(F1.2,AGC вкл.), Ч/Б: 0.028лк@(F2.0,AGC вкл.), 0лк с ИК |
|  |  | Скорость электронного затвора | 1/3с ~ 1/100,000с, поддержка медленного затвора |
|  |  | Объектив | 2.8мм |
|  |  | Угол обзора объектива | по горизонтали: 103°, по вертикали: 59°, по диагонали: 118 |
|  |  | Максимальное разрешение | 1920×1080 |
|  |  | Основной поток | 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
|  |  | Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet |
|  |  | Локальное хранилище | Слот для microSD/SDHC/SDXC до 128Гб |
|  |  | Рабочие условия | -40 °C…+60 °C, влажность 95% |
|  |  | Защита | IP67 |
|  |  | Дальность действия ИК- подсветки | До 30м |
|  |  | Маркировка по взрывозащите | 1 Ex d IIC Т6 Gb |
| Видеокамера ВОВ-150-ВК во взрывонепроницаемой оболочке |  |  |  |