Опросный лист ДЛЯ

наливного насоса терминала «Фергана»

|  | # Климатические условия / Climatic conditions |  |
| --- | --- | --- |
|  | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С Temperature of the coldest five-day week, °С | минус 15 minus 15 |
|  | Абсолютная минимальная температура воздуха, °С Absoluteminimumtemperature, °С | минус 25,8 minus 25,8 |
|  | Абсолютная максимальная температура воздуха, °С Absolutemaximumtemperature, °С | + 42,2 |
|  | Средняя месячная относительная влажность воздуха Averagerelativehumidity | Влажность в городе Фергана в зависимости от месяца изменяется в диапазоне от 33% до 74%. Humidity in the city of Fergana varies from 33% to 74% depending on the month. |
|  | наиболее холодного месяца, % ofthecoldestmonth, % | 67 |
|  | наиболее теплого месяца, % of the hottest month, % | 28 |
|  | Барометрическое давление, mPa Barometricpressure, mPa | 95 |
|  | Сейсмичность, балл по КМК 2.01.03-96 Seismicity of the area, earthquake magnitude on the КМК 2.01.03-96 | 8 |
|  | Расчетная температура по сухому термометру для аппаратов воздушного охлаждения, °С Dry bulb design temperature for air cooler heat exchangers, °С | Лето: 35 / Зима: минус 15 Summer: 35 / Winter: minus 15 |
|  | Температура подготовки к зимней эксплуатации, °С Winterizing temperature, °С | минус 15 minus 15 |
|  | Сведения о насосном агрегате |  |
|  | Обозначение по схеме | Н-1,2,3 |
|  | Количество заказываемого изделия | 3 шт. |
|  | Место установки | открытая насосная |
|  | Требуется ли обогрев насоса или его частей | Не требуется |
|  | Срок службы | Не менее 20 лет |
|  | Климатическое исполнение, категория размещения по ГОСТ 15150-69 | У3 |
|  | Класс взрывоопасности и зона размещения по ПУЭ | В-I Г |
|  | Сведения о перекачиваемой среде |  |
|  | Наименование перекачиваемой среды | Автобензин, дизельного топливо |
|  | Температура перекачиваемой среды, °С | до плюс 40ºC |
|  | Плотность при температуре 20°С, кг/м3 | 0,7-0,85 |
|  | Кинематическая вязкость при 20˚С, мм2/с | 0,3-8 |
|  | Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 | - |
|  | Технические характеристики |  |
|  | Подача номинальный, м3/ч | 60 |
|  | Рабочая зона насоса по производительности | 60-100% |
|  | Дифференциальный напор при номинальной подаче, Н, не менее, м.ст.ж. | 40 |
|  | Давление на входе, мм. рт.ст | От 50 до атм |
|  | Давление на выходе, рабочий, МПа (изб.) | 1,6 |
|  | Допустимый кавитанционный запас насоса, не более, ∆hнас , М | 5 |
|  | Тип насосного агрегата поAPI 610-OH2 | Центробежный |
|  | Режим работы | постоянный |
|  | Привод |  |
|  | Марка электродвигателя | Определяется производителем |
|  | Исполнение электродвигателя | Взрывозащищенный |
|  | Мощность при номинальной подаче, кВт | Определяется производителем, но не более 50 |
|  | Частота вращения, об/мин | Определяется производителем |
|  | Количество фаз | 3 |
|  | Напряжение, В | 380 |
|  | Частота сети, Гц | 50 |
| Требования к системе электропривода насоса |  |  |
|  | Наименование параметра (характеристики) | Требования заказчика |
|  | Изменение числа вращения вала насоса преобразователем частоты | Нет |
|  | Автоматический пуск после остановки при падении напряжения или кратковременном отключении электроснабжения | Нет |
|  | Автоматический запуск резерва | Нет |
|  | Исполнение по взрывозащите | 1ExdIIВT3 |
|  | Степень защиты, IP | не ниже IP55 |
|  | Уплотнения вала |  |
|  | Уплотнение вала | Уплотнительный комплекс на торцового уплотнения комплектно с бачком для затворной жидкости |
|  | Дополнительные требования | Нет |
| Дополнительные требования к поставке |  |  |
|  | Комплектность поставки | Насос в взрывозащищённом исполнении с электроприводом в сборе на общей раме в комплекте: 1. Насосный агрегат должен эксплуатироваться без подачи охлаждающей жидкости. 2. Датчики агрегатных защит: - датчики контроля температуры подшипников (переднего, заднего) двигателя и насоса; - датчики температуры корпуса двигателя и обмоток статора; - датчики вибрации насоса с выходным 4-20mA сигналом; - датчик защиты насоса от сухого хода. 3. Насосный агрегат должен комплектоваться: - муфтами; - масленкой постоянного уровня масла; - ответными фланцами крепежными изделиями, спирально-навитыми прокладками (перед перевозкой штуцера должны быть отглушены). - ЗИП на 2 года эксплуатации; - ЗИП на пуско-наладочные работы; - комплект уплотнительных материалов (прокладки, не менее 30% от имеющихся в изделии); - комплект элементов крепежа (шпильки, болты гайки, шайбы, не менее 20% от имеющихся в изделии); - комплект фильтрующих элементов (если актуально, обязательно не менее 30% от имеющихся в изделии); - комплект элементов уплотнений (если актуально, обязательно 100% от имеющихся в изделии); - комплект ЗИП приспособлений и инструментов (если актуально); - комплект заглушек для гидроиспытаний; - сопроводительной документацией в объеме, необходимом для монтажа и его безопасной эксплуатации, в т.ч. техническим паспортом и руководством по эксплуатации на русском языке. Паспорт насоса должен комплектоваться чертежами на быстроизнашиваемые детали. |
|  | Размер подводящего трубопровода (D х S), мм | Труба на вход насоса Ø 219х8, трубопровод от резервуара до задвижки насоса Ø 159х5мм |
|  | Размер отводящего трубопровода (D х S), мм | Труба на выходе насоса Ø 159х6, трубопровод от насоса на эстакаду Ø159х5мм |
|  | Материал присоединяемых трубопроводов | Конструкционная углеродистая сталь 20 |

Особые требования

- Техническая документация на оборудование должна соответствовать требованиям нормативной документации, предъявляемым к проектированию нефтегазовых объектов и быть применимой к требованиям Государственных органов Узбекистана.

- Конструкция оборудования должна исключать возможность его самоопрокидывания во время монтажа.

- Материальное исполнение оборудования определяет завод изготовитель.

- В оборудовании, должны применяться фланцы приварные встык.

- Поставщик должен обеспечить величину NPSH(erf) насоса, которая должна быть не менее чем на 0,5 м ниже доступного кавитационного запаса системы (NPSH(vorh)): NPSH(erf)  = NPSH(vorh)  - ( ≥ 0,5 м).

- Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении и отвечать современным требованиям по техническим характеристикам, экономичности, надежности и соответствовать по материальному исполнению условиям эксплуатации и характеристикам рабочей среды (состав, температура) и обеспечивать требуемый срок службыоборудования.

- Границы поставки:

- ответный фланец на входных/выходных штуцеров;

- шкаф в взрывозащищенном исполнении для организации защит насосного агрегата, установленный по месту.

- Комплект поставки объема насосного агрегата должен включать:

- шкаф управления с коммутационной аппаратурой в взрывозащищённом исполнении (устанавливается в электропомещении Заказчика);

- шкаф силовой насосов должен иметь возможность (выходные клеммы) для подключения к шкафу САУ предприятия.

- Оборудование должно быть с нанесенным внешним антикоррозионным покрытием. Цветовую окраску оборудования согласовать с Заказчиком.

- Измерение температуры подшипников выполнить датчиками в виброустойчивом исполнении. Исполнение датчиков должно обеспечивать надежную защиту по степени IP65, а так же корпус датчика и узел его крепления должны обладать достаточной механической прочностью при случайных воздействиях. Необходимо обеспечить надежную механическую защиту подвода соединительных проводов к датчику.

- Поставщик определяет расположение посадочных мест для датчиков вибрации и их количество.

- Производитель оборудования, на основании рекомендуемого перечня ЗИП, обязан учесть его при поставке и в стоимости оборудования, в случае отсутствия стандартного комплекта ЗИП (принятого на заводе изготовителе).

- Окончательный (контрактный) перечень ЗИП принимается к поставке только после согласования с Заказчиком.

- К оборудованию должна прилагаться техническая и товаросопроводительная документация в твердой копии:

- чертеж общего вида агрегата со спецификацией;

- разрезы насоса, другие чертежи и текстовые пояснения, дающие представления о конструкции с учетом условий и требований настоящего ОЛ, а именно:

- схема опирания ротора (консоль, межопорная);

- положение опорной поверхности относительно оси насоса;

- характеристики установленного рабочего колеса (откр., полузакр.,закр., диаметр колеса);

- характеристики конструкции проточной части (направляющий аппарат и т.д.);

- положение насоса в пространстве (горизонт., вертикальн);

- ориентация штуцеров всасывания, нагнетания (горизонт., вертикальн.);

- характеристика разъема корпуса насоса (радиальный, осевой);

- схема электрических подключений;

- руководства по эксплуатации (на русском и английском языках);

- паспорт на оборудование;

- схемы электрические принципиальные шкафа силового;

- планы расположения оборудования, кабельных проводок;

- документация на шкаф для организации защит насосного агрегата (схемы электрические принципиальные, планы общего вида, компоновочные чертежи, спецификации изделий и материалов);

- перечень сигнализаций и блокировок с указанием величин срабатываний;

- комплектовочная ведомость;

- упаковочные листы (на каждое отгрузочное место);

- вся предоставляемая документация должна быть на русском языке и английском языках.

- На оборудовании предусмотреть все необходимые штуцера для приборов КИПиА.

- Электродвигатели должны иметь зажимы защитного заземления по ГОСТ 21130-75 (один - внутри коробки выводов, по одному - снаружи на кабельном вводе и на корпусе двигателя). Корпус насоса должен иметь зажим заземления по ГОСТ 21130-75.

- Перед изготовлением оборудования предоставить Заказчику на согласование рабочие чертежи на установку со всем оборудованием, патрубками и т.п. по каждой части проекта, которые необходимо разработать в полном соответствии с нормативно-технической документацией.

- К деталям из нержавеющей стали и ее сварным соединениям предъявить требования стойкости к межкристаллитной коррозии (МКК) по ISO 3651-1, ISO 3651-2.

- Сведения о допустимых нагрузках на насосный агрегат. Корпус насоса (включая штуцеры всасывания и нагнетания), его опорные узлы и фундаментная плита (рама) должны быть рассчитаны с учетом передачи на них нагрузок от всасывающего и нагнетательного трубопроводов.

- Поставщик предоставит допустимые нагрузки на штуцера проектной организации на стадии согласования технико-коммерческого предложения. Нагрузки не должны быть ниже указанных в SO13709/API Std 610.

- Необходимость дополнительных штуцеров определяет Поставщик оборудования и согласовывает с проектной организацией на стадии согласования технико-коммерческого предложения.

- Поставщиком должны быть представлены сведения о вспомогательных системах насосного агрегата (дренаж, уплотнительная, охлаждающая жидкости и т.п.), датчиках системы контроля.

- Конструкторская документация и ведомость монтажных работ перед изготовлением оборудования должна быть согласована с Заказчиком и проектной организацией.

- Поставщик обязан предоставить 3D модель в формате SAT либо DGN либо DWG, со всеми патрубками и вспомогательным оборудованием, для разработки проекта трубопроводной обвязки.

Требования к средствам КИПиА

- Предусмотреть средств КИПиА во взрывозащищенном исполнении, предпочтительный тип взрывозащиты – Exiа, допустимый – Exd.

- Датчики КИПиА должны быть с унифицированным выходным сигналом 4-20 мА.

- Для всех средств КИПиА принять степень защиты не ниже IP65.

- Выполнить заземлениеКИПиА согласно ПУЭ Уз

- Необходимость контроля конкретных параметров и установки соответствующих приборов определяется Производителем и отражается в технической документации на технологическое оборудование с указанием мест установки приборов или датчиков автоматического контроля.

- В технической документации на насосный агрегат должны быть указаны места для установки датчиков приборов автоматического контроля; в конструкции насоса и узлов подачи уплотняющей жидкости должны быть выполнены соответствующие гнезда для присоединения необходимых датчиков, включая требуемые по стандарту ISO 13709/API Std 610 и другим нормам промышленной безопасности.

- Все датчики должны поставляться с:

  - именной табличкой с указанием, как минимум, следующей читаемой и износостойкой информацией:

- о наименование оборудования;

- о номере технологической позиции;

- о номере изготовителя;

- об основных технических характеристиках.

  - инструкцией по эксплуатации;

  - паспортом;

  - сертификатом (свидетельством):

- об утверждении типа СИ или метрологической аттестации средств измерения с приложением описания типа в Республике Узбекистан;

- o прохождении поверки (с поверочным протоколом) в заводе изготовителе;

  - Гарантийный срок эксплуатации датчика – 24 месяца от даты поставки оборудования.

Доставка оборудования на площадку строительства

Транспортирование может осуществляться автомобильным, железнодорожным, водным, а также воздушным видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, распространяющимися на выбранные виды транспорта.

Окончательную транспортную схему для завоза грузов Поставщик согласовывает с Заказчиком

Примечание: В опросной лист могут вноситься корректировки на стадии выполнения рабочей документации.

Разработал:

Согласован: