Техническое задание ПРО-ЯМО-ЯГ2 127

на поставку пакера на 2022 год

Наименование ТМЦ: ПРО-ЯМО-ЯГ2-40-1000-Т100-К3-02

Пакер механический с ЗИП к нему – 02.

Предназначен для герметичного длительного разобщения интервалов ствола обсадной колонны скважины и ее защиты от динамического воздействия рабочей среды в процессе проведения различных технологических операций.

| Конструктивные особенности |  |
| --- | --- |
| - Устанавливается в скважине механически, путем осевых перемещений колонны труб (не требует вращения НКТ), приводится в транспортное положение натяжением колонны труб. - Надежная герметизация эксплуатационной колонны на длительный срок, в том числе и при циклической подаче нагнетательной жидкости - Оборудование многократного действия за одну СПО. - Высокая ремонтопригодность. |  |
| Требуемые технические характеристики |  |
| Условный диаметр обсадной колонны, мм | 127 |
| Толщина стенки обсадной колонны, мм | 7-11 |
| Присоединительная резьба гладких НКТ ГОСТ 633-80 (верх-муфта, низ-ниппель), мм | 73 |
| Диаметр проходного канала (не менее), мм | 40 |
| Рабочее давление, МПа | 100 |
| Количество манжетных пакерующих устройств, шт. | 3 |
| Характеристика рабочей среды | Техническая вода, нефть, газ |
| Место установки объекта | Нагнетательная и добывающая скважина |
| Режим работы | Длительный |
| Документация | Паспорт, Руководство по эксплуатации, Сертификат. |