УСТАНОВКА ПО ПРОИЗВОДСТВУ АЗОТА PSA PRISM®

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИ:

6" КЛАПАН – ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

ТИП ОБОРУДОВАНИЯ: Клапан

ПРИМЕНЕНИЕ: В схеме цикличной работы установки PSA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Клапан:
Размер: 6" (150 мм)
Устанавливается между: 150# фланцами (с приподнятой опорной поверхностью)
Коэффициент пропускной способности Cv при полном открытии: 1050 галлонов воды при перепаде давления 1 psi и темп. 60°F
Класс: 150#
Тип: Вафельного типа
Материал корпуса: ASTM A216 тип WCB
Материал золотника: 316 SS (нержавеющая сталь)
Материал шпинделя: 316 SS (нержавеющая сталь)
Конструкция седла: Teflon (PTFE)
Уплотнения: Уплотнения шпинделя, укладываемые при монтаже
Монтажный размер: 2.55" (65 мм)
 В комплекте с ответными фланцами
Примечание: Включает седло 1 и комплект уплотнения 1

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ:
Тип: Двойного действия
Размер входного окна: 1/4" (6 мм)
Устанавливаемое положение: Ось цилиндра параллельна трубопроводу
При прекращении подачи воздуха клапан должен: Остаться в последнем положении
Требуемое минимальное давление воздуха: 60 psig (4.2 кг/см² избыточного давления)
Максимально допустимое рабочее давление всей части механизма: 150 psig (10.5 кг/см² избыточного давления)
Примечание: Включает уплотнения и прокладки, такие как уплотнительные кольца и шток

СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН:
Размер канала: 1/4" (6 мм)
Коэффициент Cv для клапана: 1.1
Материал корпуса: Цинк, литье под давлением
Материал мембраны клапана: Керамические плоские распределители (Al₂O₃)
Потребность в электропитании: 120 В, 50/60 Гц
Положение при отказе: Закрытое
Рабочее давление: От 0 до 150 PSIG (от 0 до 10.5 кг/см² избыточного давления)
Диапазон температуры: От 6 до 150 градусов F (от –15 до 65.5 градусов C)
Соединитель кабельного ввода  (1/2") (12 мм)

ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА:
Давление:
Норм.: 120 (8.4)
Макс.: 150 (10.5)
Мин.: 0 (0)
Ед.: psig (кг/см² избыточного давления)
Дифференциальное давление:
Норм.: 120 (8.4)
Макс.: 150 (10.5)
Мин.: 0 (0)
Ед.: psi (кг/см²)
Температура:
Норм.: 80 (26.6)
Макс.: 104 (40)
Мин.: −20 (−29)
Ед.: градусов F (C)

Количество: 4 шт.
TAG – номера: 62 - 1W550, 2V554, 1XV554, 2XV554