УСТАНОВКА ПО ПРОИЗВОДСТВУ АЗОТА PSA PRISM® ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 4" КЛАПАН – ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

ТИП ОБОРУДОВАНИЯ: Клапан ПРИМЕНЕНИЕ: В схеме цикличной работы установки PSA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КЛАПАН Размер: 4" (100 мм) Устанавливается между: 150# фланцами (с приподнятой опорной поверхностью) Коэффициент пропускной способности Cv при полном открытии: 400 галлонов воды при перепаде давления 1 psi и темп. 60°F Класс: 150# Тип: Вафельного типа Материал корпуса: ASTM A216 тип WCB Материал золотника: 316 SS (нержавеющая сталь) Материал шпинделя: 316 SS (нержавеющая сталь) Конструкция седла: Teflon (PTFE) Уплотнения: Уплотнения шпинделя, укладываемые при монтаже Монтажный размер: 2.13" (54 мм) В комплекте с ответными фланцами Примечание: включая седло 1 и комплект уплотнения 1

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ Тип: Двойного действия Размер входного окна: 1/4" (6 мм) Устанавливаемое положение: Ось цилиндра параллельна трубопроводу При прекращении подачи воздуха: Остается в последнем положении Требуемое минимальное давление воздуха: 60 psig (4.2 кг/см² избыточного давления) Максимально допустимое рабочее давление верхней части механизма: 150 psig (10.5 кг/см² избыточного давления) Примечание: включает уплотнения и прокладки, такие как уплотнительные кольца и шток

СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН Размер канала: 1/4" (6 мм) Коэффициент Cv: 1.1 Материал корпуса: Цинк, литье под давлением Материал элемента клапана: Керамические плоские распределители (Al₂O₃) Питание: 120 В, 50/60 Гц Положение при отказе: Закрытое Рабочее давление: От 0 до 150 PSIG (0 до 10.5 кг/см² избыточного давления) Диапазон температуры: От 6 до 150°F (от –15 до 65.5°C) Соединитель кабель ввода : (1/2") (12 мм)

ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА Давление: Норм.: 120 (8.4) Макс.: 150 (10.5) Мин.: 0 (0) Ед. изм.: psig (кг/см² избыточного давления) Дифференциальное давление: Норм.: 120 (8.4) Макс.: 150 (10.5) Мин.: 0 (0) Ед. изм.: psi (кг/см²) Температура: Норм.: 80 (26.6) Макс.: 104 (40) Мин.: –20 (–29) Ед. изм.: градусы F (°C)

Количество – 8шт TAG номер - 62–1V550, 2V550, 1V553, 2V553 62–1XV550, 2XV550, 1XV553, 2XV553