УСТАНОВКА ПО ПРОИЗВОДСТВУ АЗОТА PSA PRISM® ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 3" ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН

ТИП ОБОРУДОВАНИЯ: Клапан ПРИМЕНЕНИЕ: Для перекрытия подачи азота

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КЛАПАН Размер: 3" (80 мм) Устанавливается между: 150# фланцами (с приподнятой опорной поверхностью) Коэффициент пропускной способности Cv: 165 галлонов воды при перепаде давления 1 psi и температуре 60°F Класс: 150# Тип: Вафельного типа Материалы: • Корпус: ASTM A216 тип WCB • Золотник: 316 SS (нержавеющая сталь) • Шпиндель: 316 SS (нержавеющая сталь) • Седло: Teflon (PTFE) Уплотнения: Уплотнения шпинделя, укладываемые при монтаже Монтажный размер: 1.94" (49.3 мм) В комплекте с ответными фланцами Примечание: включая седло 1 и комплект уплотнения 1

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ Тип: открывается воздухом / закрывается пружиной Размер входного / воздушного окна: 1/4" (6 мм) При прекращении подачи воздуха клапан должен: Аварийно закрываться Минимальное требуемое давление воздуха: 80 psig (3.6 кг/см² избыточного давления) Максимально допустимое рабочее давление верхней части механизма: 125 psig (8.8 кг/см² избыточного давления)

СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН Размер канала: 1/4" (6 мм) Коэффициент Cv: 1.1 Материалы: • Корпус: Цинк, литье под давлением • Мембраны: Керамические плоские распределители (Al₂O₃) Питание: 120 В, 50/60 Гц Положение при отказе: Закрытое Рабочее давление: 0–150 PSIG (0–10.5 кг/см² избыточного давления) Диапазон температуры: 6°–150°F (–15 до 65.5°C) Соединитель кабель ввода : (1/2") (12 мм)

ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА Давление: Норм.: 120 (8.4) Макс.: 150 (10.5) Мин.: 0 (0) Ед. изм.: psig (кг/см² избыточного давления) Дифференциальное давление: Норм.: 120 (8.4) Макс.: 150 (10.5) Мин.: 0 (0) Ед. изм.: psi (кг/см²) Температура: Норм.: 80 (26.6) Макс.: 104 (40) Мин.: –20 (–29) Ед. изм.: градусы F (°C)

Количество – 2 шт TAG номер - 62-V590, V589